一种猪去氧胆酸提取用结晶罐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及结晶罐技术领域，具体为一种猪去氧胆酸提取用结晶罐。

背景技术

[0002] 猪去氧胆酸为从猪胆汁中提取的一种胆烷酸，白色或略带微黄色粉末，味苦。臭微腥。略溶于醇，丙酮中微溶，乙醚、氯仿中极微溶，几不溶于水。能抑制胆酸的形成及溶解脂肪，降低血中胆固醇和甘油三酯，适用于Ia或Ib型高血脂症、动脉粥样硬化症，而且对百日咳杆菌、白喉杆菌、金黄色葡萄球菌等有一定的抑菌作用，也可用作消炎药，治疗慢性支气管炎、小儿病毒性上呼吸道炎症等，在猪去氧胆酸提取过程中，专业的结晶罐是必不可少的。

[0003] 现今市场上的一些种类的结晶罐基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的结晶罐结晶沉淀于罐体的下端，很容易导致罐体出料口堵塞，为工作人员的取料工作带来了不便；

（2）现有的结晶罐在使用后，难以有效的对罐体内部进行清理，导致猪去氧胆酸残留在罐体的内壁上，导致结晶罐的内部受到腐蚀，降低了结晶罐的使用寿命；

（3）现有的结晶罐进行冷却的过程中速度较慢，降低了猪去氧胆酸的制备效率。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，以解决上述背景技术中提出结晶罐的出料口易堵塞、使用寿命较低以及罐体的制备效率较低的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，包括结晶罐主体、连接盘、出水管、连接接头和物料口，所述结晶罐主体底端的一侧固定有连接盘，且连接盘底端的一侧安装有物料盘，所述结晶罐主体表面的一侧安装有出水管，所述结晶罐主体一侧的外壁上安装有进水管，所述结晶罐主体表面的一侧安装有物料口，所述结晶罐主体的外壁上固定有支座，且支座底端的一侧固定有安装座，并且安装座内部的一侧转动安装有卡扣臂,卡扣臂的一端与物料盘的一端相互接触，所述支座顶端的一侧活动安装有气缸，且气缸底端的一侧安装有连接接头,连接接头的底端与卡扣臂的顶端相互连接。

[0007] 优选的，所述结晶罐主体顶端的中心位置处固定有支撑架，且支撑架顶端的一侧安装有驱动电机。

[0008] 优选的，所述结晶罐主体内部的一侧设置有冷却水套，且冷却水套内部的一侧安装有内胆，并且内胆表面的一侧缠绕有电加热丝。

[0009] 优选的，所述支撑架顶部的一侧转动安装有副搅拌轴，且副搅拌轴表面的一侧安装有从动带轮组件。

[0010] 优选的，所述驱动电机的输出端通过联轴器安装有驱动转轴，且驱动转轴的底端固定有主搅拌轴，并且主搅拌轴表面的一侧固定有等间距的搅拌叶。

[0011] 优选的，所述驱动转轴表面的一侧固定有同步轮，且同步轮表面的一侧缠绕有履带,履带的一端与从动带轮组件相互连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种猪去氧胆酸提取用结晶罐不仅提升猪去氧胆酸的制备效率，增强结晶罐的使用便捷性，还延长结晶罐的使用寿命；

（1）通过设置有出水管和内胆，通过物料口向内胆的内部注入物料，随后将进水管连接至冷水供应端，出水管连接至循环端，使冷水不断的在结晶罐主体和内胆之间的冷却水套中进行循环，从而对内胆进行快速冷却降温，提升猪去氧胆酸的制备效率；

（2）通过设置有连接接头和卡扣臂，待物料结晶完毕后，物料将处于物料盘的底部，此时通过结晶罐主体外壁上的控制面板操作气缸进行工作，使其拉动连接接头上移，此时连接接头将带动卡扣臂围绕安装座转动，此时四组卡扣臂可解除对物料盘的固定限制，即物料盘可从结晶罐主体的底端取出，便于工作人员对结晶物料的收取，增强结晶罐的使用便捷性；

（3）通过设置有履带和同步轮，在罐体使用完毕后，通过控制面板操作驱动电机进行工作，使其依次带动驱动转轴、同步轮转动，则驱动转轴带动主搅拌轴转动，因履带连接在副搅拌轴顶端的从动带轮组件上，则副搅拌轴、主搅拌轴同步转动，从而利用副搅拌轴、主搅拌轴表面的多组搅拌叶一同清扫内胆的内壁，从而清理粘结在内胆内壁上的细小结晶物，避免其腐蚀罐体，延长结晶罐的使用寿命。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型猪去氧胆酸提取用结晶罐的主视结构示意图；

图2为本实用新型猪去氧胆酸提取用结晶罐的俯视结构示意图；

图3为本实用新型猪去氧胆酸提取用结晶罐的主视剖面结构示意图；

图4为本实用新型猪去氧胆酸提取用结晶罐图3中A处放大结构示意图；

图中：1、结晶罐主体；2、连接盘；3、出水管；4、物料盘；5、支座；6、卡扣臂；7、安装座；8、连接接头；9、气缸；10、物料口；11、进水管；12、支撑架；13、驱动电机；14、冷却水套；15、内胆；16、电加热丝；17、副搅拌轴；18、从动带轮组件；19、主搅拌轴；20、搅拌叶；21、驱动转轴；22、同步轮；23、履带。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，包括结晶罐主体1、连接盘2、出水管3、连接接头8和物料口10，结晶罐主体1底端的一侧固定有连接盘2，且连接盘2底端的一侧安装有物料盘4，结晶罐主体1表面的一侧安装有出水管3，结晶罐主体1一侧的外壁上安装有进水管11，结晶罐主体1表面的一侧安装有物料口10，结晶罐主体1的外壁上固定有支座5，且支座5底端的一侧固定有安装座7，并且安装座7内部的一侧转动安装有卡扣臂6,卡扣臂6的一端与物料盘4的一端相互接触，支座5顶端的一侧活动安装有气缸9，该气缸9的型号可为SC50X20，且气缸9底端的一侧安装有连接接头8,连接接头8的底端与卡扣臂6的顶端相互连接；

待物料结晶完毕后，物料将处于物料盘4的底部，此时通过结晶罐主体1外壁上的控制面板操作气缸9进行工作，使其拉动连接接头8上移，此时连接接头8将带动卡扣臂6围绕安装座7转动，此时四组卡扣臂6可解除对物料盘4的固定限制，即物料盘4可从结晶罐主体1的底端取出，便于工作人员对结晶物料的收取，增强结晶罐的使用便捷性；

结晶罐主体1内部的一侧设置有冷却水套14，且冷却水套14内部的一侧安装有内胆15，并且内胆15表面的一侧缠绕有电加热丝16；

通过物料口10向内胆15的内部注入物料，随后将进水管11连接至冷水供应端，出水管3连接至循环端，使冷水不断的在结晶罐主体1和内胆15之间的冷却水套14中进行循环，从而对内胆15进行快速冷却降温，提升猪去氧胆酸的制备效率；

结晶罐主体1顶端的中心位置处固定有支撑架12，且支撑架12顶端的一侧安装有驱动电机13，该驱动电机13的型号可为Y315M-2；

支撑架12顶部的一侧转动安装有副搅拌轴17，且副搅拌轴17表面的一侧安装有从动带轮组件18；

驱动电机13的输出端通过联轴器安装有驱动转轴21，且驱动转轴21的底端固定有主搅拌轴19，并且主搅拌轴19表面的一侧固定有等间距的搅拌叶20；

驱动转轴21表面的一侧固定有同步轮22，且同步轮22表面的一侧缠绕有履带23,履带23的一端与从动带轮组件18相互连接；

通过控制面板操作驱动电机13进行工作，使其依次带动驱动转轴21、同步轮22转动，则驱动转轴21带动主搅拌轴19转动，因履带23连接在副搅拌轴17顶端的从动带轮组件18上，则副搅拌轴17、主搅拌轴19同步转动，从而利用副搅拌轴17、主搅拌轴19表面的多组搅拌叶20一同清扫内胆15的内壁，从而清理粘结在内胆15内壁上的细小结晶物，避免其腐蚀罐体，延长结晶罐的使用寿命。

[0016] 工作原理：使用时，首先通过物料口10向内胆15的内部注入物料，随后将进水管11连接至冷水供应端，出水管3连接至循环端，使冷水不断的在结晶罐主体1和内胆15之间的冷却水套14中进行循环，从而对内胆15进行快速冷却降温，提升猪去氧胆酸的制备效率，待物料结晶完毕后，物料将处于物料盘4的底部，此时通过结晶罐主体1外壁上的控制面板操作气缸9进行工作，使其拉动连接接头8上移，此时连接接头8将带动卡扣臂6围绕安装座7转动，此时四组卡扣臂6可解除对物料盘4的固定限制，即物料盘4可从结晶罐主体1的底端取出，便于工作人员对结晶物料的收取，增强结晶罐的使用便捷性，在罐体使用完毕后，通过控制面板操作驱动电机13进行工作，使其依次带动驱动转轴21、同步轮22转动，则驱动转轴21带动主搅拌轴19转动，因履带23连接在副搅拌轴17顶端的从动带轮组件18上，则副搅拌轴17、主搅拌轴19同步转动，从而利用副搅拌轴17、主搅拌轴19表面的多组搅拌叶20一同清扫内胆15的内壁，从而清理粘结在内胆15内壁上的细小结晶物，避免其腐蚀罐体，延长结晶罐的使用寿命。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。