1. 一种鹅去氧胆酸生产用的物料处理装置，包括固定支脚（1）、冷却腔（3）、主体（5）和盖体（12），其特征在于：所述主体（5）的底部均匀设置有固定支脚（1），且主体（5）的外壁安装有控制器（9），所述主体（5）侧壁的内部设置有冷却腔（3），且冷却腔（3）的内部均匀焊接有环形冷却管（4），所述主体（5）的顶端安装有盖体（12），盖体（12）的顶部安装有驱动电机（6），且驱动电机（6）输出端主体（5）的内部安装有混匀轴（10），所述主体（12）一侧的顶部焊接有进液管（11），进液管（11）下方的主体（5）上焊接有排料管（8），且排料管（8）远离主体（5）的一端安装有电磁阀（16），主体（5）内部的排料管（8）上安装有温度传感器（7）。

2.  根据权利要求1所述的一种鹅去氧胆酸生产用的物料处理装置，其特征在于：所述固定支脚（1）设置有2个，固定支脚（1）的顶端固定有与主体（5）连接的橡胶缓冲垫（2），且固定支脚（1）底部的一端均匀设置有固定螺栓。

3. 根据权利要求1所述的一种鹅去氧胆酸生产用的物料处理装置，其特征在于：所述环形冷却管（4）上均匀焊接有条形冷却管（21），冷却腔（3）、环形冷却管（4）和条形冷却管（21）的材料皆为铝合金，主体（12）一端的顶部设置有与环形冷却管（4）内部相连通的进水管（20），且主体（5）另一端的底部设置有与环形冷却管（4）内部相连通的出水管（19），出水管（19）和进水管（20）上皆固定有螺纹连接头（18）。

4. 根据权利要求1所述的一种鹅去氧胆酸生产用的物料处理装置，其特征在于：所述主体（5）的内侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层，且主体（5）的材料为不锈钢。

5. 根据权利要求1所述的一种鹅去氧胆酸生产用的物料处理装置，其特征在于：所述混匀轴（10）上均匀焊接有搅拌扇叶，排料管（8）和进液管（11）远离主体（5）的一端皆固定有法兰盘（17）。

6. 根据权利要求1所述的一种鹅去氧胆酸生产用的物料处理装置，其特征在于：所述盖体（12）的底部均匀焊接有呈同心圆排列的定位卡块（13），主体（5）的顶部均匀设置有与定位卡块（13）相匹配的定位卡槽（14），且定位卡块（13）上设置有与主体（5）连接的锁紧螺栓（15），锁紧螺栓（15）的底部设置有加固螺母，并且盖体（12）上均匀设置有与主体（5）连接的硅胶密封圈。