1. 一种带消毒功能的护理车，包括移动板（1）、消毒水存储箱（2）和护理存储箱（3），所述消毒水存储箱（2）通过支撑杆固定安装于移动板（1）的顶部，所述护理存储箱（3）固定安装于消毒水存储箱（2）的顶部，其特征在于：所述消毒水存储箱（2）内腔的底部固定安装有水泵（4），所述水泵（4）的两侧均连通有出水软管（5），所述出水软管（5）的一端贯穿消毒水存储箱（2）并延伸至消毒水存储箱（2）的底部，所述出水软管（5）延伸至消毒水存储箱（2）底部的一端连通有导水管（6），所述导水管（6）的底端贯穿移动板（1）并延伸至移动板（1）的底部，所述导水管（6）延伸至移动板（1）底部的一端固定安装有横管（7），所述横管（7）与导水管（6）相连通，所述横管（7）表面的底部连通有雾化喷头（8），所述移动板（1）的顶部且位于两个导水管（6）之间通过轴承件转动连接有齿轮（9），所述移动板（1）的顶部且位于齿轮（9）的两侧均固定安装有滑槽板（10），并且滑槽板（10）的顶部通过滑块滑动连接有齿牙板（11），所述齿牙板（11）的一侧与齿轮（9）的一侧相啮合，所述牙齿板（11）的另一侧通过连接块与导水管（6）表面的一侧固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种带消毒功能的护理车，其特征在于：所述消毒水存储箱（2）底部的中部固定安装有驱动电机（12），所述驱动电机（12）的输出轴与齿轮（9）的顶部固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种带消毒功能的护理车，其特征在于：所述护理存储箱（3）的一侧固定安装有支撑杆（13），并且支撑杆（13）的顶部滑动连接有滑槽盖板（14），所述护理存储箱（3）顶部的左侧固定安装有滑块（15），并且滑块（15）的顶部与滑槽盖板（14）的底部滑动连接。

4. 根据权利要求3所述的一种带消毒功能的护理车，其特征在于：所述滑槽盖板（14）顶部的两侧均开设有所述物品放置槽（16），所述滑槽盖板（14）的顶部且位于两个物品放置槽（16）之间开设有瓶体放置槽（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种带消毒功能的护理车，其特征在于：所述移动板（1）顶部的右侧固定安装有推架（18），所述滑槽盖板（14）的一侧固定安装有拉手（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种带消毒功能的护理车，其特征在于：所述移动板（1）底部的两侧均固定安装有万向轮（20）。

7. 根据权利要求5所述的一种带消毒功能的护理车，其特征在于：所述推架（18）一侧的上部通过转动件转动连接有定位弯板（21），所述推架（18）的一侧且位于定位弯板（21）的下方固定安装有弹簧（22），并且弹簧（22）的一端与定位弯板（21）的底部固定连接。