一种带消毒功能的护理车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理设备技术领域，具体为一种带消毒功能的护理车。

背景技术

[0002] 护理部是医院护理工作的指挥中心，护理部的工作管理水平，对全院各项护理工作的开展和护理质量的控制起至关重要作用。在医院工作中，护理与临床医疗工作有着非常密切的关系，护理质量的高低直接影响着医疗的质量，在进行护理工作时需要用到很多的护理设备，为方便医护用品的运送和携带，医护人员在巡视病房时多使用护理车。

[0003] 现有的护理车，是在护理车上安装支撑架用来放置护理物品，在护理车受到碰撞时，护理物品很有可能洒落，在护理人员使用时，护理人员会推着护理车到各个病房，并没有对护理车的行走轨迹进行很好的利用，若能够利用护理的车行走轨迹对地面进行消毒，会大大的减轻保洁人员的工作负担，同时进一步抑制了病毒的传播。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种带消毒功能的护理车，解决了现有的护理车功能单一，不具备对地面进行消毒功能的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种带消毒功能的护理车，包括移动板、消毒水存储箱和护理存储箱，所述消毒水存储箱通过支撑杆固定安装于移动板的顶部，所述护理存储箱固定安装于消毒水存储箱的顶部，所述消毒水存储箱内腔的底部固定安装有水泵，所述水泵的两侧均连通有出水软管，所述出水软管的一端贯穿消毒水存储箱并延伸至消毒水存储箱的底部，所述出水软管延伸至消毒水存储箱底部的一端连通有导水管，所述导水管的底端贯穿移动板并延伸至移动板的底部，所述导水管延伸至移动板底部的一端固定安装有横管，所述横管与导水管相连通，所述横管表面的底部连通有雾化喷头，所述移动板的顶部且位于两个导水管之间通过轴承件转动连接有齿轮，所述移动板的顶部且位于齿轮的两侧均固定安装有滑槽板，并且滑槽板的顶部通过滑块滑动连接有齿牙板，所述齿牙板的一侧与齿轮的一侧相啮合，所述齿牙板的另一侧通过连接块与导水管表面的一侧固定连接。

[0006] 优选的，所述消毒水存储箱底部的中部固定安装有驱动电机，所述驱动电机的输出轴与齿轮的顶部固定连接。

[0007] 优选的，所述护理存储箱的一侧固定安装有支撑杆，并且支撑杆的顶部滑动连接有滑槽盖板，所述护理存储箱顶部的左侧固定安装有滑块，并且滑块的顶部与滑槽盖板的底部滑动连接。

[0008] 优选的，所述滑槽盖板顶部的两侧均开设有物品放置槽，所述滑槽盖板的顶部且位于两个物品放置槽之间开设有瓶体放置槽。

[0009] 优选的，所述移动板顶部的右侧固定安装有推架，所述滑槽盖板的一侧固定安装有拉手。

[0010] 优选的，所述移动板底部的两侧均固定安装有万向轮

优选的，所述推架一侧的上部通过转动件转动连接有定位弯板，所述推架的一侧且位于定位弯板的下方固定安装有弹簧，并且弹簧的一端与定位弯板的底部固定连接。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种带消毒功能的护理车。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该带消毒功能的护理车，通过设置消毒水存储箱，使得护理车能够自带消毒水，通过水泵、驱动电机和两个横管的相互配合，在护理人员正常推动护理车时，能够顺带地面进行消毒处理，有效的抑制了病毒的传播，同时一定程度上减轻了保洁人员的工作负担。

[0012] （2）、该带消毒功能的护理车，通过护理存储箱和滑槽盖板的配合，能够对护理物品进行很好的存储，常规护理物品可以放置在滑槽盖板上，使用十分方便，同时能够非常方便的对护理存储箱内部护理物品进行拿取。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的外部结构示意图；

图2为本实用新型消毒水存储箱结构的剖视图；

图3为本实用新型护理存储箱结构的剖视图；

图4为本实用新型齿轮和滑槽板结构的俯视图；

图5为本实用新型水管和横管结构的侧视图。

[0014] 图中：1、移动板；2、消毒水存储箱；3、护理存储箱；4、水泵；5、出水软管；6、导水管；7、横管；8、雾化喷头；9、齿轮；10、滑槽板；11、齿牙板；12、驱动电机；13、支撑杆；14、滑槽盖板；15、滑块；16、物品放置槽；17、瓶体放置槽；18、推架；19、拉手；20、万向轮；21、定位弯板；22、弹簧。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种带消毒功能的护理车，包括移动板1、消毒水存储箱2和护理存储箱3，消毒水存储箱2通过支撑杆固定安装于移动板1的顶部，护理存储箱3固定安装于消毒水存储箱2的顶部，消毒水存储箱2内腔的底部固定安装有水泵4，水泵4的两侧均连通有出水软管5，出水软管5的一端贯穿消毒水存储箱2并延伸至消毒水存储箱2的底部，出水软管5延伸至消毒水存储箱2底部的一端连通有导水管6，导水管6的底端贯穿移动板1并延伸至移动板1的底部，导水管6延伸至移动板1底部的一端固定安装有横管7，横管7的表面贴有警示带，在横管7展开时，对行人进行提示，避免绊倒行人，横管7与导水管6相连通，横管7表面的底部连通有雾化喷头8，在雾化喷头8将消毒水喷洒在地面上后，消毒水可在短时间内蒸发，不会影响行人的正常行走，移动板1的顶部且位于两个导水管6之间通过轴承件转动连接有齿轮9，移动板1的顶部且位于齿轮9的两侧均固定安装有滑槽板10，并且滑槽板10的顶部通过滑块滑动连接有齿牙板11，齿牙板11的一侧与齿轮9的一侧相啮合，齿牙板11的另一侧通过连接块与导水管6表面的一侧固定连接，消毒水存储箱2底部的中部固定安装有驱动电机12，驱动电机12为伺服电机，消毒水存储箱2的一侧设置有控制按钮，用于控制驱动电机12和水泵4的开启，驱动电机12的输出轴与齿轮9的顶部固定连接，护理存储箱3的一侧固定安装有支撑杆13，并且支撑杆13的顶部滑动连接有滑槽盖板14，护理存储箱3顶部的左侧固定安装有滑块15，并且滑块15的顶部与滑槽盖板14的底部滑动连接，滑槽盖板14顶部的两侧均开设有物品放置槽16，滑槽盖板14的顶部且位于两个物品放置槽16之间开设有瓶体放置槽17，移动板1顶部的右侧固定安装有推架18，滑槽盖板14的一侧固定安装有拉手19，移动板1底部的两侧均固定安装有万向轮20，推架18一侧的上部通过转动件转动连接有定位弯板21，推架18的一侧且位于定位弯板21的下方固定安装有弹簧22，并且弹簧22的一端与定位弯板21的底部固定连接。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，在护理人员推动护理车时，可开启第一驱动电机12，第一驱动电机12的输出轴会带动齿轮9的转动，齿轮9会带动两个齿牙板11向相反方向移动，从而带动两个横管7向护理车外进行移动，此时护理人员可开启水泵4，水泵4会将消毒水存储箱2内的消毒水导入横管7内，从而从雾化喷头8喷出，同时护理人员可将护理物品放置在护理存储箱3内，同时可将常用的护理物品放置在滑槽盖板14上，在需要取用护理存储箱3内的物品时，可以转动定位弯板21，使得定位弯板21脱离滑槽盖板14，然后将滑槽盖板14来，对护理存储箱3内的物品进行拿取。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。