1. 一种外科护理用药柜，包括柜体（1），其特征在于：所述柜体（1）内腔背部的顶部固定连接有伸缩杆（2），所述伸缩杆（2）推杆的底端固定连接有横板（3），所述横板（3）的左右两侧均固定连接有安装板（4），两个所述安装板（4）顶部的前后两侧均固定连接有导杆（5），所述导杆（5）的顶端贯穿柜体（1）并固定连接有存放框（6），所述存放框（6）的内表面滑动连接有清洁网框（7），且柜体（1）的顶部开设有与清洁网框（7）相适配的清洁口（8），所述柜体（1）内腔的顶部且位于伸缩杆（2）的前方和清洁口（8）的外周固定连接有清洗框（9），所述清洗框（9）内腔的正面固定连接有加热清洗机构（10），所述柜体（1）内腔的底部且位于伸缩杆（2）的前方固定连接有隔离框（11），所述柜体（1）的正面且位于隔离框（11）的左右两侧均通过铰链铰接有密封门（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种外科护理用药柜，其特征在于：所述加热清洗机构（10）包括加热块（13）、加热曲杆（14）和超声震动器（15），所述加热块（13）的顶部与超声震动器（15）的底部固定连接，所述加热块（13） 背部的左右两侧分别与加热曲杆（14）的两端固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种外科护理用药柜，其特征在于：所述加热块（13）和超声震动器（15）均固定安装在清洗框（9）内腔的正面。

4. 根据权利要求1所述的一种外科护理用药柜，其特征在于：所述柜体（1）的正面且位于清洗框（9）和密封门（12）之间滑动安装有存放抽屉（16），所述柜体（1）底部的四周均固定安装有万向自锁滚轮（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种外科护理用药柜，其特征在于：所述柜体（1）的右侧通过连接板固定连接有水泵（18），所述柜体（1）的左右两侧且位于水泵（18）的下方分别通过连接块滑动安装有蓄水箱（19）和污水箱（20），所述水泵（18）进水口的一端连通有进水软管（21），所述进水软管（21）的一端贯穿蓄水箱（19）并延伸至蓄水箱（20）的内部，所述水泵（18）出水口的一端连通有出水管（22），所述出水管（22）的一端依次贯穿柜体（1）和清洗框（9）并延伸至清洗框（9）的内部。

6. 根据权利要求5所述的一种外科护理用药柜，其特征在于：所述清洗框（9）内腔的右侧固定安装有喷水箱（23），所述喷水箱（23） 的左侧连通有喷头（24），且出水管（22）的一端与喷水箱（23）的内部连通，所述清洗框（9）左侧的底部连通有排水管（25），所述排污水管（25）的一端贯穿柜体（1）并通过软管与污水箱（20）的内部连通。