一种外科护理用药柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及外科护理技术领域，具体为一种外科护理用药柜。

背景技术

[0002] 护理柜是指药品柜、中药柜、分类垃圾柜、分类污物柜、手术室更衣柜、医务人员鞋柜、针剂柜、毒麻柜、各类器械柜等，护理柜即可供医疗工作人员使用，根据整理和管理分类的合理规定，可以把所有的物品存放在指定的护理柜里。

[0003] 其中对药品柜来说，往往就是单纯的设置成一个箱子的式样，单纯的存储药品，在外科护理的过程中，往往需要使用手术刀、镊子等辅助工具，导致医护人员的工作环境相对复杂，十分影响护理的进展，为此，特提供一种外科护理用药柜，将工具的消毒使用和药品的存放集中放置到一个柜子中，构建一个新型的药柜，使用更加方便。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种外科护理用药柜，解决了医护人员的工作环境相对复杂，十分影响护理进展的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种外科护理用药柜，包括柜体，所述柜体内腔背部的顶部固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆推杆的底端固定连接有横板，所述横板的左右两侧均固定连接有安装板，两个所述安装板顶部的前后两侧均固定连接有导杆，所述导杆的顶端贯穿柜体并固定连接有存放框，所述存放框的内表面滑动连接有清洁网框，且柜体的顶部开设有与清洁网框相适配的清洁口，所述柜体内腔的顶部且位于伸缩杆的前方和清洁口的外周固定连接有清洗框，所述清洗框内腔的正面固定连接有加热清洗机构，所述柜体内腔的底部且位于伸缩杆的前方固定连接有隔离框，所述柜体的正面且位于隔离框的左右两侧均通过铰链铰接有密封门。

[0006] 优选的，所述加热清洗机构包括加热块、加热曲杆和超声震动器，所述加热块的顶部与超声震动器的底部固定连接，所述加热块 背部的左右两侧分别与加热曲杆的两端固定连接。

[0007] 优选的，所述加热块和超声震动器均固定安装在清洗框内腔的正面。

[0008] 优选的，所述柜体的正面且位于清洗框和密封门之间滑动安装有存放抽屉，所述柜体底部的四周均固定安装有万向自锁滚轮。

[0009] 优选的，所述柜体的右侧通过连接板固定连接有水泵，所述柜体的左右两侧且位于水泵的下方分别通过连接块滑动安装有蓄水箱和污水箱，所述水泵进水口的一端连通有进水软管，所述进水软管的一端贯穿蓄水箱并延伸至蓄水箱的内部，所述水泵出水口的一端连通有出水管，所述出水管的一端依次贯穿柜体和清洗框并延伸至清洗框的内部。

[0010] 优选的，所述清洗框内腔的右侧固定安装有喷水箱，所述喷水箱 的左侧连通有喷头，且出水管的一端与喷水箱的内部连通，所述清洗框左侧的底部连通有排水管，所述排水管的一端贯穿柜体并通过软管与污水箱的内部连通。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种外科护理用药柜。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该外科护理用药柜，通过柜体的设置，利用隔离框和存放抽屉对药品进行存放，同时利用清洁网框的设置，可以对使用后的辅助工具进行暂时存放，并且可以通过控制伸缩杆的伸长或者收缩，来控制清洁网框远离或者靠近清洗框，配合加热清洗机构的设置，使得工具在经过净化处理后，直接在清洁网框中沥出水分，使得工具可以持续性的使用，不仅保证药品的有效存放，还为医护人员提供了一个整洁的工作环境。

[0012] （2）、该外科护理用药柜，通过水泵的设置，可以直接将蓄水箱中的水抽出，通过喷头喷射在工具的表面，使得工具表面的附着物可以更加彻底的清洁，清洁后的污水直接通过排水管排出到污水箱中，保证清洁框内部的清洁，并且蓄水箱和污水箱可以便捷的拆除，方便再次补水和污水清理，使用更加方便。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型外科护理用药柜的外部结构示意图；

图2为本实用新型外科护理用药柜的内部结构示意图；

图3为本实用新型的柜体、伸缩杆、横板、安装板和导杆结构的连接示意图；

图4为本实用新型外科护理用药柜的加热清洗机构的结构示意图。

[0014] 图中：1、柜体；2、伸缩杆；3、横板；4、安装板；5、导杆；6、存放框；7、清洁网框；8、清洁口；9、清洗框；10、加热清洗机构；11、隔离框；12、密封门；13、加热块；14、加热曲杆；15、超声震动器；16、存放抽屉；17、万向自锁滚轮；18、水泵；19、蓄水箱；20、污水箱；21、进水软管；22、出水管；23、喷水箱；24、喷头；25、排水管。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种外科护理用药柜，包括柜体1，柜体1内腔背部的顶部固定连接有伸缩杆2，伸缩杆2推杆的底端固定连接有横板3，横板3的左右两侧均固定连接有安装板4，两个安装板4顶部的前后两侧均固定连接有导杆5，导杆5的顶端贯穿柜体1并固定连接有存放框6，存放框6的内表面滑动连接有清洁网框7，且柜体1的顶部开设有与清洁网框7相适配的清洁口8，柜体1内腔的顶部且位于伸缩杆2的前方和清洁口8的外周固定连接有清洗框9，清洗框9内腔的正面固定连接有加热清洗机构10，柜体1内腔的底部且位于伸缩杆2的前方固定连接有隔离框11，柜体1的正面且位于隔离框11的左右两侧均通过铰链铰接有密封门12，通过柜体1的设置，利用隔离框11和存放抽屉16对药品进行存放，同时利用清洁网框7的设置，可以对使用后的辅助工具进行暂时存放，并且可以通过控制伸缩杆2的伸长或者收缩，来控制清洁网框7远离或者靠近清洗框9，配合加热清洗机构10的设置，使得工具在经过净化处理后，直接在清洁网框7中沥出水分，使得工具可以持续性的使用，不仅保证药品的有效存放，还为医护人员提供了一个整洁的工作环境。

[0017] 进一步的，加热清洗机构10包括加热块13、加热曲杆14和超声震动器15，加热块13的顶部与超声震动器15的底部固定连接，加热块13 背部的左右两侧分别与加热曲杆14的两端固定连接，加热块13和超声震动器15均固定安装在清洗框9内腔的正面，加热块13和超声震动器15均与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，加热块13采用电热丝加热方式进行加热，其中超声震动器15为超声波震动器，具体型号根据实际使用情况自行选择即可。

[0018] 进一步的，柜体1的正面且位于清洗框9和密封门12之间滑动安装有存放抽屉16，柜体1底部的四周均固定安装有万向自锁滚轮17，配合万向自锁滚轮17的设置，方便柜体1的移动。

[0019] 进一步的，柜体1的右侧通过连接板固定连接有水泵18，柜体1的左右两侧且位于水泵18的下方分别通过连接块滑动安装有蓄水箱19和污水箱20，水泵18进水口的一端连通有进水软管21，进水软管21的一端贯穿蓄水箱19并延伸至蓄水箱19的内部，水泵18出水口的一端连通有出水管22，出水管22的一端依次贯穿柜体1和清洗框9并延伸至清洗框9的内部，清洗框9内腔的右侧固定安装有喷水箱23，喷水箱23 的左侧连通有喷头24，且出水管22的一端与喷水箱23的内部连通，清洗框9左侧的底部连通有排水管25，排水管25的一端贯穿柜体1并通过软管与污水箱20的内部连通，水泵18与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，并且排水管25的表面设置有电磁控制阀门，该电磁控制阀门与外界电源电性连接，通过控制开管进行控制，蓄水箱19和污水箱20的顶部均连通有水管，且水管的表面螺纹连接有封闭帽。

[0020] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0021] 使用时，将药品放置隔离框11或者存放抽屉16中，然后将柜体1推送到工作点，打开密封门12或者存放抽屉16即可取用药品进行使用，在使用工具进行护理时，使用后的工具放置在清洁网框7中，启动水泵18的控制开关，将蓄水箱19中的水抽出，探后通过出水管22经过喷水箱23由喷头24喷出，对工具表面进行冲洗后，关闭水泵18的开关，同时启动加热块13的控制开关，对水进行加热，同时启动超声震动器15，对工具表面进行震荡处理，完成工具的清洗和杀毒后，控制伸缩杆2收缩，带动横板3使得安装板4协同导杆5一起上升，从而使得存放框6带动清洁网框7脱离清洁口8，过程中打开电磁控制阀门的开关，污水经过排水管25导入到污水箱20中，工具表面粘附的水直接沥在清洗框9中，此时工作人员只需要对工具表面进行简单的擦拭，即可实现工具的再次使用。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。