1. 一种用于老年骨科患者护理用助行装置，包括助行架（1）和扶手（7），其特征在于，所述助行架（1）右侧固定连接设有挡板（2），所述助行架（1）下端固定安装设有万向轮（3）；

所述助行架（1）上端固定连接设有升降机构（4），所述升降机构（4）外部右侧固定安装设有辅助环（5），所述升降机构（4）外部右侧下端固定连接设有把手（7），所述助行架（1）右侧固定连接设有防撞垫（6），所述挡板（2）外部活动安装设有收纳凳（8），所述收纳凳（8）上端固定安装设有把手（9），所述升降机构（4）内部固定连接设有收纳杆（401），所述收纳杆（401）内壁固定安装设有移动轨道（402），所述收纳杆（401）内侧活动安装设有升降杆（403），所述升降机构（4）内壁活动安装设有固定块（404）。

2. 根据权利要求1所述的用于老年骨科患者护理用助行装置，其特征在于，所述收纳凳（8）内部固定连接设有呈平行对称的固定轴（801），所述固定轴（801）外部贯穿连接设有直径小于固定轴（801）直径的固定槽（802）。

3. 根据权利要求1所述的用于老年骨科患者护理用助行装置，其特征在于，所述固定槽（802）外部活动安装设有形状结构呈半弧形的衔接扣（803），所述衔接扣（803）表面贯穿固定设有螺纹连接口。

4. 根据权利要求1所述的用于老年骨科患者护理用助行装置，其特征在于，所述万向轮（3）内部固定安装设有呈平行对称的弹簧座（301），所述弹簧座（301）上端固定安装设有呈等距纵向排列螺纹的避震弹簧（302）。

5. 根据权利要求1所述的用于老年骨科患者护理用助行装置，其特征在于，所述升降机构（4）内部设有直径小于升降机构（4）直径的收纳杆（401），所述收纳杆（401）内侧设有数量共为4根的移动轨道（402）。

6. 根据权利要求1所述的用于老年骨科患者护理用助行装置，其特征在于，所述升降机构（4）内壁设有形状结构呈长方形的固定块（404），所述固定块（404）均设置在同一水平面上。