一种用于老年骨科患者护理用助行装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗护理器械装置，具体为一种用于老年骨科患者护理用助行装置。

背景技术

[0002] 助行装置是可辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的器具，其统称为助行器。尤其是老年骨科患者更加需要助行装置加以辅助。然而现有的老年骨科患者护理用助行装置不具备升降机构，使其老年人在使用时，往往因为身材高度不一，而造成使用者使用较困难的现象，同时现有的助行装置不能帮助老年人进行支撑力的分配调节，导致使用时还需有陪护人员在身边指导，安全性能较差，同时助行装置不具备避震装置，使其老年人长期使用，身体遭受的震感过强，导致出现不适感。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于老年骨科患者护理用助行装置，克服了现有技术的不足，结构设计简单，有效的解决了现有的老年骨科患者护理用助行装置不具备升降机构，使其老年人在使用时，往往因为身材高度不一，而造成使用者使用较困难的现象，同时现有的助行装置不能帮助老年人进行支撑力的分配调节，导致使用时还需有陪护人员在身边指导，安全性能较差，同时助行装置不具备避震装置，使其老年人长期使用，身体遭受的震感过强，导致出现不适感的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种用于老年骨科患者护理用助行装置，包括助行架，所述助行架右侧固定连接设有挡板，所述助行架下端固定安装设有万向轮；

所述助行架上端固定连接设有升降机构，所述升降机构外部右侧固定安装设有辅助环，所述升降机构外部右侧下端固定连接设有扶手，所述助行架右侧固定连接设有防撞垫，所述挡板外部活动安装设有收纳凳，所述收纳凳上端固定安装设有把手，所述升降机构内部固定连接设有收纳杆，所述收纳杆内壁固定安装设有移动轨道，所述收纳杆内侧活动安装设有升降杆，所述升降机构内壁活动安装设有固定块。

[0005] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述收纳凳内部固定连接设有呈平行对称的固定轴，所述固定轴外部贯穿连接设有直径小于固定轴直径的固定槽。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述固定槽外部活动安装设有形状结构呈半弧形的衔接扣，所述衔接扣表面贯穿固定设有螺纹连接口。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述万向轮内部固定安装设有呈平行对称的弹簧座，所述弹簧座上端固定安装设有呈等距纵向排列螺纹的避震弹簧。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述升降机构内部设有直径小于升降机构直径的收纳杆，所述收纳杆内侧设有数量共为4根的移动轨道。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述升降机构内壁设有形状结构呈长方形的固定块，所述固定块均设置在同一水平面上。

[0010] 本实用新型实施例提供了一种用于老年骨科患者护理用助行装置，具备以下有益效果：本装置由于设置了升降机构，使其可根据不同身高类型的老年人进行位置调节，调节完成位置后有利于老年人的使用更加舒适便捷，且不易出现因位置不适而造成的行动不便，并且升降机构外部设置了辅助环，使用者可将手臂固定于辅助环中，可便于辅助使用者手臂力的分配使用，不需要医护人员在一旁辅助搀扶，同时本装置的万向轮中设置了避震机构，由于老年人的身体较柔弱，如不对装置进行减震处理会造成在使用过程中长时间的震动使得老年人的手臂出现麻痹，无力等现象，且遇上颠簸的路程会出现行动较为困难等问题，为此本装置设置的避震机构能有效缓解其推动时产生的震感，使其使用者的安全性能提高。

[0011] 1、通过设置收纳杆、移动轨道、升降杆和固定块，当升降机构使用时，首先通过摁下升降机构外部的控制钮，固定块进行收缩，随后可将升降杆拉伸，升降杆活动安装于收纳杆的内侧，两者通过移动轨道的配合，将其进行升降工作，当升降杆拉伸到固定位置后，放开升降机构外部的控制钮固定块将会夹住升降杆，使其升降杆固定，完成其升降工作，可进行位置调节的升降机构，能使不同身高的老年人使用时更加便捷舒适，同时升降机构外部的辅助环可便于辅助使用者手臂力的分配使用，助行架上端设置扶手，扶手均设置呈半弧形，可有效便于使用者掌握。

[0012] 2、通过设置收纳凳、固定轴、固定槽和衔接扣，由于老年人在辅助行走时体质较弱，行走一段时间需要休息保持身体内部器官的平稳，为此本装置设置了可收纳的收纳凳，收纳凳收纳于挡板的内部，当使用者需进行暂时休息时，可通过把手将收纳凳拉出，拉出后，收纳凳的一侧固定连接设置了固定轴，固定轴的外侧贯穿连接设置了固定槽，将固定槽外部的衔接扣进行旋转，由于收纳凳拉出时，属于一个平行状态，通过衔接扣与固定槽之间旋转后可将收纳凳的一端折叠成90°直角，随后放至地面，进行固定，有效增强了使用者乘坐时的安全性，同时本装置的万向轮中设置了2个避震机构，避震机构内部设置了避震弹簧，当万向轮使用时，遇上凹凸不平的地面万向轮所受的震动会传导至弹簧座上端的避震弹簧中，避震弹簧会将其所受到的力进行分散，进而完成避震的工作，带有避震机构的万向轮能有效缓解其推动时产生的震感，使其使用者的安全性能提高。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型用于老年骨科患者护理用助行装置整体结构示意图；

图2是本实用新型用于老年骨科患者护理用助行装置升降机构整体结构示意图；

图3是本实用新型用于老年骨科患者护理用助行装置收纳凳内部部分结构示意图；

图4是本实用新型用于老年骨科患者护理用助行装置万向轮整体结构示意图。

[0014] 图中：1、助行架；2、挡板；3、万向轮；301、弹簧座；302、避震弹簧；4、升降机构；401、收纳杆；402、移动轨道；403、升降杆；404、固定块；5、辅助环；6、防撞垫；7、扶手；8、收纳凳；801、固定轴；802、固定槽；803、衔接扣；9、把手。

具体实施方式

[0015] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0016] 实施例：如图1-4所示，一种用于老年骨科患者护理用助行装置，包括助行架1，助行架1右侧固定连接设有挡板2，助行架1下端固定安装设有万向轮3；

助行架1上端固定连接设有升降机构4，升降机构4外部右侧固定安装设有辅助环5，升降机构4外部右侧下端固定连接设有扶手7，助行架1右侧固定连接设有防撞垫6，挡板2外部活动安装设有收纳凳8，收纳凳8上端固定安装设有把手9，升降机构4内部固定连接设有收纳杆401，收纳杆401内壁固定安装设有移动轨道402，收纳杆401内侧活动安装设有升降杆403，升降机构4内壁活动安装设有固定块404。

[0017] 其中，收纳凳8内部固定连接设有呈平行对称的固定轴801，固定轴801外部贯穿连接设有直径小于固定轴801直径的固定槽802。

[0018] 本实施例中，固定轴801可将固定槽802进行固定连接，使其增强固定槽802的稳定性，同时固定槽802可将衔接扣803进行活动安装。

[0019] 其中，固定槽802外部活动安装设有形状结构呈半弧形的衔接扣803，衔接扣803表面贯穿固定设有螺纹连接口。

[0020] 本实施例中，由于收纳凳8拉出时，属于一个平行状态，通过衔接扣803与固定槽802之间旋转后可将收纳凳8的一端折叠成90°直角，随后放至地面，进行固定，有效增强了使用者乘坐时的安全性，并且衔接扣803表面的螺纹连接口可与收纳凳8进行连接固定，使其增强收纳凳8与衔接扣803直径的紧密性。

[0021] 其中，万向轮3内部固定安装设有呈平行对称的弹簧座301，弹簧座301上端固定安装设有呈等距纵向排列螺纹的避震弹簧302。

[0022] 本实施例中，当万向轮3使用时，遇上凹凸不平的地面万向轮所受的震动会传导至弹簧座301上端的避震弹簧302中，避震弹簧302会将其所受到的力进行分散，进而完成避震的工作，带有避震机构的万向轮3能有效缓解其推动时产生的震感，使其使用者的安全性能提高。

[0023] 其中，升降机构4内部设有直径小于升降机构4直径的收纳杆401，收纳杆401内侧设有数量共为4根的移动轨道402。

[0024] 本实施例中，升降杆403活动安装于收纳杆401的内侧，两者通过移动轨道402的配合，将其进行升降工作，移动轨道402可辅助其升降杆403进行升降工作。

[0025] 其中，升降机构4内壁设有形状结构呈长方形的固定块404，固定块404均设置在同一水平面上。

[0026] 本实施例中，首先通过摁下升降机构4外部的控制钮，固定块404进行收缩，随后可将升降杆403拉伸，当升降杆403拉伸到固定位置后，放开升降机构4外部的控制钮固定块404将会夹住升降杆403，使其升降杆403固定，完成其升降工作。

[0027] 工作原理：当升降机构4使用时，首先通过摁下升降机构4外部的控制钮，固定块404进行收缩，随后可将升降杆403拉伸，升降杆403活动安装于收纳杆401的内侧，两者通过移动轨道402的配合，将其进行升降工作，当升降杆403拉伸到固定位置后，放开升降机构4外部的控制钮固定块404将会夹住升降杆403，使其升降杆403固定，完成其升降工作，可进行位置调节的升降机构4，能使不同身高的老年人使用时更加便捷舒适，同时升降机构4外部的辅助环5可便于辅助使用者手臂力的分配使用，助行架1上端设置把手7，把手7均设置呈半弧形，可有效便于使用者掌握，由于老年人在辅助行走时体质较弱，行走一段时间需要休息保持身体内部器官的平稳，为此本装置设置了可收纳的收纳凳8，收纳凳8收纳于挡板2的内部，当使用者需进行暂时休息时，可通过把手9将收纳凳8拉出，拉出后，收纳凳8的一侧固定连接设置了固定轴801，固定轴801的外侧贯穿连接设置了固定槽802，将固定槽802外部的衔接扣803进行旋转，由于收纳凳8拉出时，属于一个平行状态，通过衔接扣803与固定槽802之间旋转后可将收纳凳8的一端折叠成90°直角，随后放至地面，进行固定，有效增强了使用者乘坐时的安全性，同时本装置的万向轮3中设置了2个避震机构，避震机构内部设置了避震弹簧302，当万向轮3使用时，遇上凹凸不平的地面万向轮所受的震动会传导至弹簧座301上端的避震弹簧302中，避震弹簧302会将其所受到的力进行分散，进而完成避震的工作，带有避震机构的万向轮3能有效缓解其推动时产生的震感，使其使用者的安全性能提高，并且本装置的助行架1一侧设置了防撞垫6，能有效防止老年人行走时碰撞造成的伤害，使其安全系数增加。

[0028] 最后应说明的是：在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。