1. 一种基于恒温隔绝式荧光PCR平台的牦牛冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，包括反应缓冲液、荧光定量PCR反应液冻干管、阳性对照品冻干管和阴性对照品冻干管；所述荧光定量PCR反应液冻干管包括Taq酶1.25μL、反转录酶1.5μL、权利要求1所述的牦牛冠状病毒上游引物、牦牛冠状病毒下游引物各3.0μL和牦牛冠状病毒探针0.3μL、dNTPs 3μL；

所述Taq酶的终浓度为5U·μL-1，反转录酶的终浓度为20U·μL-1，牦牛冠状病毒上游引物和牦牛冠状病毒下游引物的终浓度均为10 μmol·μL-1，牦牛冠状病毒探针的终浓度为10 μmol·μL-1，dNTPs的终浓度为2.5 mM；

所述荧光定量PCR反应液冻干管通过以下方法制备得到：将权利要求3或4所述的Taq酶、反转录酶、牦牛冠状病毒上游引物、牦牛冠状病毒下游引物和牦牛冠状病毒探针、dNTPs混合加入0.5ml的PCR管中降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管，制得荧光定量PCR反应液冻干管；

所述牦牛冠状病毒上游引物的核苷酸序列如 SEQ ID NO.1 所示；所述牦牛冠状病毒下游引物的核苷酸序列如 SEQ ID NO.2 所示；所述牦牛冠状病毒探针的核苷酸序列如 SEQ ID NO.3 所示；牦牛冠状病毒探针的核苷酸序列的 5'端连接有 FAM 标记，3 '端连接有非荧光淬灭基团和BHQ。

2、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光 PCR 平台的牦牛冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，所述荧光定量PCR反应液冻干管设置有50管。

3、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的牦牛冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，所述反应缓冲液由以下组分构成：500 mM KCl、pH 8.3、100 mM Tris-HCl、15 mM MgCl2，余量为ddH2O，以上体积总量为3ml。

4、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的牦牛冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，阳性对照品冻干管通过以下方法制备得到：将含有牦牛冠状病毒RNA片段的RNA样品100μL装入PCR管内，降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管制备而成；

阴性对照品冻干管通过以下方法制备得到：将无牦牛冠状病毒RNA片段的样品100μL装入PCR管内，降至-50℃，然后在10pa气压下冻干24h，形成干粉状后闭管制备而成。

5、根据权利要求1所述的基于恒温隔绝式荧光PCR平台的牦牛冠状病毒检测试剂盒，其特征在于，该试剂盒保存于4℃下。