一种宫颈缝合辅助器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及宫颈缝合领域，具体涉及一种宫颈缝合辅助器。

背景技术

[0002] 对于宫颈裂伤而言，宫颈裂伤的程度有大有小，有的产妇裂口较小，无活动性出血无需缝合，可自行愈合；若伤口较大，则需缝合，且缝合第一针时应超过裂口顶端以结扎回缩的血管，常采用间断缝合的方式。在缝合时，外阴必须重新消毒，术者亦应更换手术衣及手套；以两个阴道拉钩暴露宫颈，并行外牵拉宫颈，便于缝合，在术后需及时用抗生素预防感染。在缝合操作时，需要患者的腿部张开在一定角度，且操作过程中姿势不能变化，否则会影响缝合操作。并且，还需医务人员持续配合通过阴道拉钩牵拉以暴露宫颈进行缝合操作，较为费力，长时间牵拉后会存在手部抖动的情况，并且在牵拉时还需间接影响医生的操作以及操作视野。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种宫颈缝合辅助器，以解决上述提到的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种宫颈缝合辅助器，其包括垫板和至少一对设置在垫板上的连接柱，且一对连接柱间隔设置；连接柱的内侧安装有夹持，夹持件从患者的腿部外侧夹持患者腿部，夹持件上还设置有用以与阴道拉钩进行挂接的挂钩组件；垫板上还设置有一对套件，用于套扣患者脚部，连接柱和套件均与垫板可拆卸连接。

[0005] 进一步地，夹持件包括套设在连接柱上的套环，以及与套环相连接的勾环板；勾环板为优弧结构，并从患者的腿部外侧向上环勾住患者腿部。

[0006] 进一步地，套环上还设置有一用于限定套环在连接柱上上下移动的定位件，定位件包括开设在套环上的限位孔和旋接在限位孔内的旋转螺栓。

[0007] 进一步地，挂钩组件包括长度可调的调节杆和用于与阴道拉钩上的挂孔相连接的挂钩，调节杆分别与挂钩和夹持件连接。

[0008] 进一步地，垫板上均匀布置有若干个安装孔，连接柱与垫板通过法兰盘连接。

[0009] 进一步地，套件包括一弧板和与弧板两端连接的安装板，并在安装板上设置有连接孔。

[0010] 进一步地，垫板上设置有凹部，且凹部与患者的臀部相适配。

[0011] 进一步地，连接柱为两对，其中一对位于患者大腿根部的两外侧，另一对位于患者膝弯部的两外侧。

[0012] 本实用新型的有益效果为：该宫颈缝合辅助器在使用时，调整好患者双腿弯曲张开位置后，使用套件从患者脚部上端套扣患者脚部，对患者脚部进行限位；并可同时将连接柱安装在垫板上，使连接柱分别患者双腿外侧部位。再将套环套上连接柱上，并将为优弧结构的勾环板从患者的腿部外侧向上环勾住患者腿部，对腿部的张开程度进行限定，避免后续缝合时，腿部的移动影响。

[0013] 且勾环板呈优弧的结构设计，既能够便捷的直接夹持患者腿部，同时还可提供腿部支撑，提高舒适性，并定位姿势。在完成对腿部的夹持后，旋转位于限位孔内的旋转螺栓，使旋转螺栓的端部与连接柱抵触接触，对套环的高度进行定位，此时，便可进行消毒及后续处理缝合操作。

[0014] 同时，在操作时，在用两个阴道拉钩牵拉暴露宫颈后，可将阴道拉钩直接挂接在挂钩组件上，对阴道拉钩进行限位，无需医务人员持续拉住阴道拉钩的情况，减少人力和视野遮挡，且便于医生进行后续的缝合处理。且可根据实际情况调节调节杆的长度，以实现对不同长度阴道拉钩的配合使用，满足阴道拉钩的有效挂接使用。

附图说明

[0015] 图1示意性地给出了宫颈缝合辅助器的结构示意图。

[0016] 图2示意性地给出了宫颈缝合辅助器的定位件的设置结构示意图。

[0017] 图3示意性地给出了宫颈缝合辅助器的夹持件与连接柱的套设结构示意图。

[0018] 图4示意性地给出了实施例四中的该宫颈缝合辅助器的结构示意图。

[0019] 其中：1、垫板；11、安装孔；12、凹部；2、连接柱；3、夹持件；31、套环；32、勾环板；4、挂钩组件；41、调节杆；42、挂钩；5、套件；51、弧板；52、安装板；521、连接孔；6、定位件；61、限位孔；62、旋转螺栓；7、挂孔。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0021] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明，且为了简单起见，以下内容省略了本领域技术人员所知晓的技术常识。

[0022] 实施例一

如图1~图3所示，该宫颈缝合辅助器包括垫板1和至少一对设置在垫板1上的连接柱2，且一对连接柱2间隔设置，在具体实施中，连接柱2位于两腿部的外侧方位上。

[0023] 在连接柱2的内侧安装有夹持件3，其中，连接柱2的内侧指的是连接柱2上朝向腿部的一侧。夹持件3从患者的腿部外侧夹持患者腿部，完成对腿部张开程度的夹持定位，同时避免腿部夹持定位时对视线的影响。

[0024] 具体地，夹持件3可包括套设在连接柱2上的套环31，以及与套环31相连接的勾环板32，套环31进行定位限定，并通过勾环板32完成对患者腿部的夹持。

[0025] 其中，优选设计令勾环板32为优弧结构，并从患者的腿部外侧向上环勾住患者腿部；在实际操作中，优弧的结构设计，既能够便捷的直接夹持患者腿部，同时还可提供腿部支撑，提高舒适性，并定位姿势。

[0026] 当然，为了能够实现调节，能更好的完成对患者腿部部位的夹持，在套环31上还设置有一定位件6，用于限定套环31在连接柱2上的上下移动，进而限定套环31的高度，实现对夹持件3高度的定位，实现高效地配合夹持效果。

[0027] 在具体实施中，定位件6可包括开设在套环31上的限位孔61和旋接在限位孔61内的旋转螺栓62。当将套环31调整到适当高度时，旋转位于限位孔61内的旋转螺栓62，使旋转螺栓62的端部与连接柱2抵触接触，对套环31的高度进行定位。

[0028] 夹持件3上还设置有挂钩组件4，用以与阴道拉钩进行挂接；在具体实施中，在用两个阴道拉钩牵拉暴露宫颈后，可将阴道拉钩直接挂接在挂钩组件4上，对阴道拉钩进行限位，无需医务人员持续拉住阴道拉钩的情况，减少人力和视野遮挡，且便于医生进行后续的缝合处理。

[0029] 具体地，挂钩组件4可包括长度可调的调节杆41，以及用于与阴道拉钩上的挂孔7相连接的挂钩42；其中，调节杆41分别与挂钩42和夹持件3连接。调节杆41选用长度可调的方式，可满足阴道拉钩的有效挂接，实现对不同长度阴道拉钩的配合使用。

[0030] 具体的，临床时为了提高患者舒适度，对套件5及相关部件可以辅以提高患者舒适的措施。

[0031] 当然，由于长度可调的调节杆41的形式多样，且市面上出售的具有可调长度的调节杆41的结构多种多样，并且本申请旨在长度调节功能，而非具体结构，因此在此不对调节杆41的具体结构做出限定与赘述。

[0032] 该宫颈缝合辅助器的垫板1上还设置有一对套件5，用于套扣患者脚部，可通过套件5对患者脚部进行限位，进一步限定患者腿部姿势，避免操作过程中，患者腿部移动，影响操作。

[0033] 其中，连接柱2和套件5均与垫板1可拆卸连接，以便于调整连接柱2和套件5在垫板1上的位置，满足不同患者的使用情况，适用性强。

[0034] 在实际使用时，患者躺在垫板1上，使患者的臀部位置靠近垫板1的上端位置处，患者双腿弯曲分开，脚踩在垫板1上。此时，调整好患者双腿弯曲张开的位置，接着，使用套件5从患者脚部上端套扣患者脚部，对患者脚部进行限位。并可同时将连接柱2安装在垫板1上，使连接柱2分别患者双腿外侧部位，优选位于大腿根部的外侧位置。之后，将套环31套上连接柱2上，并将为优弧结构的勾环板32从患者的腿部外侧向上环勾住患者腿部，对腿部的张开程度进行限定，避免后续缝合时，腿部的移动影响。且优弧的结构设计，既能够便捷的直接夹持患者腿部，同时还可提供腿部支撑，提高舒适性，并定位姿势。再完成对腿部的夹持后，旋转位于限位孔61内的旋转螺栓62，使旋转螺栓62的端部与连接柱2抵触接触，对套环31的高度进行定位。此时，便可进行消毒及后续处理缝合操作。同时，在操作时，在用两个阴道拉钩牵拉暴露宫颈后，可将阴道拉钩直接挂接在挂钩组件4上，对阴道拉钩进行限位，无需医务人员持续拉住阴道拉钩的情况，减少人力和视野遮挡，且便于医生进行后续的缝合处理。且可根据实际情况调节调节杆41的长度，以实现对不同长度阴道拉钩的配合使用，满足阴道拉钩的有效挂接使用。

[0035] 实施例二

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，为了确保夹持件3为患者腿部的支撑作用，满足较为肥胖的患者支撑使用。

[0036] 可进一步地，令连接柱2上、从上至下依次间隔设置有定位孔，在调整好套环31在连接柱2上的位置后，通过旋转螺栓62旋转入连接柱2上对应的定位孔内，以实现对套环31位置的限定，进而实现夹持件3高度位置的限定，且稳固有效。

[0037] 实施例三

连接柱2和套件5均与垫板1可拆卸连接，以便于调整连接柱2和套件5在垫板1上的位置，满足不同患者的使用情况，适用性强。

[0038] 其中，在本实施例中，在垫板1上均匀布置有若干个安装孔11，连接柱2与垫板1通过法兰盘连接，连接稳定可靠，连接强度高。

[0039] 令套件5包括一弧板51和与弧板51两端连接的安装板52，并在安装板52上设置有连接孔521。弧板51用于套扣患者脚部，在限定患者脚部位置后，完成连接孔521与垫板1上对应安装孔11的安装连接即可，其操作简单便捷。

[0040] 该宫颈缝合辅助器的垫板1上设置有凹部12，且凹部12与患者的臀部相适配。具体地，可令凹部12呈类似哑铃状形式。

[0041] 实施例四

根据本申请的一种实施方式，在本申请设计中，参见图4，令连接柱2为两对，且其中一对位于患者大腿根部的两外侧，另一对位于患者膝弯部的两外侧。

[0042] 当患者躺在垫板1上，使患者的臀部位置靠近垫板1的上端位置处，患者双腿弯曲分开，脚踩在垫板1上。此时，调整好患者双腿弯曲张开的位置，接着，使用套件5从患者脚部上端套扣患者脚部，对患者脚部进行限位。

[0043] 并将其中一对位于患者大腿根部的两外侧，对大腿根部的张开度进行限定；同时，将另一对位于患者膝弯部的两外侧，对患者膝弯部的张开度进行限定。

[0044] 当然，令另一对上的勾环板32的内侧未连接挂钩组件4。

[0045] 在实际操作中，通过对两对连接柱2和一对套件5配合调节，可实现对患者在手术操作中的最佳姿势进行调整限定，便于医务人员的后续操作，提高操作效率和治疗率。

[0046] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0047] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。