一种防碰撞用病床护栏保护套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防护用具领域，具体涉及一种防碰撞用病床护栏保护套。

背景技术

[0002] 癫痫是神经系统常见疾病之一，患病率仅次于脑卒中。病情发作往往突然发生，这样对于病人来说，突然发作会造成意外的跌伤，同时病人会出现牙关紧闭、呕吐等，如果病人发作时得不到及时的救治，很可能会出现严重后果。癫痫发作期往往需要专人看护防止再次发作，并且让患者侧躺，以便排出呼吸道分泌物，临床上还没有专门针对癫痫病人的防护设施，病人的安全得不到保障。由于癫痫患者的发病时间难以控制，而在发病时会出现剧烈抽搐，尤其在夜间就有可能从床上掉落，造成患者摔伤情况，故需要专门为癫痫患者设计一种可以在癫痫发作时有效保护患者的医疗床。

[0003] 为了使用时对癫痫患者卧床进行保护，需要在床体的前后左右端设置护栏，以防癫痫病人摔伤。现有的，对病床的护栏而言，现常设置有保护套，起到缓冲保护的作用，避免病人与护栏发生硬性碰撞的问题。然而，现保护套的缓冲能力有限，防撞击缓冲性能较弱，为了起到较佳的抗击缓冲性，通常采用增加保护套的厚度方式，又会增加较多的材料成本。

[0004] 为此，发明人经过仔细研究调研，提出一种新型的防碰撞用病床护栏保护套，以期更好的保护癫痫患者，以防癫痫病人碰伤及摔伤。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种防碰撞用病床护栏保护套，以解决上述提到的问题。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种防碰撞用病床护栏保护套，其包括护套本体；护套本体包括内面层、外面层以及夹设在内面层与外面层之间的柔性凸块，且柔性凸块为半球形结构；柔性凸块为多个，并均布在内面层的内侧面和外面层的内侧面；内面层上的柔性凸块与外面层上的柔性凸块中心正对设置，且内面层上的柔性凸块顶端与外面层上的柔性凸块顶端相连接。

[0007] 进一步地，柔性凸块的内部设置有若干个腔洞，且腔洞间隔设置在柔性凸块的内部。

[0008] 进一步地，内面层、外面层与柔性凸块一体成型。

[0009] 进一步地，内面层的外侧面上设置有粘贴层，与护栏进行粘贴。

[0010] 进一步地，外面层的外侧面上设置有凸纹纹路。

[0011] 进一步地，护套本体为平面状结构，且设置在内面层上的柔性凸块的尺寸与设置在外面层的上柔性凸块的尺寸相同。

[0012] 进一步地，护套本体的纵向截面呈半圆状，且两个护套本体组合形成一圆筒状结构，在护套本体的连接端部也设置有粘贴层。

[0013] 进一步地，设置在内面层上的柔性凸块的尺寸大于设置在外面层的上柔性凸块的尺寸。

[0014] 进一步地，还包括与护套本体连接、用于将护套本体固定在护栏上的固定部。

[0015] 进一步地，固定部为设置在外面层的外侧面上的弹力绑带。

[0016] 本实用新型的有益效果为：该防碰撞用病床护栏保护套通过对位于内面层和外面层之间柔性凸块的设计，在受到撞击冲击时，呈半球形结构的柔性凸块压缩变形，恢复产生一个反向的弹力，可有效地缓解撞击冲击，起到较佳的防碰撞用。且内面层上的柔性凸块与外面层上的柔性凸块中心正对设置，且内面层上的柔性凸块顶端与外面层上的柔性凸块顶端相连接，进一步提高了碰撞缓冲作用，同时还可降低护套本体的重量与成本。

附图说明

[0017] 图1示意性地给出了防碰撞用病床护栏保护套的结构示意图。

[0018] 图2示意性地给出了防碰撞用病床护栏保护套的腔洞的设置结构示意图。

[0019] 图3示意性地给出了防碰撞用病床护栏保护套的截面为半圆形的结构示意图。

[0020] 其中：1、护套本体；11、内面层；111、粘贴层；12、外面层；121、凸纹纹路；2、连接端部；3、柔性凸块；4、腔洞；5、固定部；51、弹力绑带。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0022] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简便起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0023] 以下结合具体实施方式对本申请设计进行说明，具体可参见图1~图3。

[0024] 该防碰撞用病床护栏保护套包括护套本体1，常规地，通过护套本体1对病床护栏进行保护，起到防碰撞用。

[0025] 在本申请设计中，护套本体1包括内面层11、外面层12以及夹设在内面层11与外面层12之间的柔性凸块3。其中，内面层11、外面层12和柔性凸块3可一体成型，并可采用同一柔性材质，如橡胶等，具体柔性材质不做限制，可起到柔性缓冲作用即可。

[0026] 该防碰撞用病床护栏保护套的柔性凸块3为多个，并均布在内面层11的内侧面和外面层12的内侧面，且柔性凸块3为半球形结构。

[0027] 同时，令内面层11上的柔性凸块3与外面层12上的柔性凸块3中心正对设置，且内面层11上的柔性凸块3顶端与外面层12上的柔性凸块3顶端相连接。

[0028] 在实际操作中，通过对位于内面层11和外面层12之间柔性凸块3的设计，在受到撞击冲击时，呈半球形结构的柔性凸块3压缩变形，恢复产生一个反向的弹力，可有效地缓解撞击冲击，起到较佳的防碰撞用。

[0029] 且内面层11上的柔性凸块3与外面层12上的柔性凸块3中心正对设置，且内面层11上的柔性凸块3顶端与外面层12上的柔性凸块3顶端相连接，进一步提高了碰撞缓冲作用，同时还可降低护套本体1的重量与成本。

[0030] 当然，还可在柔性凸块3的内部设置若干个腔洞4，且腔洞4间隔设置在柔性凸块3的内部；腔洞4的设置，即可满足其柔性延展弯曲的需要，也进一步提高了护套本体1的缓冲性能。

[0031] 内面层11的外侧面上设置有粘贴层111，用以与护栏进行粘贴，将护套本体1固定在护栏上。在外面层12的外侧面上设置有凸纹纹路121，在病人进行靠扶时，提高靠扶的摩擦力。

[0032] 根据本申请设计，参见图1和图2，可令护套本体1为平面状结构，其设置在内面层11上的柔性凸块3的尺寸与设置在外面层12的上柔性凸块3的尺寸相同。护套本体1为平面状结构，主要用以满足病床前后端呈平板状护栏的保护使用需要。

[0033] 根据本申请另一设计方式，参见图3，可令护套本体1的纵向截面呈半圆状，且两个护套本体1组合形成一圆筒状结构，在护套本体1的连接端部2也设置有粘贴层111，使得两个护套本体1粘贴在一起。

[0034] 在具体实施中，对于病床两侧呈杆体形状的护栏，可将两个护套本体1从护栏的两侧套在护栏上，将护套本体1内面层11内侧面上的粘贴层111粘贴在护栏上，并同时将两个护套本体1连接端部2的粘贴层111进行粘贴，使得两个护套本体1粘贴在一起形成圆筒状结构。

[0035] 当然，当护套本体1的纵向截面呈半圆状时，此时令设置在内面层11上的柔性凸块3的尺寸大于设置在外面层12的上柔性凸块3的尺寸。

[0036] 该防碰撞用病床护栏保护套还包括与护套本体1连接、用于将护套本体1固定在护栏上的固定部5。其中，固定部5可为设置在外面层12的外侧面上的弹力绑带51，通过弹力绑带51进一步将护套本体1固定在护栏上。

[0037] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0038] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。