1. 超低温保存箱，包括装置箱体（1）、制冷剂（2）、顶盖（4）、微型连接杆（5）和制冷压缩机（7），其特征在于：所述装置箱体（1）顶部的一端设置有微型连接杆（5），微型连接杆（5）一侧的中间位置设置有第一旋转轴（501），且第一旋转轴（501）的一侧连接有顶盖（4），所述装置箱体（1）的底端设置有制冷压缩机（7），制冷压缩机（7）顶端的中间位置设置有制冷剂（2），且制冷剂（2）的顶端与装置箱体（1）的内部连接，所述制冷压缩机（7）底端的中间位置设置有缓压底板（8），且制冷压缩机（7）底部的两端皆连接有纵向弹簧（806），所述装置箱体（1）的内侧壁上均匀设置有隔热侧壁（3），所述隔热侧壁（3）的内侧壁上皆均匀设置有隔热耐火材料（301），所述隔热耐火材料（301）为陶瓷纤维，且隔热侧壁（3）的外侧壁上均匀设置有绝缘泡沫层（302）。

2. 根据权利要求1所述的超低温保存箱，其特征在于：所述装置箱体（1）内部的中间位置设置有内腔室（101），内腔室（101）底部的一端设置有承重台（6），承重台（6）的顶端设置有放置平板（602），放置平板（602）的底端设置有限位块（601），所述限位块（601）可拆卸安装在承重台（6）内部的顶端。

3. 根据权利要求2所述的超低温保存箱，其特征在于：所述放置平板（602）顶部的两端皆设置有支撑杆（603），所述支撑杆（603）的顶端连接有放置平台（604）。

4. 根据权利要求1所述的超低温保存箱，其特征在于：所述顶盖（4）一侧的中间位置设置有限位杆（401），装置箱体（1）顶部的一端设置有连接块（403），连接块（403）内部两侧的中间位置设置有卡杆（402），且卡杆（402）的一侧与限位杆（401）底部的两端连接。

5. 根据权利要求1所述的超低温保存箱，其特征在于：所述缓压底板（8）一侧的两端皆通过第二旋转轴（808）设置有第一连接杆（807），第一连接杆（807）的底端连接有连接横杆（803），连接横杆（803）的一端连接有微型旋转轴（802），且微型旋转轴（802）的中间位置通过移动块连接有连接弹簧（801），连接弹簧（801）两侧皆连接有缓压横杆（804），且缓压横杆（804）两侧的底端皆连接有防滑板（805）。

6. 根据权利要求5所述的超低温保存箱，其特征在于：所述连接横杆（803）和微型旋转轴（802）皆设置有两个，两个连接横杆（803）和微型旋转轴（802）呈中心线对称结构。