1. 一种用于高原青贮玉米点播用打孔器，包括安装框（1）和打孔针（2），且打孔针（2）设置有若干个，其特征在于：所述安装框（1）的顶部开设有与打孔针（2）相配合使用的插槽（3），所述插槽（3）延伸至安装框（1）的底部，且插槽（3）自左向右设置有若干个，所述打孔针（2）活动插接于插槽（3）的内部，所述打孔针（2）的表面固定连接有与插槽（3）相适配的定位卡块（4），且定位卡块（4）设置有三个，所述安装框（1）顶部的前部与后部均固定连接有滑槽板（5），两个所述滑槽板（5）相对的一面之间滑动安装有与定位卡块（4）相配合使用的U型板（6），所述安装框（1）顶部的右侧开设有螺纹槽（7），所述U型板（6）顶部的右侧开设有与螺纹槽（7）相配合使用的螺纹孔（8），所述螺纹孔（8）的内侧螺纹连接有螺栓（9），所述螺栓（9）的一端延伸至螺纹槽（7）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种用于高原青贮玉米点播用打孔器，其特征在于：所述安装框（1）表面的两侧均通过固定板固定连接有稳定杆（10），所述稳定杆（10）的顶部固定连接有承重板（11），所述承重板（11）的顶部通过固定板固定安装有固定杆（12），所述固定杆（12）的表面活动套接有撞击筒（14），所述固定杆（12）的顶端固定连接有把手（13）。

3. 根据权利要求2所述的一种用于高原青贮玉米点播用打孔器，其特征在于：所述撞击筒（14）的两侧固定连接有推把（15）。

4. 根据权利要求2所述的一种用于高原青贮玉米点播用打孔器，其特征在于：所述固定杆（12）的表面且位于撞击筒（14）的上方固定套接有防滑套（16）。

5. 根据权利要求2所述的一种用于高原青贮玉米点播用打孔器，其特征在于：所述承重板（11）的表面开设有踏脚槽（17），所述踏脚槽（17）延伸至承重板（11）的后部。

6. 根据权利要求1所述的一种用于高原青贮玉米点播用打孔器，其特征在于：所述U型板（6）的右侧固定连接有拉盖（18）。