本实用新型公开了一种用于高原青贮玉米点播用打孔器，包括安装框和打孔针，且打孔针设置有若干个，所述安装框的顶部开设有与打孔针相配合使用的插槽，所述插槽延伸至安装框的底部，且插槽自左向右设置有若干个，所述打孔针活动插接于插槽的内部，所述打孔针的表面固定连接有与插槽相适配的定位卡块，本实用新型涉及粮食种植技术领域。该用于高原青贮玉米点播用打孔器，通过选取合适数量的打孔针，并将其放入合适间距的插槽内，从而能够间接性的灵活调整打孔针之间的间距，在保证间距调整的同时，通过其表面设置的三组定位块以及相适配的限位板，能够根据种植要求及时的调整打孔针的长度，以达玉米种植合适的深度。