1. 层叠式养殖自动化设备，包括设备主体（1）、支撑架（2）、辅助辊筒（3）、养殖架（8）和清理机构（10），其特征在于：所述设备主体（1）内部的一侧固定有支撑架（2），所述支撑架（2）内部的一侧铰接有辅助辊筒（3），并且辅助辊筒（3）表面的一侧安装有传送履带（4），所述传送履带（4）一侧的设备主体（1）外壁上固定有弧形刮板（6），所述设备主体（1）一侧的内壁上固定有主安装长块（7），且主安装长块（7）内部的一侧设置有滑动槽（18），并且滑动槽（18）内部的一侧安装有滑轮（17），所述滑轮（17）顶端的一侧安装有副安装长块（16），副安装长块（16）的一端延伸至主安装长块（7）的外部，且副安装长块（16）一侧的外壁上固定有养殖架（8），并且养殖架（8）一侧的外壁上设置有喂料槽（9），所述设备主体（1）一侧的外壁上设置有清理机构（10），所述设备主体（1）一侧的外壁上安装有控制面板（5）。

2. 根据权利要求1所述的层叠式养殖自动化设备，其特征在于：所述设备主体（1）底端的一侧固定有限位框（11），且限位框（11）内部的一侧滑动安装有合金滚轮（12）。

3. 根据权利要求1所述的层叠式养殖自动化设备，其特征在于：所述清理机构（10）的内部依次设置有驱动电机（1001）、转轴（1002）、传动皮带（1003）、转动轴（1004）和主动齿轮（1005），所述设备主体（1）一侧的外壁上安装有驱动电机（1001），且驱动电机（1001）的输出端通过联轴器安装有转轴（1002），并且转轴（1002）表面的一侧缠绕有传动皮带（1003）。

4. 根据权利要求3所述的层叠式养殖自动化设备，其特征在于：所述传动皮带（1003）一端的支撑架（2）内部铰接有转动轴（1004），且转动轴（1004）表面的一侧安装有主动齿轮（1005），主动齿轮（1005）和传送履带（4）相互啮合。

5. 根据权利要求2所述的层叠式养殖自动化设备，其特征在于：所述合金滚轮（12）顶端的一侧安装有连接板（13），连接板（13）的顶端延伸至限位框（11）的外部，且连接板（13）内部的一侧安装有储料箱（14）。

6. 根据权利要求5所述的层叠式养殖自动化设备，其特征在于：所述储料箱（14）底端的一侧安装有出料口（15），出料口（15）的底端延伸至喂料槽（9）的内部。