1. 一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、取干净鲜黄精，蒸2~3h后切1~2mm厚片，烘干后紫外线照射30~40min，得到发酵底物；

步骤2、取枯草芽孢杆菌BS01菌种，在固体培养基上划线培养，将获得的单菌落用液体培养基培养；所述枯草芽孢杆菌BS01的菌株保藏号为CCTCC NO：M2012485；

步骤3、将步骤2中的菌液按照1:100的比例接入液体培养基培养至对数期末期，得到枯草芽孢杆菌发酵液；

步骤4、将步骤1中的发酵底物和步骤3中的发酵液进行固态发酵；

步骤5、固态发酵结束后，将发酵混合物烘干后粉碎。

2、根据权利要求1所述的一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，所述步骤2中在固体培养基上划线培养的时间为10~14h。

3、根据权利要求1或2所述的一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，所述固体培养基的组成为：营养肉汤培养基0.018g/mL，琼脂0.02g/mL。

4、根据权利要求1所述的一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，所述步骤2中将获得的单菌落用液体培养基培养的条件为：温度37℃，转速120rpm，培养时间7~10h。

5、根据权利要求1所述的一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，所述步骤3中的培养条件为：温度37℃，转速120rpm。

6、根据权利要求1、4、5任意一项权利要求所述的一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，所述液体培养基的组成为：营养肉汤培养基0.018g/mL。

7、根据权利要求1所述的一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，所述步骤4中所述固态发酵的条件为：菌料比15~27%，发酵温度37℃，时间36~60h%。

8、根据权利要求7所述的一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，所述步骤4中固态发酵的条件优选为：菌料比22%，发酵温度37℃，时间41h。

9、根据权利要求1所述的一种利用枯草芽孢杆菌固态发酵黄精的工艺方法，其特征在于，所述烘干的条件为：温度45~65℃，时间5~14h。