豌豆高效施肥播种器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及豌豆播种技术领域，具体为一种豌豆高效施肥播种器。

背景技术

[0002] 豌豆播种器是农村地区都在使用的一种很常见的农机设备，豌豆播种器是指以豌豆种子为播种对象的种植机械，播种器具有播种均匀、深浅一致、行距稳定、覆土良好、节省种子、工作效率高等特点。

[0003] 目前使用的豌豆播种器，在使用时，很多豌豆播种器的外部粘有泥土，减少了豌豆播种器运行速度，或者在播种豌豆前需要将肥料撒在土壤顶部，这样会让肥料在土壤顶部流失，降低肥料的利用率，为此，本领域的技术人员提出了一种新型的豌豆高效施肥播种器，通过转动清理刷，将播种仓的外部粘有泥土清理，提高播种器速度，和转动第一转动轮将肥料埋在种子的两侧，提高肥料的使用率。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了豌豆高效施肥播种器，解决了豌豆播种器的外部粘有泥土和肥料在土壤顶部流失的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：豌豆高效施肥播种器，包括推动架，所述推动架的内表面固定连接有清理机构，所述推动架的外表面固定连接有施肥机构。

[0006] 所述清理机构包括支撑架，所述支撑架底端的内部转动连接有滚动轮，所述滚动轮的正面固定连接有传动齿轮，所述支撑架的竖板正面通过轴承转动连接有传动杆，所述传动杆的两端固定连接有从动齿轮，所述传动齿轮的外表面与传动杆底端的从动齿轮啮合连接，所述传动杆顶端的从动齿轮外表面啮合连接有转动齿轮，所述转动齿轮的内表面固定连接有转动杆，所述转动杆的顶端贯穿支撑架的横板内部，且通过转轴转动连接，所述转动杆外表面的底部固定连接有清理刷。

[0007] 优选的，所述施肥机构包括支撑板，所述支撑板的内部固定连接有施肥仓，所述施肥仓的底端套接有施肥管，所述施肥管的底端套接有固定盖，所述固定盖的内部表面滑动连接有第一转动轮，所述支撑板的底部通过转轴转动连接有转动套筒，所述转动套筒的内表面螺纹连接有丝杆，所述丝杆的底端通过转轴转动连接有移动板，所述移动板左侧的正面和背面均通过转轴转动连接有第二转动轮，所述移动板正面和后面第二转动轮的右侧均通过转轴与第一转动轮固定连接，所述固定盖的外表面通过固定块与移动板的顶部固定连接。

[0008] 优选的，所述推动架的左端通过滚轴转动连接有播种仓，所述播种仓的正面通过销钉转动连接有移动板。

[0009] 优选的，所述播种仓的外表面固定连接有六组固定嘴，所述固定嘴至少设置有六组，且六组固定嘴等距的排列在播种仓的外表面。

[0010] 优选的，所述固定嘴的外部通过销钉转动连接有活动嘴，所述活动嘴的外部固定连接有压块，所述压块的外部固定连接有弹簧。

[0011] 优选的，所述弹簧的一端与播种仓的外部固定连接，所述固定嘴和活动嘴的内部通过贯通管与播种仓的内部固定连接。

[0012] 有益效果

本实用新型提供了豌豆高效施肥播种器。与现有技术相比具备以下有益效果：

1、豌豆高效施肥播种器，当推动推动架在移动时候让滚动轮转动，其次滚动轮把传动齿轮转动，传动齿轮通过啮合连接让传动杆右侧的从动齿轮的转动，使从动齿轮把传动杆转动，再通过传动杆左侧的从动齿轮将转动齿轮转动，转动齿轮把转动杆在支撑架的内部转动，从而使转动杆底部的清理刷转动，将固定嘴和活动嘴的外部粘有泥土清理，这样可以减少播种器的行动的重量，提高播种器的工作效率。

[0013] 2、豌豆高效施肥播种器，当推动架将播种仓在土壤上转动，当压块的一端被土地挤压时，压块的另一端将活动嘴通过销钉与固定嘴分开，使播种仓内部的种子通过活动嘴和固定嘴内部的贯通管流入土壤的内部，当播种仓在移动的时候，支撑板通过转动套筒和丝杆让第二转动轮将土地分开，在移动板移动的时候将第一转动轮转动，使第一转动轮把固定盖内部的肥料移到第二转动轮分开的土壤内部，同时第一转动轮的内侧把土壤覆盖在肥料顶部，这样可以通过转动第一转动轮将肥料埋在种子的两侧，提高肥料的使用率。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型豌豆高效施肥播种器结构主视图；

图2为本实用新型豌豆高效施肥播种器图1中A处结构的放大图；

图3为本实用新型豌豆高效施肥播种器清理机构示意图；

图4为本实用新型豌豆高效施肥播种器施肥机构主视图；

图5为本实用新型豌豆高效施肥播种器施肥机构左视图。

[0015] 图中：1、推动架；2、清理机构；21、支撑架；22、传动齿轮；23、传动杆；24、从动齿轮；25、清理刷；26、滚动轮；27、转动齿轮；28、转动杆；3、施肥机构；31、支撑板；32、施肥仓；33、施肥管；34、固定盖；35、第一转动轮；36、移动板；37、第二转动轮；38、转动套筒；39、丝杆；4、播种仓；5、弹簧；6、固定嘴；7、活动嘴；8、压块；9、移动板。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 本实用新型提供一种技术方案：豌豆高效施肥播种器，包括推动架1，推动架1的内表面固定连接有清理机构2，推动架1的外表面固定连接有施肥机构3。

[0018] 请参阅图3，清理机构2包括支撑架21，支撑架21底端的内部转动连接有滚动轮26，滚动轮26的正面固定连接有传动齿轮22，支撑架21的竖板正面通过轴承转动连接有传动杆23，传动杆23的两端固定连接有从动齿轮24，传动齿轮22的外表面与传动杆23底端的从动齿轮24啮合连接，传动杆23顶端的从动齿轮24外表面啮合连接有转动齿轮27，转动齿轮27的内表面固定连接有转动杆28，转动杆28的顶端贯穿支撑架21的横板内部，且通过转轴转动连接，转动杆28外表面的底部固定连接有清理刷25。

[0019] 请参阅图4-5，施肥机构3包括支撑板31，支撑板31的内部固定连接有施肥仓32，施肥仓32的底端套接有施肥管33，施肥管33的底端套接有固定盖34，固定盖34的内部表面滑动连接有第一转动轮35，第一转动轮35的表面开设有若干个存储槽，便于肥料的倾倒的同时，配合固定盖34实现肥料的格挡，支撑板31的底部通过转轴转动连接有转动套筒38，转动套筒38的内表面螺纹连接有丝杆39，丝杆39的底端通过转轴转动连接有移动板36，移动板36左侧的正面和背面均通过转轴转动连接有第二转动轮37，移动板36正面和后面第二转动轮37的右侧均通过转轴与第一转动轮35固定连接，固定盖34的外表面通过固定块与移动板36的顶部固定连接。

[0020] 请参阅图1-2，推动架1的左端通过滚轴转动连接有播种仓4，播种仓4的正面通过销钉转动连接有移动板9，播种仓4的外表面固定连接有六组固定嘴6，固定嘴6至少设置有六组，且六组固定嘴6等距的排列在播种仓4的外表面，固定嘴6的外部通过销钉转动连接有活动嘴7，活动嘴7的外部固定连接有压块8，压块8的外部固定连接有弹簧5，弹簧5的一端与播种仓4的外部固定连接，固定嘴6和活动嘴7的内部通过贯通管与播种仓4的内部固定连接。

[0021] 使用时，首先将肥料倒入施肥仓32的内部，施肥仓32内部的肥料通过施肥管33流入固定盖34的内部，再将移动板9打开把种子倒入播种仓4的内部，然后再转动转动套筒38，转动套筒38的内表面通过丝杆39将移动板36移动，使第二转动轮37和第一转动轮35土地的内部贴合连接，再推动推动架1，推动架1将播种仓4在土地上转动，当压块8的一端被土地挤压时，压块8的另一端将活动嘴7通过销钉与固定嘴6分开，使播种仓4内部的种子通过活动嘴7和固定嘴6内部的贯通管流入土地的内部，当播种仓4在移动的时候，支撑板31通过转动套筒38和丝杆39让第二转动轮37将土地分开，在移动板36移动的时候将第一转动轮35转动，使第一转动轮35把固定盖34内部的肥料移到第二转动轮37分开的土地内部，同时第一转动轮35的内侧把土地覆盖在肥料顶部，再推动推动架1在移动时候让滚动轮26转动，其次滚动轮26把传动齿轮22转动，传动齿轮22通过啮合连接让传动杆23右侧的从动齿轮24的转动，使从动齿轮24把传动杆23转动，再通过传动杆23左侧的从动齿轮24将转动齿轮27转动，转动齿轮27把转动杆28在支撑架21的内部转动，从而使转动杆28底部的清理刷25转动，将固定嘴6和活动嘴7的外部粘有泥土清理下来。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。