1. 豌豆高效施肥播种器，包括推动架（1），其特征在于：所述推动架（1）的内表面固定连接有清理机构（2），所述推动架（1）的外表面固定连接有施肥机构（3）；

所述清理机构（2）包括支撑架（21），所述支撑架（21）底端的内部转动连接有所述滚动轮（26），所述滚动轮（26）的正面固定连接有传动齿轮（22），所述支撑架（21）的竖板正面通过轴承转动连接有传动杆（23），所述传动杆（23）的两端固定连接有从动齿轮（24），所述传动齿轮（22）的外表面与传动杆（23）底端的从动齿轮（24）啮合连接，所述传动杆（23）顶端的从动齿轮（24）外表面啮合连接有转动齿轮（27），所述转动齿轮（27）的内表面固定连接有转动杆（28），所述转动杆（28）的顶端贯穿支撑架（21）的横板内部，且通过转轴转动连接，所述转动杆（28）外表面的底部固定连接有清理刷（25）。

2. 根据权利要求1所述的豌豆高效施肥播种器，其特征在于：所述施肥机构（3）包括支撑板（31），所述支撑板（31）的内部固定连接有施肥仓（32），所述施肥仓（32）的底端套接有施肥管（33），所述施肥管（33）的底端套接有固定盖（34），所述固定盖（34）的内部表面滑动连接有第一转动轮（35），所述支撑板（31）的底部通过转轴转动连接有转动套筒（38），所述转动套筒（38）的内表面螺纹连接有丝杆（39），所述丝杆（39）的底端通过转轴转动连接有移动板（36），所述移动板（36）左侧的正面和背面均通过转轴转动连接有第二转动轮（37），所述移动板（36）正面和后面第二转动轮（37）的右侧通过转轴与第一转动轮（35）固定连接，所述固定盖（34）的外表面通过固定块与移动板（36）的顶部固定连接。

3. 根据权利要求1所述的豌豆高效施肥播种器，其特征在于：所述推动架（1）的左端通过滚轴转动连接有播种仓（4），所述播种仓（4）的正面通过销钉转动连接有移动板（9）。

4. 根据权利要求1所述的豌豆高效施肥播种器，其特征在于：所述播种仓（4）的外表面固定连接有固定嘴（6），所述固定嘴（6）至少设置有六组，且六组固定嘴（6）等距的排列在播种仓（4）的外表面。

5. 根据权利要求4所述的豌豆高效施肥播种器，其特征在于：所述固定嘴（6）的外部通过销钉转动连接有活动嘴（7），所述活动嘴（7）的外部固定连接有压块（8），所述压块（8）的外部固定连接有弹簧（5）。

6. 根据权利要求5所述的豌豆高效施肥播种器，其特征在于：所述弹簧（5）的一端与播种仓（4）的外部固定连接，所述固定嘴（6）和活动嘴（7）的内部通过贯通管与播种仓（4）的内部固定连接。