1. 智能中药取药柜，包括柜体（1）、挡门（3）、滤网（5）和控制器（8），其特征在于：所述柜体（1）内部顶端的中间位置设置有换气口（102），所述换气口（102）的内部安装有风机（103），所述柜体（1）的内部设置有多个盛料板（2），且盛料板（2）的顶端固定连接有防护栏（201），所述柜体（1）内部的两侧皆设置有连接板（4），所述柜体（1）外部的两侧皆活动连接有挡门（3），所述连接板（4）的一侧固定连接有多个卡接块（6），所述柜体（1）的顶端设置有滤网（5），所述卡接块（6）的内部设置有卡槽（601），且卡槽（601）的内部固定连接有限位杆（602），所述柜体（1）内部一侧安装有电磁铁（7），且柜体（1）外部一侧的中间位置安装有控制器（8）。

2. 根据权利要求1所述的智能中药取药柜，其特征在于：所述柜体（1）内部的两侧皆固定连接有滑杆（101），且柜体（1）内部的一侧固定连接有弹簧（104）。

3. 根据权利要求2所述的智能中药取药柜，其特征在于：所述柜体（1）顶端的中间位置固定连接有弹性绳（106），且弹性绳（106）的顶端固定连接有钩子（105）。

4. 根据权利要求1所述的智能中药取药柜，其特征在于：所述盛料板（2）的两侧皆固定连接有卡板（202），且卡板（202）的内部设置有卡孔（203）。

5. 根据权利要求1所述的智能中药取药柜，其特征在于：所述连接板（4）的两端皆固定连接有滑套（403），且连接板（4）一侧的中间位置固定连接有把手（401），所述连接板（4）的一侧固定连接有固定板（402），且固定板（402）一侧的中间位置固定连接有铁块（404）。

6. 根据权利要求1所述的智能中药取药柜，其特征在于：所述滤网（5）的底端固定连接有套接筒（501），且套接筒（501）的两侧皆固定连接有连接环（502）。