1. 一种适用于ERCP手术的枕垫，包括头枕（1）和胸腹枕（2），其特征在于：所述胸腹枕（2）包括并行间隔设置的两个垫块（3），在两个垫块（3）之间连接有气垫（4），通过向气垫（4）充放气控制气垫（4）高度，在气垫（4）的上表面黏接有海绵垫（5）；所述头枕（1）包括垫体（6），在垫体（6）的边缘处向上凸出有支撑块（7），且在支撑块（7）上开设有一开口（8）。

2. 根据权利要求1所述的适用于ERCP手术的枕垫，其特征在于：所述支撑块（7）呈直角三角形，且其直角所对应的斜边为弯弧状。

3. 根据权利要求1所述的适用于ERCP手术的枕垫，其特征在于：所述气垫（4）与垫块（3）通过字母扣进行连接，在气垫（4）的两侧设置有母扣，在垫块（3）的直角边对应设置有公扣，且所述公扣设置在垫块（3）直角边的中部及中部以下位置处。

4. 根据权利要求1所述的适用于ERCP手术的枕垫，其特征在于：所述头枕（1）为圆形，所述支撑块（7）呈“C”字形，且支撑块（7）的开口（8）位于患者的面部处。

5. 一种适用于ERCP手术的床体结构，其特征在于：包括上述权利要求1~4任一项所述的枕垫，所述头枕（1）和胸腹枕（2）放置在床体（9）上，所述垫块（3）的下端设置有插杆（10），在床体（9）的两侧开设有槽道（11），两个垫块（3）下端的插杆（10）分别插在床体（9）两侧的槽道（11）内，在所述床体（9）上还设置有限位件，用于限定插杆（10）在槽道（11）内的移动。

6. 根据权利要求5所述的适用于ERCP手术的床体结构，其特征在于：所述床体（9）的下端处也设置有所述槽道（11），所述槽道（11）内安装有脚板（12），所述脚板（12）的下端也设置有所述插杆（10），插杆（10）插在槽道（11）内。

7. 根据权利要求5或6所述的适用于ERCP手术的床体结构，其特征在于：所述限位件包括卡环（13）和设置在卡环（13）上的转把（14），所述插杆（10）为螺纹杆，所述卡环（13）的中心开设有一套孔（15），套孔（15）上设置有内螺纹，套孔（15）旋套在所述插杆（10）上。

8. 根据权利要求7所述的适用于ERCP手术的床体结构，其特征在于：设置在床体（9）两侧的槽道（11）分别为两个，位于床体（9）同侧的两个槽道（11）平行间隔布置且与床体（9）的长度方向垂直；位于床体（9）下端的槽道（11）为两个，且与床体（9）的长度方向平行。