1. 一种便捷式牛用扎针固定贴，包括定位板（1）、设置在定位板（1）上的刮毛器（2）、止血贴（3）和普通固定贴（4），其特征在于：所述定位板（1）的正面通过有机硅凝胶粘结有尾根静脉固定贴（5），所述尾根静脉固定贴（5）的正面开设有与普通固定贴（4）相适配的通孔（6），且通孔（6）的尺寸分别与刮毛器（2）和止血贴（3）的尺寸相适配，所述尾根静脉固定贴（5）右侧的上下两侧均开设有连接孔（7），所述连接孔（7）的内表面贯穿设置有绷带绳（8），所述刮毛器（2）的背面和尾根静脉固定贴（5）的背面均粘结固定有魔术贴绒面（9），所述尾根静脉固定贴（5）的背面设置有粘毛贴（10），且粘毛贴（10）的正面粘结固定有与魔术贴绒面（9）相适配的魔术贴勾面（11），所述尾根静脉固定贴（10）的正面且位于通孔（6）的外部粘贴有透明刻度线贴（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种便捷式牛用扎针固定贴，其特征在于：所述刮毛器（2）包括刀片（13）、刮头（14）和手柄（15），所述手柄（15）一端的外表面和刮头（14）的一侧之间通过螺栓固定连接，所述刀片（13）卡接固定在刮头（14）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种便捷式牛用扎针固定贴，其特征在于：所述定位板（1）的正面且位于刮毛器（2）和尾根静脉固定贴（5）之间固定连接有收纳袋（16）。

4. 根据权利要求1所述的一种便捷式牛用扎针固定贴，其特征在于：所述止血贴（3）包括固定带（17）和设置在固定带（17）上的药用棉（18），所述固定带（17）的正面且位于药用棉（18）的前侧开设有透气孔。

5. 根据权利要求1所述的一种便捷式牛用扎针固定贴，其特征在于：所述定位板（1）采用离型纸材料制作而成，且药用棉（18）为经过止血消炎药物浸泡处理后的消毒棉。

6. 根据权利要求1所述的一种便捷式牛用扎针固定贴，其特征在于：所述止血贴（3）的数量至少设置有四组，所述普通固定贴（4）的数量至少设置有两组。