一种便捷式牛用扎针固定贴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牛治疗辅助用具技术领域，具体为一种便捷式牛用扎针固定贴。

背景技术

[0002] 牛在生长的过程中，会患有多种疾病，兽医师除了给予适合的药物添加外，还有可能对病牛进行输液和采血措施，需要面对注射药物或者输液等接触牛皮肤本身治疗时扎针的问题。

[0003] 输液和采血费时费力，往往输液和采血难度比较大，很难准确地把握牛静脉的部位和牛对扎针的应激行为，这给养殖人员增加了一定的工作难度，因此，提供一种便捷式牛用扎针固定贴，方便一线养殖人员对病牛或试验牛进行采血或者注射药物等。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便捷式牛用扎针固定贴，解决了牛的输液和采血难度比较大，很难准确地把握牛静脉的部位和牛的扎针应激行为，给养殖人员增加工作难度的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种便捷式牛用扎针固定贴，包括定位板、设置在定位板上的刮毛器、止血贴和普通固定贴，所述定位板的正面通过有机硅凝胶粘结有尾根静脉固定贴，所述尾根静脉固定贴的正面开设有与普通固定贴相适配的通孔，且通孔的尺寸分别与刮毛器和止血贴的尺寸相适配，所述尾根静脉固定贴右侧的上下两侧均开设有连接孔，所述连接孔的内表面贯穿设置有绷带绳，所述刮毛器的背面和尾根静脉固定贴的背面均粘结固定有魔术贴绒面，所述尾根静脉固定贴的背面设置有粘毛贴，且粘毛贴的正面粘结固定有与魔术贴绒面相适配的魔术贴勾面，所述尾根静脉固定贴的正面且位于通孔的外部粘贴有透明刻度线贴。

[0006] 优选的，所述刮毛器包括刀片、刮头和手柄，所述手柄一端的外表面和刮头的一侧之间通过螺栓固定连接，所述刀片卡接固定在刮头的内部。

[0007] 优选的，所述定位板的正面且位于刮毛器和尾根静脉固定贴之间固定连接有收纳袋。

[0008] 优选的，所述止血贴包括固定带和设置在固定带上的药用棉，所述固定带的正面且位于药用棉的前侧开设有透气孔。

[0009] 优选的，所述定位板采用离型纸材料制作而成，且药用棉为经过止血消炎药物浸泡处理后的消毒棉。

[0010] 优选的，所述止血贴的数量至少设置有四组，所述普通固定贴的数量至少设置有两组。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种便捷式牛用扎针固定贴。与现有的技术相比具备以下有益效果：

该便捷式牛用扎针固定贴，通过长方形设计的尾根静脉固定贴，可以方便工作人员包住尾巴部位，固定扎针区域，并且在上下部位有刻度进行标记，方便辨识静脉位置，且配合绷带绳的设置，可以加强尾根静脉固定贴和牛尾之间的固定，配合通孔和刮毛器的设置，可以在牛的扎针区域内进行刮毛，便于扎针的同时，可以配合魔术贴直接固定在尾根静脉固定贴上，使得使用更加方便，且采用止血贴，可以在扎针完毕后进行止血消炎，从而防止扎针部位感染。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种便捷式牛用扎针固定贴的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种便捷式牛用扎针固定贴止血贴的结构示意图；

图3为本实用新型一种便捷式牛用扎针固定贴粘毛贴和魔术贴勾面结构的连接示意图。

[0013] 图中：1、定位板；2、刮毛器；3、止血贴；4、普通固定贴；5、尾根静脉固定贴；6、通孔；7、连接孔；8、绷带绳；9、魔术贴绒面；10、粘毛贴；11、魔术贴勾面；12、透明刻度线贴；13、刀片；14、刮头；15、手柄；16、收纳袋；17、固定带；18、药用棉。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便捷式牛用扎针固定贴，包括定位板1、设置在定位板1上的刮毛器2、止血贴3和普通固定贴4，定位板1的正面通过有机硅凝胶粘结有尾根静脉固定贴5，尾根静脉固定贴5的正面开设有与普通固定贴4相适配的通孔6，且通孔6的尺寸分别与刮毛器2和止血贴3的尺寸相适配，尾根静脉固定贴5右侧的上下两侧均开设有连接孔7，连接孔7的内表面贯穿设置有绷带绳8，刮毛器2的背面和尾根静脉固定贴5的背面均粘结固定有魔术贴绒面9，尾根静脉固定贴5的背面设置有粘毛贴10，且粘毛贴10的正面粘结固定有与魔术贴绒面9相适配的魔术贴勾面11，尾根静脉固定贴5的正面且位于通孔6的外部粘贴有透明刻度线贴12，通过长方形设计的尾根静脉固定贴5，可以方便工作人员包住尾巴部位，固定扎针区域，并且在上下部位有刻度进行标记，方便辨识静脉位置，且配合绷带绳8的设置，可以加强尾根静脉固定贴5和牛尾之间的固定，配合通孔6和刮毛器2的设置，可以在牛的扎针区域内进行刮毛，便于扎针的同时，可以配合魔术贴直接固定在尾根静脉固定贴5上，使得使用更加方便，且采用止血贴3，可以在扎针完毕后进行止血消炎，从而保证扎针后牛扎针部位恢复正常。

[0016] 进一步的，刮毛器2包括刀片13、刮头14和手柄15，手柄15一端的外表面和刮头14的一侧之间通过螺栓固定连接，刀片13卡接固定在刮头14的内部，定位板1的正面且位于刮毛器2和尾根静脉固定贴5之间固定连接有收纳袋16，刀片13拆卸后可以直接存放在收纳袋16中，手柄15和定位板1之间通过连接带固定。

[0017] 进一步的，止血贴3包括固定带17和设置在固定带17上的药用棉18，固定带17的正面且位于药用棉18的前侧开设有透气孔，定位板1采用离型纸材料制作而成，且药用棉18为经过止血消炎药物浸泡处理后的消毒棉，止血贴3的数量至少设置有四组，普通固定贴4的数量至少设置有两组。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，需要将刮毛器2固定到尾根静脉固定贴5上时，将粘毛贴10黏在刮毛器2上，再将粘毛贴10和刮毛器2一同黏在尾根静脉固定贴5上即可，根据需要扎针的部位，选择尾根静脉固定贴5或者普通固定贴4，需要在牛尾处扎针时，使用刮毛器2对离尾根10厘米左右，第4、5尾椎骨交界中点凹陷处，根据牛只个体情况也可考虑第3、4尾椎骨交界中点凹陷处和第5-6尾椎骨交界中点凹陷处进行刮毛处理，然后将尾根静脉固定贴5贴到刮毛处，再绑紧绷带绳8即可完成固定，使用普通固定贴4贴在通孔6中，根据静脉位置，在透明刻度线贴12上作出标记，后续直接按照标记进行扎针，扎针结束后，使用止血贴3进行止血消炎。

[0020] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。