一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧饲料生产技术领域，具体为一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置。

背景技术

[0002] 畜牧领域中，会涉及各种畜牧牲畜的喂养，为了防止牲畜患病，经常会在饲料中添加各种营养配料。这些配料在饲料中具有一定的配比，才能够发挥其最大的效果，为了使饲料与营养配料更好的混合，此时需要使用到搅拌装置，饲料的搅拌是养殖场必须操作的步骤。

[0003] 现今市场上的此类饲料搅拌装置基本可以满足农户的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，需要改进。首先，现有的此类饲料搅拌装置在使用过程中，搅拌装置多是处于搅拌桶指定位置进行搅拌，其搅拌盲区较多，降低了搅拌装置的物料混合质量；其次，现有的此类饲料搅拌装置在长时间使用后，其装置内壁上附着较多残留物，为工作人员的后期清理工作带来了不便；第三，现有的此类饲料搅拌装置在入料过程中，难以合理控制配料的配比量，造成饲料配比出现较大误差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，以解决上述背景技术中提出装置的物料混合质量较差、后期装置内壁清理不便以及饲料配比有较大误差的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，包括装置主体、搅拌桶、控制面板、电动推杆和副储料箱，所述装置主体底部的一侧安装有搅拌桶,且搅拌桶表面的一侧安装有入料管，所述装置主体一侧的外壁上固定有主储料箱，主储料箱的顶端与入料管的顶端相互连通，且主储料箱内部的一侧安装有副储料箱，所述副储料箱一侧的外壁上安装有安装座，且安装座的一端活动安装有电动推杆，并且电动推杆底端的一侧安装有接头，所述副储料箱底端的一侧活动安装有物料挡板,物料挡板的顶端与接头的底端活动连接，所述副储料箱底部的一侧安装有重量传感器，所述装置主体一侧的外壁上安装有控制面板,控制面板内部单片机的输出端分别与电动推杆、重量传感器的输入端电性连接。

[0006] 优选的，所述装置主体一侧的内壁上固定有导向轨道，且导向轨道表面的一侧滑动安装有限位滑块。

[0007] 优选的，所述装置主体一侧的内壁上固定有固定座，且固定座内部的一侧安装有气缸。

[0008] 优选的，所述限位滑块一侧的外壁上固定有连接架,连接架的顶端与气缸的底端固定连接，且连接架一侧的外壁上安装有支撑架，并且支撑架顶端的一侧安装驱动电机。

[0009] 优选的，所述驱动电机的输出端通过联轴器安装有驱动转轴,驱动转轴的底端延伸至搅拌桶的内部，且驱动转轴底端的一侧固定有凹形架。

[0010] 优选的，所述凹形架的两侧外壁上皆固定有等间距的挡块,凹形架顶部的两侧皆安装有搅拌辊。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置不仅提高装置的饲料配比精度，提高装置的饲料混合质量，还提高装置的后期维护便捷性；

（1）通过设置有物料挡板和接头，将物料投入副储料箱的内部，通过重量传感器进行重量检测，当重量达到预先设定的数值时，控制面板控制电动推杆进行工作，使其拉动接头、物料挡板进行转动，此时副储料箱的底端呈开放状态，此时物料通过挡板进入到入料管的内部，并通过入料管落入搅拌桶的内部，从而完成物料的配比、投放工作，提高装置的饲料配比精度；

（2）通过设置有限位滑块和连接架，通过控制面板控制气缸进行工作，使其推动或拉动连接架、限位滑块上行、下行，导向轨道可对限位滑块的移动起到导向、限位的作用，则连接架可带动支撑架、驱动转轴、凹形架、搅拌辊上行、下行，从而使搅拌辊在搅拌桶的内部进行往复升降运动，使搅拌辊可对搅拌桶内部的多处物料进行混合，降低混合盲区的存在，提高装置的饲料混合质量；

（3）通过设置有凹形架和搅拌桶，通过控制面板开启驱动电机进行工作，使其带动驱动转轴、凹形架转动，则凹形架两侧外壁上的挡块可与搅拌桶的内壁摩擦，从而将搅拌桶内壁上粘敷的物料扫下，使搅拌桶便于工作人员进行清理，提高装置的后期维护便捷性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置的侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置的搅拌桶主视剖面结构示意图；

图中：1、装置主体；2、搅拌桶；3、控制面板；4、入料管；5、主储料箱；6、物料挡板；7、接头；8、电动推杆；9、安装座；10、副储料箱；11、重量传感器；12、支撑架；13、导向轨道；14、限位滑块；15、连接架；16、固定座；17、气缸；18、驱动电机；19、驱动转轴；20、凹形架；21、挡块；22、搅拌辊。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，包括装置主体1、搅拌桶2、控制面板3、电动推杆8和副储料箱10，装置主体1底部的一侧安装有搅拌桶2,且搅拌桶2表面的一侧安装有入料管4，装置主体1一侧的外壁上固定有主储料箱5，主储料箱5的顶端与入料管4的顶端相互连通，且主储料箱5内部的一侧安装有副储料箱10，副储料箱10一侧的外壁上安装有安装座9，且安装座9的一端活动安装有电动推杆8，该电动推杆8的型号可为JIN-1404，并且电动推杆8底端的一侧安装有接头7，副储料箱10底端的一侧活动安装有物料挡板6,物料挡板6的顶端与接头7的底端活动连接，副储料箱10底部的一侧安装有重量传感器11，该重量传感器11的型号可为0745A；

将物料投入副储料箱10的内部，通过重量传感器11进行重量检测，当重量达到预先设定的数值时，控制面板3控制电动推杆8进行工作，使其拉动接头7、物料挡板6进行转动，此时副储料箱10的底端呈开放状态，此时物料通过挡板进入到入料管4的内部，并通过入料管4落入搅拌桶2的内部，从而完成物料的配比、投放工作，提高装置的饲料配比精度；

装置主体1一侧的内壁上固定有导向轨道13，且导向轨道13表面的一侧滑动安装有限位滑块14；

装置主体1一侧的内壁上固定有固定座16，且固定座16内部的一侧安装有气缸17,该气缸17的型号可为SC50X20；

通过控制面板3控制气缸17进行工作，使其推动或拉动连接架15、限位滑块14上行、下行，导向轨道13可对限位滑块14的移动起到导向、限位的作用，则连接架15可带动支撑架12、驱动转轴19、凹形架20、搅拌辊22上行、下行，从而使搅拌辊22在搅拌桶2的内部进行往复升降运动，使搅拌辊22可对搅拌桶2内部的多处物料进行混合，降低混合盲区的存在，提高装置的饲料混合质量；

限位滑块14一侧的外壁上固定有连接架15,连接架15的顶端与气缸17的底端固定连接，且连接架15一侧的外壁上安装有支撑架12，并且支撑架12顶端的一侧安装驱动电机18，该驱动电机18的型号可为Y315M-2；

驱动电机18的输出端通过联轴器安装有驱动转轴19,驱动转轴19的底端延伸至搅拌桶2的内部，且驱动转轴19底端的一侧固定有凹形架20，凹形架20的两侧外壁上皆固定有等间距的挡块21,凹形架20顶部的两侧皆安装有搅拌辊22；

通过控制面板3开启驱动电机18进行工作，使其带动驱动转轴19、凹形架20转动，则凹形架20两侧外壁上的挡块21可与搅拌桶2的内壁摩擦，从而将搅拌桶2内壁上粘敷的物料扫下，使搅拌桶2便于工作人员进行清理，提高装置的后期维护便捷性；

装置主体1一侧的外壁上安装有控制面板3,该控制面板3的型号可为LK1N-56R，控制面板3内部单片机的输出端分别与电动推杆8、重量传感器11、气缸17和驱动电机18的输入端电性连接。

[0015] 工作原理：使用时，首先将物料投入副储料箱10的内部，通过重量传感器11进行重量检测，当重量达到预先设定的数值时，控制面板3控制电动推杆8进行工作，使其拉动接头7、物料挡板6进行转动，此时副储料箱10的底端呈开放状态，此时物料通过挡板进入到入料管4的内部，并通过入料管4落入搅拌桶2的内部，从而完成物料的配比、投放工作，提高装置的饲料配比精度，随后通过控制面板3控制气缸17进行工作，使其推动或拉动连接架15、限位滑块14上行、下行，导向轨道13可对限位滑块14的移动起到导向、限位的作用，则连接架15可带动支撑架12、驱动转轴19、凹形架20、搅拌辊22上行、下行，从而使搅拌辊22在搅拌桶2的内部进行往复升降运动，使搅拌辊22可对搅拌桶2内部的多处物料进行混合，降低混合盲区的存在，提高装置的饲料混合质量，通过控制面板3开启驱动电机18进行工作，使其带动驱动转轴19、凹形架20转动，则凹形架20两侧外壁上的挡块21可与搅拌桶2的内壁摩擦，从而将搅拌桶2内壁上粘敷的物料扫下，使搅拌桶2便于工作人员进行清理，提高装置的后期维护便捷性。

[0016] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。