1. 一种工程地质勘察土壤分层快速取样装置，包括装置本体（1）、震动机构（2）、驱动箱（3）、驱动套（14）和螺旋杆（18），其特征在于：所述装置本体（1）的内部安装有驱动套（14），且驱动套（14）的内部安装有驱动杆（13），并且驱动杆（13）上方的装置本体（1）内部安装有伺服电机（11），所述伺服电机（11）的外壁与装置本体（1）固定连接，且伺服电机（11）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（12），所述第一转轴（12）的底端与所述驱动杆（13）固定连接，所述驱动杆（13）下方的驱动套（14）底端安装有螺旋杆（18），且螺旋杆（18）的顶端延伸至驱动杆（13）的内部，并且螺旋杆（18）的表面套装有刮料板（26）,刮料板（26）的外壁与装置本体（1）固定连接，所述刮料板（26）一侧的装置本体（1）内部安装有储料箱（22），且储料箱（22）的内部设有框架（23），并且框架（23）一侧的装置本体（1）内部安装有驱动箱（3）,驱动箱（3）下方的装置本体（1）内部设有震动机构（2），震动机构（2）上方的装置本体（1）外壁上安装有控制面板（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种工程地质勘察土壤分层快速取样装置，其特征在于：所述刮料板（26）的底端设有输送管（21），且输送管（21）的顶端与刮料板（26）固定连接，并且输送管（21）的另一端延伸至储料箱（22）的内部，输送管（21）一侧的装置本体（1）内部安装有强力风机（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种工程地质勘察土壤分层快速取样装置，其特征在于：所述驱动套（14）的底端安装有主锥型齿（15），且主锥型齿（15）一侧的装置本体（1）内部安装有辅锥型齿（16），且辅锥型齿（16）远离主锥型齿（15）的一端固定有传动杆（17），并且传动杆（17）一侧的装置本体（1）内部安装有限位框（19）。

4. 根据权利要求3所述的一种工程地质勘察土壤分层快速取样装置，其特征在于：所述限位框（19）的内部设有限位架（20），且限位架（20）的内部设有齿条（24），并且齿条（24）一侧的限位架（20）内部安装有齿轮（25）,齿轮（25）的一端与传动杆（17）固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种工程地质勘察土壤分层快速取样装置，其特征在于：所述储料箱（22）上方的装置本体（1）内部安装有过滤箱（7），且过滤箱（7）的内部安装有过滤网（4），并且过滤箱（7）一侧的装置本体（1）内部安装有抽风机（8）。

6. 根据权利要求5所述的一种工程地质勘察土壤分层快速取样装置，其特征在于：所述过滤网（4）上方的过滤箱（7）外壁上安装有磁力接口（6），且磁力接口（6）的一端与过滤箱（7）固定连接，并且磁力接口（6）远离过滤箱（7）的一端安装有布袋（5）。

7. 根据权利要求1所述的一种工程地质勘察土壤分层快速取样装置，其特征在于：所述震动机构（2）的内部依次设置有传动架（201）、驱动架（202）、支撑架（203）、转盘（204）、第二转轴（205）以及步进电机（206），所述驱动箱（3）的内部安装有步进电机（206），且步进电机（206）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（205），并且第二转轴（205）远离步进电机（206）的一端固定有转盘（204）,转盘（204）的外壁上安装有支撑架（203），所述支撑架（203）的一端安装有驱动架（202），且驱动架（202）远离支撑架（203）的一端安装有传动架（201）。