一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及兽药注射液加工技术领域，具体为一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置。

背景技术

[0002] 氟苯尼考为兽用抗菌药物，用于敏感细菌所致的猪、鸡、鱼的细菌性疾病，尤其对畜禽的呼吸系统感染和肠道感染疗效显著，氟苯尼考临床应用广泛，其通过抑制肽酰基转移酶活性而产生广泛抑菌作用，抗菌谱广，包括各种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和支原，氟苯尼考在制备过程中需要对其进行浓度、蒸发处理，使其满足不同附属产品的加工需要。

[0003] 现今市场上的此类蒸发装置基本可以满足兽药加工企业的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的此类蒸发装置在升温注射液的过程中，需要等待蒸汽的通入，预热时间较长，降低了装置的工作效率；

（2）现有的此类蒸发装置在利用真空泵抽真空时，悬浮与气流中的药液雾沫容易被抽出，造成雾沫中的药液流失，降低了氟苯尼考注射液制备质量；

（3）现有的此类蒸发装置结构简单，在出料过程中，冷凝水、药液雾沫等杂质一同混合，仍需后期进一步分离提取，增加了工作人员的后续工作强度。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，以解决上述背景技术中提出装置的预热时间长、注射液中药液易流失以及工作人员作业强度高的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，包括底板、加热室、固定块、主导通管和不凝气体排出管，所述底板顶端的一侧安装有加热室，且加热室表面的一侧安装有固定块，所述加热室一侧的外壁上安装有蒸汽入口，所述底板顶端的一侧安装有蒸发室,蒸发室一侧的外壁上安装有主连通管,主连通管的一端与加热室的顶端相互连接，所述蒸发室底端的中心位置处安装有主循环管,主循环管的一端与加热室的底端相互连接，且主循环管表面的一侧安装有副开关阀，所述蒸发室表面的一侧安装有维修孔，蒸发室顶端的中心位置处安装有主导通管，且主导通管的一端安装有气液分离器，所述蒸发室一侧的外壁上安装有不凝气体排出管，底板顶端的一侧安装有真空泵，所述蒸发室表面的一侧安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端与真空泵的输入端电性连接。

[0007] 优选的，所述底板顶端的一侧安装有储液罐，且储液罐顶端的一侧安装有冷凝室,冷凝室的顶端与主导通管的一端相互连接。

[0008] 优选的，所述加热室底端的中心位置处安装有出料管，且出料管表面的一侧安装有主开关阀。

[0009] 优选的，所述加热室内部的一侧设置有真空槽，且真空槽一侧的加热室内部安装有内胆，并且真空槽表面的一侧缠绕有电加热丝。

[0010] 优选的，所述蒸发室表面的一侧安装有温度表，且温度表一侧的蒸发室表面安装有压力表。

[0011] 优选的，所述蒸发室内部的一端固定有挡板，且挡板顶端的一侧安装有限位板，并且限位板内部的一侧滑动安装有限位块。

[0012] 优选的，所述冷凝室一侧的外壁上安装有冷却水进入管，且冷却水进入管一侧的冷凝室外壁上安装有真空管,真空管的一端与真空泵的一端相互连接。

[0013] 优选的，所述限位块顶端的一侧固定有连接板，且连接板顶端的一侧固定有支架，并且支架内部的一侧安装有除沫板。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置不仅提升装置的工作效率，提高氟苯尼考注射液的浓缩质量，还降低工作人员的作业强度；

（1）通过设置有电加热丝和内胆，向加热室的内部投入物料，随后控制真空泵开始工作，使加热室和蒸发室处于真空状态，通过控制面板控制电加热丝进行工作，从而利用电加热丝对内胆进行快速加热，则料液进入内胆被迅速加热，此时可利用高温蒸汽以及电加热丝一同加热，降低装置的预热时间，提升装置的工作效率；

（2）通过设置有主导通管和气液分离器，受热后的料液在真空作用下迅速喷入加热室形成雾状蒸汽，带有雾沫的蒸汽经过主连通管进入到蒸发室的内部，利用两组除沫板、一组主导通管和气液分离器双重除沫后进入到冷凝室中冷凝成液体，并进入储液罐中回收，未蒸发的氟苯尼考注射液落入蒸发室的底部并从主循环管进入加热室中再次加热蒸发，从而通过多重除沫降低注射液中的杂质，提高氟苯尼考注射液的浓缩质量；

（3）通过设置有蒸发室和不凝气体排出管，在冷凝室工作时，需要通过冷却水进入管向冷凝室的内部注入冷却水，此时高温高压装置的雾状蒸汽可冷凝成液体，此时氟苯尼考注射液被蒸发浓缩，而不凝气体排出管可排除不可凝气体，进一步除杂，并且蒸发室中未回收的注射液可通过主循环管不断的在加热室、蒸发室之间循环蒸发浓缩，通过储液罐对蒸发后的注射液进行收集，省去后续频繁的除杂步骤，降低工作人员的作业强度。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置的主视结构示意图；

图2为本实用新型一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置的加热室主视剖面结构示意图；

图4为本实用新型图3中B处放大结构示意图；

图5为本实用新型一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置的支架仰视结构示意图；

图中：1、底板；2、加热室；3、固定块；4、蒸汽入口；5、主连通管；6、蒸发室；7、维修孔；8、主导通管；9、气液分离器；10、不凝气体排出管；11、控制面板；12、主循环管；13、副开关阀；14、出料管；15、主开关阀；16、真空泵；17、储液罐；18、冷凝室；19、温度表；20、内胆；21、电加热丝；22、真空槽；23、压力表；24、冷却水进入管；25、真空管；26、挡板；27、限位板；28、支架；29、除沫板；30、连接板；31、限位块。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，包括底板1、加热室2、固定块3、主导通管8和不凝气体排出管10，底板1顶端的一侧安装有加热室2，且加热室2表面的一侧安装有固定块3，加热室2一侧的外壁上安装有蒸汽入口4，底板1顶端的一侧安装有蒸发室6,蒸发室6一侧的外壁上安装有主连通管5,主连通管5的一端与加热室2的顶端相互连接，蒸发室6底端的中心位置处安装有主循环管12,主循环管12的一端与加热室2的底端相互连接，且主循环管12表面的一侧安装有副开关阀13，蒸发室6表面的一侧安装有维修孔7，蒸发室6顶端的中心位置处安装有主导通管8，且主导通管8的一端安装有气液分离器9，蒸发室6一侧的外壁上安装有不凝气体排出管10，底板1顶端的一侧安装有真空泵16，该真空泵16的型号可为U4.100SA/K；

底板1顶端的一侧安装有储液罐17，且储液罐17顶端的一侧安装有冷凝室18,冷凝室18的顶端与主导通管8的一端相互连接；

述加热室2底端的中心位置处安装有出料管14，且出料管14表面的一侧安装有主开关阀15；

加热室2内部的一侧设置有真空槽22，且真空槽22一侧的加热室2内部安装有内胆20，并且真空槽22表面的一侧缠绕有电加热丝21；

向加热室2的内部投入物料，随后控制真空泵16开始工作，使加热室2和蒸发室6处于真空状态，通过控制面板11控制电加热丝21进行工作，从而利用电加热丝21对内胆20进行快速加热，则料液进入内胆20被迅速加热，此时可利用高温蒸汽以及电加热丝21一同加热，降低装置的预热时间，提升装置的工作效率；

蒸发室6表面的一侧安装有温度表19，且温度表19一侧的蒸发室6表面安装有压力表23；

蒸发室6内部的一端固定有挡板26，且挡板26顶端的一侧安装有限位板27，并且限位板27内部的一侧滑动安装有限位块31；

冷凝室18一侧的外壁上安装有冷却水进入管24，且冷却水进入管24一侧的冷凝室18外壁上安装有真空管25,真空管25的一端与真空泵16的一端相互连接；

限位块31顶端的一侧固定有连接板30，且连接板30顶端的一侧固定有支架28，并且支架28内部的一侧安装有除沫板29；

受热后的料液在真空作用下迅速喷入加热室2形成雾状蒸汽，带有雾沫的蒸汽经过主连通管5进入到蒸发室6的内部，利用两组除沫板29、一组主导通管8和气液分离器9双重除沫后进入到冷凝室18中冷凝成液体，并进入储液罐17中回收，未蒸发的氟苯尼考注射液落入蒸发室6的底部并从主循环管12进入加热室2中再次加热蒸发，从而通过多重除沫降低注射液中的杂质，提高氟苯尼考注射液的浓缩质量；

蒸发室6表面的一侧安装有控制面板11，该控制面板11的型号可为LK1N-56R，控制面板11内部单片机的输出端与真空泵16的输入端电性连接；

在冷凝室18工作时，需要通过冷却水进入管24向冷凝室18的内部注入冷却水，此时高温高压装置的雾状蒸汽可冷凝成液体，此时氟苯尼考注射液被蒸发浓缩，而不凝气体排出管10可排除不可凝气体，进一步除杂，并且蒸发室6中未回收的注射液可通过主循环管12不断的在加热室2、蒸发室6之间循环蒸发浓缩，通过储液罐17对蒸发后的注射液进行收集，省去后续频繁的除杂步骤，降低工作人员的作业强度。

[0018] 工作原理：使用时，首先向加热室2的内部投入物料，随后控制真空泵16开始工作，使加热室2和蒸发室6处于真空状态，通过控制面板11控制电加热丝21进行工作，从而利用电加热丝21对内胆20进行快速加热，则料液进入内胆20被迅速加热，此时可利用高温蒸汽以及电加热丝21一同加热，降低装置的预热时间，提升装置的工作效率，受热后的料液在真空作用下迅速喷入加热室2形成雾状蒸汽，带有雾沫的蒸汽经过主连通管5进入到蒸发室6的内部，利用两组除沫板29、一组主导通管8和气液分离器9双重除沫后进入到冷凝室18中冷凝成液体，并进入储液罐17中回收，未蒸发的氟苯尼考注射液落入蒸发室6的底部并从主循环管12进入加热室2中再次加热蒸发，从而通过多重除沫降低注射液中的杂质，提高氟苯尼考注射液的浓缩质量，在冷凝室18工作时，需要通过冷却水进入管24向冷凝室18的内部注入冷却水，此时高温高压装置的雾状蒸汽可冷凝成液体，此时氟苯尼考注射液被蒸发浓缩，而不凝气体排出管10可排除不可凝气体，进一步除杂，并且蒸发室6中未回收的注射液可通过主循环管12不断的在加热室2、蒸发室6之间循环蒸发浓缩，通过储液罐17对蒸发后的注射液进行收集，省去后续频繁的除杂步骤，降低工作人员的作业强度。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。