1. 一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，包括过滤器主体（2）、进气口（4）、连接法兰（8）和内置滤袋（10），其特征在于：所述过滤器主体（2）内部的顶端通过弹簧支撑架（13）设置有升降板（7），且升降板（7）的底端设置有内置滤袋（10），所述过滤器主体（2）一侧的顶端设置有进气口（4），且过滤器主体（2）另一侧的底端设置有出气口（9），所述进气口（4）和出气口（9）上均设置有连接法兰（8），所述过滤器（2）主体的底端设置有排料盖（1）。

2. 根据权1所述的一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，其特征在于：所述排料盖（1）的顶端均匀设置有滑块（16），所述过滤器主体（2）底端的内部均匀设置有与滑块（16）相匹配的滑槽（14）。

3. 根据权1所述的一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，其特征在于：所述过滤器主体（2）内部的顶端固定有电机（6），且电机（6）的输出端通过转轴设置有凸轮（11），所述升降板（7）的顶端设置有活动件（12），所述凸轮（11）与活动件（12）接触。

4. 根据权利要求1所述的一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，其特征在于：所述进气口（4）的内部交错设置有挡板（3），且挡板（3）之间均设置有初步过滤网（5）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，其特征在于：所述升降板（7）两侧的过滤器主体（2）上均固定有导向架，且升降板（7）的两侧均设置有与导向架相匹配的导向孔。

6. 根据权利要求1所述的一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，其特征在于：所述连接法兰（8）的一侧均设置有环形槽（19），且环形槽（19）的内部均嵌入有密封圈（17）。

7. 根据权利要求2所述的一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，其特征在于：所述滑槽（14）的一端均设置有开口处（15），且开口处（15）均与滑块（16）相匹配。

8. 根据权利要求1所述的一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，其特征在于：所述密封圈（17）的外侧均设置有止转块（18），所述环形槽（19）的内部均设置有与止转块（18）相匹配的止转槽。