一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及固体颗粒过滤器技术领域，具体为一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器。

背景技术

[0002] 板青颗粒是一种常见的兽药方，药方含板蓝根、大青叶等成分，具有清热解毒、消肿散结、强心利尿利胆、抗菌消炎、抗病毒，增强免疫力等功效。主要用于防治猪流行性感冒、高热症、繁殖与呼吸综合征、细小病毒病、出血性败血症、丹毒、链球菌病、副伤寒、病毒性肠炎、附红细胞体病、伪狂犬病、仔猪断奶多系统衰竭综合症等免疫抑制病，另外，对治疗由病毒引起的鸭病毒性肝炎、鸭瘟、雏番鸭细小病毒病、小鹅瘟等疾病也有很好的疗效。本品可快速提高机体免疫力，促进抗体形成，可长期使用。

[0003] 在板青颗粒生产的过程中需要进行除尘，在除尘时容易抽入含有固体颗粒的气体，因此需要进行过滤，但是现有的过滤器大多结构简单，功能单一，具体存在如下问题；

1、现有的固体颗粒过滤器在进气时不具备缓流功能，而且进气口与出气口的密封性较差；

2、现有的固体颗粒过滤器大多不具备抖尘结构，内置滤袋上的固体颗粒不利于抖落；

3、现有的固体颗粒过滤器的排料口大多是固定式的，不利于拆卸，不利于后续固体颗粒的回收利用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，以解决上述背景技术中提出的不具备缓流功能、密封性较差、不利于抖尘以及不利于固定颗粒回收的问题。

[0005]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，包括过滤器主体、进气口、连接法兰和内置滤袋，所述过滤器主体内部的顶端通过弹簧支撑架设置有升降板，且升降板的底端设置有内置滤袋，所述过滤器主体一侧的顶端设置有进气口，且过滤器主体另一侧的底端设置有出气口，所述进气口和出气口上均设置有连接法兰，所述过滤器主体的底端设置有排料盖。

[0006] 优选的，所述排料盖的顶端均匀设置有滑块，所述过滤器主体底端的内部均匀设置有与滑块相匹配的滑槽。

[0007] 优选的，所述过滤器主体内部的顶端固定有电机，且电机的输出端通过转轴设置有凸轮，所述升降板的顶端设置有活动件，所述凸轮与活动件接触。

[0008] 优选的，所述进气口的内部交错设置有挡板，且挡板之间均设置有初步过滤网。

[0009] 优选的，所述升降板两侧的过滤器主体上均固定有导向架，且升降板的两侧均设置有与导向架相匹配的导向孔。

[0010] 优选的，所述连接法兰的一侧均设置有环形槽，且环形槽的内部均嵌入有密封圈。

[0011] 优选的，所述滑槽的一端均设置有开口处，且开口处均与滑块相匹配。

[0012] 优选的，所述密封圈的外侧均设置有止转块，所述环形槽的内部均设置有与止转块相匹配的止转槽。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该用于板青颗粒的固体颗粒过滤器通过安装有过滤器主体、进气口、挡板、初步过滤网、出气口、连接法兰、环形槽以及密封圈，使得通过连接法兰将过滤器主体固定连接在除尘管道上，密封圈利于增加连接的紧密性，不容易产生泄漏，板青颗粒生产时产生的含尘气体通过进气口进入，挡板呈交错状设置，利于减缓气体进入的速度，起到缓流的作用，同时由初步过滤网进行杂质的初步过滤。

[0014] （2）该用于板青颗粒的固体颗粒过滤器通过安装有电机、凸轮、活动件、升降板、弹簧支撑架以及内置滤袋，电机的输出端通过转轴带动凸轮转动，凸轮的凸部和凹部交替转动至下方，推动活动件进行下移和上移，进而使得升降板以及内置滤袋能够上下移动，从而将内置滤袋上吸附的灰尘进行抖落，便于除尘。

[0015] （3）该用于板青颗粒的固体颗粒过滤器通过安装有排料盖、滑槽、开口处以及滑块，排料盖与过滤器主体的底部连接时，滑块通过开口处插入，转动排料盖使得滑块在过滤器主体底部的滑槽内滑动，进而将排料盖与过滤器主体进行连接，反向转动排料盖使得滑块转动至滑槽一侧的开口处，向下拉动排料盖进行拆除，进行固体颗粒的回收利用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型用于板青颗粒的固体颗粒过滤器的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型用于板青颗粒的固体颗粒过滤器的局部放大结构示意图；

图3为本实用新型用于板青颗粒的固体颗粒过滤器的过滤器主体仰视结构示意图；

图4为本实用新型用于板青颗粒的固体颗粒过滤器的排料盖俯视结构示意图；

图5为本实用新型用于板青颗粒的固体颗粒过滤器的出气口侧视结构示意图。

[0017] 图中：1、排料盖；2、过滤器主体；3、挡板；4、进气口；5、初步过滤网；6、电机；7、升降板；8、连接法兰；9、出气口；10、内置滤袋；11、凸轮；12、活动件；13、弹簧支撑架；14、滑槽；15、开口处；16、滑块；17、密封圈；18、止转块；19、环形槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019]  请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种用于板青颗粒的固体颗粒过滤器，包括过滤器主体2、进气口4、连接法兰8和内置滤袋10，过滤器主体2内部的顶端通过弹簧支撑架13设置有升降板7，且升降板7的底端设置有内置滤袋10，过滤器主体2内部的顶端固定有电机6，且电机6的输出端通过转轴设置有凸轮11，升降板7的顶端设置有活动件12，凸轮11与活动件12接触；

电机6的输出端通过转轴带动凸轮11转动，凸轮11的凸部和凹部交替转动至下方，推动活动件12进行下移和上移，进而使得升降板7以及内置滤袋10能够上下移动，从而将内置滤袋10上吸附的灰尘进行抖落，便于除尘，利于该过滤器主体2的长期使用；

升降板7两侧的过滤器主体2上均固定有导向架，且升降板7的两侧均设置有与导向架相匹配的导向孔，在内置滤袋10上下移动时起到导向和限位的作用；

过滤器主体2一侧的顶端设置有进气口4，进气口4的内部交错设置有挡板3，且挡板3之间均设置有初步过滤网5，挡板3呈交错状设置，利于减缓气体进入的速度，起到缓流的作用，同时由初步过滤网5进行杂质的初步过滤；

且过滤器主体2另一侧的底端设置有出气口9，进气口4和出气口9上均设置有连接法兰8，连接法兰8的一侧均设置有环形槽19，且环形槽19的内部均嵌入有密封圈17，密封圈17利于增加连接的紧密性，不容易产生泄漏；

密封圈17的外侧均设置有止转块18，环形槽19的内部均设置有与止转块18相匹配的止转槽，提高密封圈17与环形槽19之间连接的稳固性；

过滤器主体2的底端设置有排料盖1，排料盖1的顶端均匀设置有滑块16，过滤器主体2底端的内部均匀设置有与滑块16相匹配的滑槽14，滑槽14的一端均设置有开口处15，且开口处15均与滑块16相匹配；

转动排料盖1使得滑块16在过滤器主体2底部的滑槽14内滑动，使得滑块16转动至滑槽14一侧的开口处15，向下拉动排料盖1进行拆除，进而利于进行固体颗粒的回收利用。

[0020]     工作原理：使用时，通过连接法兰8将过滤器主体2的进气口4和出气口9和除尘管道进行固定连接，密封圈17利于增加连接的紧密性，不容易产生泄漏，板青颗粒生产时产生的含尘气体通过进气口4进入，挡板3呈交错状设置，利于减缓气体进入的速度，起到缓流的作用，同时由初步过滤网5进行杂质的初步过滤，气体进入过滤器主体2后，受到内置滤袋10的阻挡，固体颗粒落入底部，小颗粒尘粒吸附在内置滤袋10上，过滤后的气体由出气口9排出，之后转动排料盖1使得滑块16在过滤器主体2底部的滑槽14内滑动，使得滑块16转动至滑槽14一侧的开口处15，向下拉动排料盖1进行拆除，进而进行固体颗粒的回收利用，之后电机6的输出端通过转轴带动凸轮11转动，凸轮11的凸部和凹部交替转动至下方，推动活动件12进行下移和上移，进而使得升降板7以及内置滤袋10能够上下移动，从而将内置滤袋10上吸附的灰尘进行抖落，便于除尘，利于该过滤器主体2的长期使用。

[0021] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。