一种用于兽药外包装的消毒装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消毒装置技术领域，具体为一种用于兽药外包装的消毒装置。

背景技术

[0002] 兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质，主要包括血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等。兽药在制成后需要装入药瓶等包装内，以方便保存和运输，而药瓶等包装在使用前需要先经过消毒，才能保证包装清洁，从而防止细菌污染兽药。但是发明人调研发现，现有的消毒设备大多存在不足，具体如下；

1、现有的消毒装置的消毒液在喷洒时存在不均匀的现象，消毒效果不彻底；

2、现有的消毒装置通常采用喷洒消毒液的方式进行外包装的消毒，但是不具备烘干机构，消毒液难以干燥；

3、现有的消毒装置在消毒时容易产生较大幅度的震动，稳定性较差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种用于兽药外包装的消毒装置，以解决上述背景技术中提出的消毒液喷洒不均匀、不利于烘干消毒液以及稳定性不佳的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于兽药外包装的消毒装置，包括架体、消毒液存放桶、烘干装置和喷头，所述架体的顶端设置有传送带，且传送带的中央位置处罩设有罩体，所述罩体内部的顶端设置有喷洒管，且喷洒管的底端均匀分布有喷头，所述架体的一侧设置有消毒液存放桶，且消毒液存放桶顶部的一端通过导水管与喷洒管连接，且导水管上设置有水泵，所述罩体一侧的两端均设置有烘干装置，且烘干装置远离罩体的一侧均设置有防尘网。

[0005] 优选的，所述架体底部的四个拐角处均设置有防震支脚，且防震支脚的内部均匀通过刚性弹簧设置有活动杆，所述活动杆的顶端均与架体的底部固定连接。

[0006] 优选的，所述消毒液存放桶内部的中央位置处设置有转轴，且转轴上均匀设置有搅拌件，所述消毒液存放桶的顶端固定有电机，且电机的输出端与转轴连接。

[0007] 优选的，所述罩体内部的两端均设置有出风口，且出风口均与烘干装置相连通。

[0008] 优选的，所述烘干装置内部的一侧均设置有恒温加热电阻，且烘干装置内部的另一侧均设置有风机。

[0009] 优选的，所述防震支脚内部的一侧均设置有齿条，所述活动杆的中央位置处均通过连轴设置有与齿条相匹配的齿轮。

[0010] 优选的，所述喷头的出水口均设置有均布罩，且均布罩均呈圆形多孔结构。

[0011] 优选的，所述搅拌件呈交错状分布，且搅拌件上均匀分布有通孔。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该用于兽药外包装的消毒装置通过安装有传送带、罩体、消毒液存放桶、电机、转轴、搅拌件、通孔、喷洒管、喷头以及均布罩，使得电机通过转轴带动搅拌件将消毒液存放桶内的消毒液进行搅匀，避免发生沉淀现象，搅拌件上均匀分布有通孔，利于减少搅拌时搅拌件受到的阻力，之后消毒液通过导水管导入喷洒管中，由喷头喷出对下方经过的兽药外包装进行消毒，喷头的出水口均设置有圆形多孔结构的均布罩，使得喷出的消毒液更加均匀细致，消毒效果更好。

[0013] （2）该用于兽药外包装的消毒装置通过安装有烘干装置、恒温加热电阻、风机、出风口以及防尘网，恒温加热电阻通电产生热量，同时风机运行鼓出热风，热风通过出风口鼓入罩体内，使得喷洒消毒液后的兽药外包装运输至出风口处时，热风将消毒液进行烘干，避免兽药外包装表面残留消毒液，利于后续的装药工作。

[0014] （3）该用于兽药外包装的消毒装置通过安装有架体、防震支脚、齿条、齿轮、活动杆以及刚性弹簧，使得在进行兽药外包装运输和消毒的过程中产生的震动力使得架体底部对活动杆产生挤压，活动杆中央位置处通过连轴带动齿轮在齿条间转动，将震动力进行吸收，同时活动杆底部对刚性弹簧产生压缩，通过刚性弹簧的伸缩回弹将震动力进行减弱，提高该装置的稳定性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型用于兽药外包装的消毒装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型用于兽药外包装的消毒装置的侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型用于兽药外包装的消毒装置的防震支脚剖面结构示意图；

图4为本实用新型用于兽药外包装的消毒装置的图2中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型用于兽药外包装的消毒装置的喷头仰视结构示意图。

[0016] 图中：1、架体；2、传送带；3、消毒液存放桶；4、罩体；5、烘干装置；6、防尘网；7、防震支脚；8、转轴；9、电机；10、水泵；11、导水管；12、出风口；13、喷洒管；14、喷头；1401、均布罩；15、恒温加热电阻；16、风机；17、齿条；18、活动杆；19、齿轮；20、刚性弹簧；21、搅拌件；22、通孔。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018]  请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种用于兽药外包装的消毒装置，包括架体1、消毒液存放桶3、烘干装置5和喷头14，架体1的顶端设置有传送带2，架体1底部的四个拐角处均设置有防震支脚7，且防震支脚7的内部均匀通过刚性弹簧20设置有活动杆18，活动杆18的顶端均与架体1的底部固定连接，防震支脚7内部的一侧均设置有齿条17，活动杆18的中央位置处均通过连轴设置有与齿条17相匹配的齿轮19；

进行兽药外包装运输和消毒的过程中产生的震动力使得架体1底部对活动杆18产生挤压，活动杆18中央位置处通过连轴带动齿轮19在齿条17间转动，将震动力进行吸收，同时活动杆18底部对刚性弹簧20产生压缩，通过刚性弹簧20的伸缩回弹将震动力进行减弱，提高该装置的稳定性；

且传送带2的中央位置处罩设有罩体4，罩体4内部的顶端设置有喷洒管13，且喷洒管13的底端均匀分布有喷头14，喷头14的出水口均设置有均布罩1401，且均布罩1401均呈圆形多孔结构，使得喷出的消毒液更加均匀细致，架体1的一侧设置有消毒液存放桶3，且消毒液存放桶3顶部的一端通过导水管11与喷洒管13连接，且导水管11上设置有水泵10；

消毒液存放桶3内部的中央位置处设置有转轴8，且转轴8上均匀设置有搅拌件21，消毒液存放桶3的顶端固定有电机9，且电机9的输出端与转轴8连接，电机9通过转轴8带动搅拌件21将消毒液存放桶3内的消毒液进行搅匀，避免发生沉淀现象；

搅拌件21呈交错状分布，且搅拌件21上均匀分布有通孔22，利于减少搅拌时搅拌件21受到的阻力；

罩体4一侧的两端均设置有烘干装置5，且烘干装置5远离罩体4的一侧均设置有防尘网6，罩体4内部的两端均设置有出风口12，且出风口12均与烘干装置5相连通，烘干装置5内部的一侧均设置有恒温加热电阻15，且烘干装置5内部的另一侧均设置有风机16；

恒温加热电阻15通电产生热量，风机16运行鼓出热风，热风通过出风口12鼓入罩体4内，使得喷洒消毒液后的兽药外包装运输至出风口12处时，热风将消毒液进行烘干，避免兽药外包装表面残留消毒液，利于后续的装药工作；

电机9、水泵10、恒温加热电阻15以及喷头14的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

[0019]     工作原理：使用时，将需要消毒的兽药外包装放在传送带2上进行输送，电机9通过转轴8带动搅拌件21将消毒液存放桶3内的消毒液进行搅匀，避免发生沉淀现象，搅拌件21上均匀分布有通孔22，利于减少搅拌时搅拌件21受到的阻力，之后消毒液通过导水管11导入喷洒管13中，由喷头14喷出对下方经过的兽药外包装进行消毒，喷头14的出水口均设置有圆形多孔结构的均布罩1401，使得喷出的消毒液更加均匀细致，消毒效果更好，同时恒温加热电阻15通电产生热量，风机16运行鼓出热风，热风通过出风口12鼓入罩体4内，使得喷洒消毒液后的兽药外包装运输至出风口12处时，热风将消毒液进行烘干，避免兽药外包装表面残留消毒液，利于后续的装药工作，在进行兽药外包装运输和消毒的过程中产生的震动力使得架体1底部对活动杆18产生挤压，活动杆18中央位置处通过连轴带动齿轮19在齿条17间转动，将震动力进行吸收，同时活动杆18底部对刚性弹簧20产生压缩，通过刚性弹簧20的伸缩回弹将震动力进行减弱，提高该装置的稳定性。

[0020] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。