1. 一种用于兽药外包装的消毒装置，包括架体（1）、消毒液存放桶（3）、烘干装置（5）和喷头（14），其特征在于：所述架体（1）的顶端设置有传送带（2），且传送带（2）的中央位置处罩设有罩体（4），所述罩体（4）内部的顶端设置有喷洒管（13），且喷洒管（13）的底端均匀分布有喷头（14），所述架体（1）的一侧设置有消毒液存放桶（3），且消毒液存放桶（3）顶部的一端通过导水管（11）与喷洒管（13）连接，且导水管（11）上设置有水泵（10），所述罩体（4）一侧的两端均设置有烘干装置（5），且烘干装置（5）远离罩体（4）的一侧均设置有防尘网（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于兽药外包装的消毒装置，其特征在于：所述架体（1）底部的四个拐角处均设置有防震支脚（7），且防震支脚（7）的内部均匀通过刚性弹簧（20）设置有活动杆（18），所述活动杆（18）的顶端均与架体（1）的底部固定连接。

3. 根据权1所述的一种用于兽药外包装的消毒装置，其特征在于：所述消毒液存放桶（3）内部的中央位置处设置有转轴（8），且转轴（8）上均匀设置有搅拌件（21），所述消毒液存放桶（3）的顶端固定有电机（9），且电机（9）的输出端与转轴（8）连接。

4. 根据权利要求1所述的一种用于兽药外包装的消毒装置，其特征在于：所述罩体（4）内部的两端均设置有出风口（12），且出风口（12）均与烘干装置（5）相连通。

5. 根据权利要求1所述的一种用于兽药外包装的消毒装置，其特征在于：所述烘干装置（5）内部的一侧均设置有恒温加热电阻（15），且烘干装置（5）内部的另一侧均设置有风机（16）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于兽药外包装的消毒装置，其特征在于：所述防震支脚（7）内部的一侧均设置有齿条（17），所述活动杆（18）的中央位置处均通过连轴设置有与齿条（17）相匹配的齿轮（19）。

7. 根据权利要求1所述的一种用于兽药外包装的消毒装置，其特征在于：所述喷头（14）的出水口均设置有均布罩（1401），且均布罩（1401）均呈圆形多孔结构。

8.  根据权利要求3所述的一种用于兽药外包装的消毒装置，其特征在于：所述搅拌件（21）呈交错状分布，且搅拌件（21）上均匀分布有通孔（22）。