1. 一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，包括导气软管（1）、外壳体（2）、内壳体（3）和振动电机（8），其特征在于：所述外壳体（2）底部的四个拐角处皆固定有减震头（12），且外壳体（2）内部的中间位置处安装有内壳体（3），内壳体（3）的外壁安装有振动电机（8），所述内壳体（3）的顶部设置有进料口（10），进料口（10）一端的内壳体（3）上安装有导气软管（1），且内壳体（3）的一侧设置有排气口（9），所述内壳体（3）的底部设置有出料管（6），且出料管（6）上安装有电磁阀（7），所述外壳体（2）的底部设置有与出料管（6）相匹配的下料管（16），且出料管（16）的底部安装有导料软管（5）。

2.

根据权利要求1所述的一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，其特征在于：所述导气软管（1）的一端固定有法兰盘（18），且导气软管（1）的另一端固定有导气盘（19），导气盘（19）和内壳体（3）之间构成一体化焊接结构。

3. 根据权利要求1所述的一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，其特征在于：所述内壳体（3）、进料口（10）和导料管（16）的内侧壁皆设置有纳米陶瓷抗粘层。

4. 根据权利要求1所述的一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，其特征在于：所述内壳体（3）的底部均匀安装有与外壳体（2）内壁连接的弹簧（4），且弹簧（4）设置有8个，相邻弹簧（4）之间的角度为45°。

5. 根据权利要求1所述的一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，其特征在于：所述导料软管（5）的顶部固定有装配管（17），且装配管（17）的内侧壁设置有内螺纹，下料管（16）的外侧壁设置有与内螺纹相匹配的外螺纹。

6. 根据权利要求1所述的一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，其特征在于：所述排气口（9）和导气盘（19）的内部皆固定有防护滤布。

7. 根据权利要求1所述的一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，其特征在于：所述进料口（10）和下料管（16）皆与内壳体（3）构成一体化焊接结构，且进料口（10）的顶部安装有密封盖（11）。

8. 根据权利要求1所述的一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，其特征在于：所述减震头（12）和外壳体（2）之间构成一体化焊接结构，且减震头（12）底部的两端皆固定有橡胶缓冲柱（13），并且橡胶缓冲柱（13）的底部固定有与减震头（12）相匹配的减震座（14）。

9. 根据权利要求8所述的一种用于注射用头孢噻呋钠的振荡式下料装置，其特征在于：所述减震座（14）的底部设置有硅胶防滑垫，减震座（14）底部的一端设置有固定螺栓（15）。