本发明公开一种重力置换气侵量快速预测方法，步骤一、根据地层参数、裂缝参数确定初始气侵速率；步骤二、根据初始气侵速率以及时刻t确定t时刻漏失段长度；步骤三、根据t时刻漏失段长度、t时刻的裂缝压力确定t时刻的漏失量、气侵量；步骤四、根据t时刻的漏失量、气侵量确定下一时刻的裂缝压力；步骤五、根据下一时刻的裂缝压力重复步骤二至步骤四，直到时间域结束；获得最终的漏失量、气侵量。本发明利用多相流理论和有限差分法，综合考虑流体微元受力情况与流体压力分布情况的综合影响，得到碳酸盐岩裂缝性地层发生重力置换气侵后的溢流量和漏失量。