一种动物保健药浴箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药浴箱技术领域，具体为一种动物保健药浴箱。

背景技术

随着人们生活水平的不断提高，很多人都喜欢饲养动物作为宠物，由于动物的特殊性，其皮毛上容易滋生细菌和寄生虫，进而容易引发疾病，为了保证动物的健康，人们常常通过药浴的方式进行动物保健，因此需要使用到相应的药浴箱。

发明人经过对现今市场上的动物药浴箱考察后发现，此类动物保健药浴箱种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类药浴箱在使用时一般都是静态的药浴模式，药液容易沉淀，因此影响保健的效果；

- 现有的此类药浴箱在使用时动物容易在箱内乱动，因此给药浴工作造成了不便；

- 现有的此类药浴箱在使用时由于箱体具有一定的深度，给动物的放入和取出造成了不便，因此有待改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种动物保健药浴箱，以解决上述背景技术中提出药浴箱静态的药浴模式保健效果不佳，动物容易在箱内乱动和动物的放入和取出不够便捷的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种动物保健药浴箱，包括药浴箱本体、承载板、循环泵、限位结构和环形管，所述药浴箱本体的底部设置有承载板，所述药浴箱本体一侧的外壁上安装有循环泵，且循环泵的输入端安装有循环管，循环管的一端与药浴箱本体的底部相连通，并且循环泵的输出端安装有输送管，所述药浴箱本体顶端的边缘位置处皆设置有限位结构，所述药浴箱本体顶部的外壁上安装有控制面板，且控制面板内部单片机的输出端与循环泵的输入端电性连接。

优选的，所述药浴箱本体底部的外壁上安装有排液管，便于将药浴箱本体内部的药液排出。

优选的，所述药浴箱本体底部的拐角位置处皆设置有驱动腔，且驱动腔的内部安装有气缸，气缸的输出端与承载板的底端固定连接，便于驱动承载板使其升降。

优选的，所述药浴箱本体顶部的边缘位置处设置有环形槽，且环形槽的内部安装有环形管，环形管与输送管相连通，并且环形管的底端皆安装有等间距的喷头，喷头的底端延伸至药浴箱本体的内部，便于将循环的药液均匀的导入至药浴箱本体的内部。

优选的，所述承载板的外壁上皆固定有限位块，且限位块位置处的药浴箱本体内壁上设置有导向槽，限位块的一端延伸至导向槽的内部，使得承载板移动的更加平稳。

优选的，所述限位结构的内部依次设置有弧形槽、弧形限位板、海绵条、凹槽和伸缩杆，药浴箱本体顶端的边缘位置处皆设置有弧形槽，且弧形槽的内部设置有弧形限位板，并且弧形限位板的内壁上粘贴有海绵条，便于对动物的头部进行限位。

优选的，所述弧形槽一侧的药浴箱本体顶端设置有凹槽，且凹槽的内部安装有伸缩杆，伸缩杆的输出端延伸至弧形槽的内部并与弧形限位板的外壁固定连接，便于驱动弧形限位板使其移动。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该动物保健药浴箱不仅可以动态药浴，保证了药液混合的均匀性，改善了保健的效果，便于对动物的头部进行限位，使得动物不易在箱内乱动，而且给动物的放入和取出提供了便捷；

- 通过设置有循环泵、循环管、输送管、环形槽、环形管和喷头，循环泵通过循环管将药浴箱本体内部的药液抽出并通过输送管导入至环形槽内部的环形管中，药液通过喷头喷出，重新回到药浴箱本体的内部，形成循环，此过程药液是不断流动的，从而保证了药液混合的均匀性，改善了保健的效果；

- 通过设置有弧形槽、弧形限位板、海绵条、凹槽和伸缩杆，伸缩杆从凹槽的内部伸出并将弧形限位板从弧形槽的内部推出，弧形限位板通过海绵条对动物的头部进行限位，从而使得动物不易在箱内乱动；

- 通过设置有驱动腔、气缸、承载板、限位块和导向槽，气缸驱动承载板使其向上抬升，承载板带动限位块使其在导向槽的内部同步移动，保证承载板移动的平稳性，将动物摆放在承载板的表面，再操作控制面板使得气缸驱动承载板下降至底部，药浴完成后，操作控制面板使得气缸将承载板抬升，将动物取出即可，承载板的升降设计给动物的放入和取出提供了便捷。

附图说明

图1为本实用新型一种动物保健药浴箱的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种动物保健药浴箱的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种动物保健药浴箱的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种动物保健药浴箱的承载板俯视结构示意图；

图5为本实用新型一种动物保健药浴箱的限位结构结构示意图。

图中：1、药浴箱本体；2、承载板；3、驱动腔；4、气缸；5、循环管；6、循环泵；7、输送管；8、控制面板；9、导向槽；10、排液管；11、限位结构；1101、弧形槽；1102、弧形限位板；1103、海绵条；1104、凹槽；1105、伸缩杆；12、环形槽；13、环形管；14、喷头；15、限位块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种动物保健药浴箱，包括药浴箱本体1、承载板2、循环泵6、限位结构11和环形管13，药浴箱本体1的底部设置有承载板2；

药浴箱本体1底部的外壁上安装有排液管10，便于将药浴箱本体1内部的药液排出；

药浴箱本体1底部的拐角位置处皆设置有驱动腔3，且驱动腔3的内部安装有气缸4，该气缸4的型号可为SC160-25，气缸4的输入端与控制面板8内部单片机的输出端电性连接，气缸4的输出端与承载板2的底端固定连接，便于驱动承载板2使其升降；

药浴箱本体1顶部的边缘位置处设置有环形槽12，且环形槽12的内部安装有环形管13，环形管13与输送管7相连通，并且环形管13的底端皆安装有等间距的喷头14，喷头14的底端延伸至药浴箱本体1的内部，便于将循环的药液均匀的导入至药浴箱本体1的内部；

承载板2的外壁上皆固定有限位块15，且限位块15位置处的药浴箱本体1内壁上设置有导向槽9，限位块15的一端延伸至导向槽9的内部，使得承载板2移动的更加平稳；

药浴箱本体1一侧的外壁上安装有循环泵6，该循环泵6的型号可为25-160A，且循环泵6的输入端安装有循环管5，循环管5的一端与药浴箱本体1的底部相连通，并且循环泵6的输出端安装有输送管7，药浴箱本体1顶端的边缘位置处皆设置有限位结构11；

限位结构11的内部依次设置有弧形槽1101、弧形限位板1102、海绵条1103、凹槽1104和伸缩杆1105，药浴箱本体1顶端的边缘位置处皆设置有弧形槽1101，且弧形槽1101的内部设置有弧形限位板1102，并且弧形限位板1102的内壁上粘贴有海绵条1103，弧形槽1101一侧的药浴箱本体1顶端设置有凹槽1104，且凹槽1104的内部安装有伸缩杆1105，该伸缩杆1105的型号可为YNT-03，伸缩杆1105的输入端与控制面板8内部单片机的输出端电性连接，伸缩杆1105的输出端延伸至弧形槽1101的内部并与弧形限位板1102的外壁固定连接；

通过操作控制面板8使其控制伸缩杆1105工作，伸缩杆1105从凹槽1104的内部伸出并将弧形限位板1102从弧形槽1101的内部推出，弧形限位板1102通过海绵条1103对动物的头部进行限位，从而使得动物不易在箱内乱动；

药浴箱本体1顶部的外壁上安装有控制面板8，该控制面板8的型号可为TC55L，且控制面板8内部单片机的输出端与循环泵6的输入端电性连接。

工作原理：使用时，首先，将药液倒入至药浴箱本体1的内部，其次，通过操作控制面板8使其控制驱动腔3内部的气缸4工作，气缸4驱动承载板2使其向上抬升，承载板2带动限位块15使其在导向槽9的内部同步移动，保证承载板2移动的平稳性，将动物摆放在承载板2的表面，再操作控制面板8使得气缸4驱动承载板2下降至底部，使得动物的身躯浸泡在药液中，然后，通过操作控制面板8使其控制伸缩杆1105工作，伸缩杆1105从凹槽1104的内部伸出并将弧形限位板1102从弧形槽1101的内部推出，弧形限位板1102通过海绵条1103对动物的头部进行限位，从而使得动物不易在箱内乱动，最后，通过操作控制面板8使其控制循环泵6工作，循环泵6通过循环管5将药浴箱本体1内部的药液抽出并通过输送管7导入至环形槽12内部的环形管13中，药液通过喷头14喷出，重新回到药浴箱本体1的内部，形成循环，此过程药液是不断流动的，从而保证了药液混合的均匀性，改善了保健的效果，药浴完成后，打开控制阀使得药液通过排液管10排出，再操作控制面板8使得气缸4将承载板2抬升，将动物取出即可，承载板2的升降设计给动物的放入和取出提供了便捷，完成动物保健药浴箱的工作。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。