1.  一种动物保健药浴箱，包括药浴箱本体（1）、承载板（2）、循环泵（6）、限位结构（11）和环形管（13），其特征在于：所述药浴箱本体（1）的底部设置有承载板（2），所述药浴箱本体（1）一侧的外壁上安装有循环泵（6），且循环泵（6）的输入端安装有循环管（5），所述循环管（5）的一端与箱本体（1）的底部相连通，并且循环泵（6）的输出端安装有输送管（7），所述药浴箱本体（1）顶端的边缘位置处皆设置有限位结构（11），所述药浴箱本体（1）顶部的外壁上安装有控制面板（8），且控制面板（8）内部单片机的输出端与循环泵（6）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种动物保健药浴箱，其特征在于：所述药浴箱本体（1）底部的外壁上安装有排液管（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种动物保健药浴箱，其特征在于：所述药浴箱本体（1）底部的拐角位置处皆设置有驱动腔（3），且驱动腔（3）的内部安装有气缸（4），气缸（4）的输出端与承载板（2）的底端固定连接。

4. 根据权1所述的一种动物保健药浴箱，其特征在于：所述药浴箱本体（1）顶部的边缘位置处设置有环形槽（12），且环形槽（12）的内部安装有环形管（13），环形管（13）与输送管（7）相连通，并且环形管（13）的底端皆安装有等间距的喷头（14），喷头（14）的底端延伸至药浴箱本体（1）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种动物保健药浴箱，其特征在于：所述承载板（2）的外壁上皆固定有限位块（15），且限位块（15）位置处的药浴箱本体（1）内壁上设置有导向槽（9），限位块（15）的一端延伸至导向槽（9）的内部。

6. 根据权1所述的一种动物保健药浴箱，其特征在于：所述限位结构（11）的内部依次设置有弧形槽（1101）、弧形限位板（1102）、海绵条（1103）、凹槽（1104）和伸缩杆（1105），所述药浴箱本体（1）顶端的边缘位置处皆设置有弧形槽（1101），且弧形槽（1101）的内部设置有弧形限位板（1102），并且弧形限位板（1102）的内壁上粘贴有海绵条（1103）。

7. 根据权利要求6所述的一种动物保健药浴箱，其特征在于：所述弧形槽（1101）一侧的药浴箱本体（1）顶端设置有凹槽（1104），且凹槽（1104）的内部安装有伸缩杆（1105），伸缩杆（1105）的输出端延伸至弧形槽（1101）的内部并与弧形限位板（1102）的外壁固定连接。