1. 一种动物热辐射保健灯，包括灯体（3）、透明灯盖（4）、热辐射灯泡（6）和风机（7），其特征在于：所述灯体（3）的内部安装有热辐射灯泡（6），且热辐射灯泡（6）一端的灯体（3）内部安装有风机（7），并且灯体（3）的底部安装有透明灯盖（4），所述透明灯盖（4）上均匀设置有散热孔（21），且透明灯盖（4）的顶部固定有防水透气膜（5），所述灯体（3）顶部的一端固定有连接座（11），且连接座（11）的一侧安装有圆形基板（10），所述连接座（11）在远离灯体（3）的一端固定有所述轴杆（16），所述圆形基板（10）的一端固定有安装座（19）。

2.

根据权利要求1所述的一种动物热辐射保健灯，其特征在于：所述灯体（3）内部的顶端固定有装配槽（1），且装配槽（1）的内侧壁设置有内螺纹，热辐射灯泡（6）的顶部固定有与装配槽（1）相匹配的装配块（2），并且装配块（2）的外侧壁设置有与内螺纹相匹配的外螺纹。

3. 根据权利要求1所述的一种动物热辐射保健灯，其特征在于：所述透明灯盖（4）的材料为防爆玻璃，且透明灯盖（4）的边缘处设置有防滑橡胶层。

4. 根据权利要求1所述的一种动物热辐射保健灯，其特征在于：所述透明灯盖的（4）顶部边缘处均匀固定有定位卡块（12），所述灯体（3）的底部均匀设置有与定位卡块（12）相匹配的定位卡槽（13），且定位卡块（12）上设置有与灯体（3）连接的固定螺栓（14）。

5. 根据权利要求1所述的一种动物热辐射保健灯，其特征在于：所述轴杆（16）贯穿圆形基板（10）远离连接座（11）的一侧，且轴杆（16）远离连接座（11）的一侧均匀固定有调节臂（8）。

6. 根据权利要求1所述的一种动物热辐射保健灯，其特征在于：所述调节臂（8）设置有2个，圆形基板（10）上设置有环形滑槽（18），调节臂（8）上固定有与环形滑槽（18）相匹配的预留滑块（15），且环形滑槽（18）上均匀设置有螺纹调节孔（17），预留滑块（15）上设置有与螺纹调节孔（17）连接的锁紧螺栓（9）。

7. 根据权利要求1所述的一种动物热辐射保健灯，其特征在于：所述安装座（19）和圆形基板（10）之间构成一体化焊接结构，且安装座（19）的顶部和底部皆设置有螺纹安装孔（20）。