一种动物热辐射保健灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及热辐射保健灯技术领域，具体为一种动物用热辐射保健灯。

背景技术

[0002] 热辐射有止疼、消肿、保健和改进部分血液循环的功效，因此在养殖场饲养动物或者人民饲养宠物时候，往往会通过利用热辐射保健灯照射动物的操作，实现提升动物免疫力和促进动物生长及保健的目的。但是发明人通过调研发现现有的动物热辐射保健灯在实际使用时还是存在以下几点问题：

1. 普通的动物热辐射保健灯往往存在着不易调整使用角度、适用性低下的缺点，这导致装置的使用效果不好；

2. 市面上现存的动物热辐射保健灯还存在着不易清理维护和不易更换灯泡的弊端，这导致装置的实用性低下；

3. 现有的动物热辐射保健灯还普遍存在着不易固定安装和散热效果不好的问题，这不利于装置的长期推广。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种动物热辐射保健灯，以解决上述背景技术中提出的不易调整使用角度、适用性低、不易清理维护和不易更换灯泡以及不易固定安装和散热效果不好的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种动物热辐射保健灯，包括灯体、透明灯盖、热辐射灯泡和风机，所述灯体的内部安装有热辐射灯泡，且热辐射灯泡一端的灯体内部安装有风机，并且灯体的底部安装有透明灯盖，所述透明灯盖上均匀设置有散热孔，且透明灯盖的顶部固定有防水透气膜，所述灯体顶部的一端固定有连接座，且连接座的一侧安装有圆形基板，并且连接座远离灯体的一端固定有轴杆，所述圆形基板的一端固定有安装座。

[0005] 优选的，所述灯体内部的顶端固定有装配槽，且装配槽的内侧壁设置有内螺纹，热辐射灯泡的顶部固定有与装配槽相匹配的装配块，并且装配块的外侧壁设置有与内螺纹相匹配的外螺纹，使其便于使用者对热辐射灯泡进行更换。

[0006] 优选的，所述透明灯盖的材料为防爆玻璃，且透明灯盖的边缘处设置有防滑橡胶层，使其便于透明灯盖在灯体上安装稳固。

[0007] 优选的，所述透明灯盖顶部的边缘处均匀固定有定位卡块，灯体的底部均匀设置有与定位卡块相匹配的定位卡槽，且定位卡块上设置有与灯体连接的固定螺栓，使其便于使用者对灯体内部进行清理维护。

[0008] 优选的，所述轴杆贯穿圆形基板远离连接座的一侧，且轴杆远离连接座的一侧均匀固定有调节臂，使其优化了装置的结构，便于实现灯体的翻转调节。

[0009] 优选的，所述调节臂设置有2个，圆形基板上设置有环形滑槽，调节臂上固定有与环形滑槽相匹配的预留滑块，且环形滑槽上均匀设置有螺纹调节孔，预留滑块上设置有与螺纹调节孔连接的锁紧螺栓，使得装置实现了角度调节功能，增强了装置的适用性。

[0010] 优选的，所述安装座和圆形基板之间构成一体化焊接结构，且安装座的顶部和底部皆设置有螺纹安装孔，使其便于使用者将装置进行固定安装。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该动物热辐射保健灯通过安装有灯体、连接座、圆形基板、预留滑块和环形滑槽，使得装置优化了自身的性能，使用时，使用者可以翻转灯体至适宜的使用角度，这时连接座上固定的轴杆调节臂会在圆形基板上旋转，再利用锁紧螺栓将两个调节臂和对应的调节孔进行锁紧固定，从而使得装置实现了角度调节功能，增强了装置的适用性，并且通过在调节臂和圆形基板之间设置有预留滑块和环形滑槽构成的滑动导向结构，提升了该角度调节机构的稳固性能；

（2）、该动物热辐射保健灯通过安装有装配块、热辐射灯泡、灯体、装配槽、定位卡块和定位卡槽，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以利用定位卡块和定位卡槽构成的定位卡合结构，配合固定螺栓的锁紧固定作用，将透明灯盖和灯体进行定位组装或拆卸，进而便于使用者对灯体内部进行清理维护，另一方面使用者可以利用装配块和装配槽之间的螺纹连接作用，将热辐射灯泡在灯体上进行拆卸或组装，进而便于使用者对热辐射灯泡进行更换；

（3）、该动物热辐射保健灯通过安装有灯体、风机、散热孔、螺纹安装孔和安装座，使得装置实际使用时，一方面风机会启动，带动灯体内部气体流动，再配合散热孔的通气作用，使得装置实现了较好的风冷散热效果，减轻了装置的热损耗，另一方面通过在透明灯盖上固定有与散热孔相匹配的防水透气膜，可以避免外界环境的尘屑水汽等杂质进入灯体内部造成污染，并且使用者可以通过安装座和其上设置的螺纹安装孔的作用，利用螺丝将装置在适宜的操作架或墙壁上进行固定安装，增强了装置的稳定性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种动物热辐射保健灯正视局部剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种动物热辐射保健灯图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种动物热辐射保健灯的圆形基板正视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种动物热辐射保健灯的连接座正视剖面结构示意图；

图5为本实用新型一种动物热辐射保健灯的透明灯盖仰视结构示意图。

[0013] 图中：1、装配槽；2、装配块；3、灯体；4、透明灯盖；5、防水透气膜；6、热辐射灯泡；7、风机；8、调节臂；9、锁紧螺栓；10、圆形基板；11、连接座；12、定位卡块；13、定位卡槽；14、固定螺栓；15、预留滑块；16、轴杆；17、调节孔；18、环形滑槽；19、安装座；20、安装孔；21、散热孔。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015]      请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种动物热辐射保健灯，包括灯体3、透明灯盖4、热辐射灯泡6和风机7，灯体3的内部安装有热辐射灯泡6，且热辐射灯泡6一端的灯体3内部安装有风机7，该风机7的型号可为XD2006，并且灯体3的底部安装有透明灯盖4，透明灯盖4上均匀设置有散热孔21，且透明灯盖4的顶部固定有防水透气膜5，灯体3顶部的一端固定有连接座11，且连接座11的一侧安装有圆形基板10，并且连接座11远离灯体3的一端固定有轴杆16，圆形基板10的一端固定有安装座19，灯体3内部的顶端固定有装配槽1，且装配槽1的内侧壁设置有内螺纹，热辐射灯泡6的顶部固定有与装配槽1相匹配的装配块2，并且装配块2的外侧壁设置有与内螺纹相匹配的外螺纹；

使用时，使用者可以利用装配块2和装配槽1之间的螺纹连接作用，将热辐射灯泡6在灯体3上进行拆卸或组装，进而便于使用者对热辐射灯泡6进行更换；

透明灯盖4的材料为防爆玻璃，且透明灯盖4的边缘处设置有防滑橡胶层；

使用时，通过在透明灯盖4的边缘处设置有防滑橡胶层，提升了透明灯盖4的防滑性能，便于其在灯体3上安装稳固；

透明灯盖4顶部的边缘处均匀固定有定位卡块12，灯体3的底部均匀设置有与定位卡块12相匹配的定位卡槽13，且定位卡块12上设置有与灯体3连接的固定螺栓14；

使用时，使用者可以利用定位卡块12和定位卡槽13构成的定位卡合结构，配合固定螺栓14的锁紧固定作用，将透明灯盖4和灯体3进行定位组装或拆卸，进而便于使用者对灯体3内部进行清理维护；

轴杆16贯穿圆形基板10远离连接座11的一侧，且轴杆16远离连接座11的一侧均匀固定有调节臂8；

使其优化了装置的结构，利用轴杆16绕着圆形基板10的中心点旋转，实现灯体3的翻转调节；

调节臂8设置有2个，圆形基板10上设置有环形滑槽18，调节臂8上固定有与环形滑槽18相匹配的预留滑块15，且环形滑槽18上均匀设置有螺纹调节孔17，预留滑块15上设置有与螺纹调节孔17连接的锁紧螺栓9；

使用时，使用者可以翻转灯体3至适宜的使用角度，这时连接座11上固定的轴杆16调节臂8会在圆形基板10上旋转，再利用锁紧螺栓9将两个调节臂8和对应的调节孔17进行锁紧固定，从而使得装置实现了角度调节功能，增强了装置的适用性，并且通过在调节臂8和圆形基板10之间设置有预留滑块15和环形滑槽18构成的滑动导向结构，提升了该角度调节机构的稳固性能；

安装座19和圆形基板10之间构成一体化焊接结构，且安装座19的顶部和底部皆设置有螺纹安装孔20；

使用时，使用者可以通过安装座19和其上设置的螺纹安装孔20的作用，利用螺丝将装置在适宜的操作架或墙壁上进行固定安装，增强了装置的稳定性。

[0016]     工作原理：使用时，外接电源，使用者首先可以通过安装座19和其上设置的螺纹安装孔20的作用，利用螺丝将装置在适宜的操作架或墙壁上进行固定安装，增强了装置的稳定性，然后使用者可以翻转灯体3至适宜的使用角度，这时连接座11上固定的轴杆16调节臂8会在圆形基板10上旋转，再利用锁紧螺栓9将两个调节臂8和对应的调节孔17进行锁紧固定，从而使得装置实现了角度调节功能，增强了装置的适用性，并且通过在调节臂8和圆形基板10之间设置有预留滑块15和环形滑槽18构成的滑动导向结构，提升了该角度调节机构的稳固性能，最后开启热辐射灯泡6，照射牲畜，实现提升牲畜免疫力和促进生长的目的，与此同时，装置使用时，一方面风机7会启动，带动灯体3内部气体流动，再配合散热孔21的通气作用，使得装置实现了较好的风冷散热效果，减轻了装置的热损耗，另一方面通过在透明灯盖4上固定有与散热孔21相匹配的防水透气膜5，可以避免外界环境的尘屑水汽等杂质进入灯体3内部造成污染，此外，一方面使用者可以利用定位卡块12和定位卡槽13构成的定位卡合结构，配合固定螺栓14的锁紧固定作用，将透明灯盖4和灯体3进行定位组装或拆卸，进而便于使用者对灯体3内部进行清理维护，另一方面使用者可以利用装配块2和装配槽1之间的螺纹连接作用，将热辐射灯泡6在灯体3上进行拆卸或组装，进而便于使用者对热辐射灯泡6进行更换。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。