1. 一种基于VR技术的楼盘全景展示台，包括底座（2）、驱动箱（4）、VR展示台主体（6）和清洁刷（19），其特征在于：所述底座（2）底部的四个拐角处均设置有万向轮（1），且底座（2）的内部均匀通过缓冲套（13）设置有承载板（3），所述承载板（3）的顶端固定有驱动箱（4），且驱动箱（4）内部的中央位置处设置有滚轴（14），所述驱动箱（4）内部的的一端固定有电机（12），且电机（12）的输出端与滚轴（14）连接，所述驱动箱（4）内部的两侧均设设置有转杆（15），所述转杆（15）的顶端均延伸至驱动箱（4）的外部，所述转杆（15）的外侧均套设有升降套（11），且升降套（11）的顶端固定有VR展示台主体（6），所述VR展示台主体（6）一侧的中央位置处设置有显示屏（9），且VR展示台主体（6）远离显示屏（9）的一侧设置有盖板（20），所述盖板（20）的内部的VR展示台主体（6）内分别设置有中央处理模块（21）、VR数据解析单元（22）以及无线通信模块（23）。

2. 根据权利要求1所述的一种基于VR技术的楼盘全景展示台，其特征在于：所述驱动箱（4）顶部的两端均固定有导向套（5），且导向套（5）的内部均设置有导向杆（10），所述导向杆（10）的顶端均与VR展示台主体（6）的底端固定连接。

3. 根据权1所述的一种基于VR技术的楼盘全景展示台，其特征在于：所述VR展示台主体（6）一侧的两端均设置有滑轨（8），且滑轨（8）之间竖向设置有滑动杆（7），所述滑动杆（7）靠近滑轨（8）一侧的两端均设置有与滑轨（8）相匹配的滑槽（18）。

4. 根据权1所述的一种基于VR技术的楼盘全景展示台，其特征在于：所述滑动杆（7）靠近VR展示台主体（6）的一侧设置有清洁刷（19），且清洁刷（19）为海绵材质。

5. 根据权利要求1所述的一种基于VR技术的楼盘全景展示台，其特征在于：所述缓冲套（13）的内部均匀通过刚性弹簧（25）设置有受压件（24），且受压件（24）的顶端均与承载板（3）的底端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种基于VR技术的楼盘全景展示台，其特征在于：所述滚轴（14）的两端均设置有第一齿轮（17），所述驱动箱（4）内部的转杆（15）上均设置有第二齿轮（16），且第二齿轮（16）均与第一齿轮（17）咬合。

7. 根据权利要求1所述的一种基于VR技术的楼盘全景展示台，其特征在于：所述转杆（15）顶部的外侧均设置有螺纹面，所述升降套（11）的内部均设置有与螺纹面相匹配的内螺纹。