一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及VR展示装置技术领域，具体为一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置。

背景技术

[0002] 随着社会生产力和科学技术的不断发展，各行各业对VR技术的需求日益旺盛，VR技术是通过计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感，售楼部在向顾客进行楼盘模型展示时往往也会用到VR投影技术，但是现有的售楼部楼盘模型用VR展示装置在实际使用时还是存在以下几点问题：

1. 普通的售楼部楼盘模型用VR展示装置往往存在着不易进行VR投影的高度调节和不易调节VR投影角度的缺点，这导致装置的功能性差；

2. 市面上现存的售楼部楼盘模型用VR展示装置还存在着结构单一和不易拆装维护的弊端；

3. 现有的售楼部楼盘模型用VR展示装置还普遍存在着未设置导向连接结构和不易与操作地面固定稳固的问题，这导致装置的使用效果不好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，以解决上述背景技术中提出的不易进行VR投影的高度调节和不易调节VR投影角度、结构单一和不易拆装维护以及未设置导向连接结构和不易与操作地面固定稳固的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，包括固定座、基板、装配板和机架，所述机架的底部固定有导气板，且机架的一端固定有基板，所述机架内部的顶端安装有固定座，且固定座的底部安装有定滑轮，所述机架内部的底端安装有壳体，且壳体内部的一端安装有伺服电机，伺服电机输出端壳体的内部安装有绕线辊，并且绕线辊和定滑轮之间缠绕有钢丝绳，所述钢丝绳远离绕线辊的一端安装有驱动板，且驱动板上活动连接有装配板。

[0005] 优选的，所述固定座的顶部和壳体的底部皆均匀焊接有预留插条，机架上均匀设置有与预留插条相匹配的预留插槽，且预留插条上设置有与机架连接的锁紧螺栓，使其便于使用者将固定座和壳体在机架上进行拆卸或组装。

[0006] 优选的，所述基板和导气板皆与机架之间构成一体化焊接结构，导气板内部的底端和吸附盘内部的顶端相连通，使其优化了装置的结构，通过焊接提升了装置整体结构的牢固性能。

[0007] 优选的，所述驱动板靠近基板一端的两侧皆固定有导向滑条，基板上均匀设置有与导向滑条相匹配的导向滑槽，使其提升了驱动板运行时的平稳效果。

[0008] 优选的，所述驱动板靠近基板一端的中间位置处焊接有连接挂环，钢丝绳远离绕线辊的一端固定有与连接挂环相匹配的连接挂钩，且连接挂环横向贯穿基板靠近绕线辊的一端，基板的中间位置处设置有与连接挂环相匹配的预留沟，使其便于使用者将驱动板和钢丝绳进行拆卸或组装。

[0009] 优选的，所述装配板上均匀设置有螺纹安装孔，装配板和驱动板之间均匀活动连接有伸缩臂，且伸缩臂上方的装配板和驱动板之间活动连接有电动伸缩杆，伸缩臂和电动伸缩杆皆设置有2个，使其提升了驱动板的稳固性能。

[0010] 优选的，所述导气板底部的两侧皆固定有吸附盘，且吸附盘的底部均匀设置有吸附孔，导气板的一侧固定有预留气管，预留气管上螺纹连接有密封塞，使其利用吸附盘和操作地面进行吸附固定，进而增强了装置的稳定性。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置通过安装有伺服电机、驱动板、绕线辊、电动伸缩杆和装配板，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面启动伺服电机，带动绕线辊旋转，实现对于钢丝绳的收放作用，进而带动和钢丝绳尾端固定的驱动板的上下运动，从而实对于装配板和其上安装的VR投影仪器的高度调节，另一方面使用者可以启动电动伸缩杆，改变装配板和驱动板之间的张开角度，进而实现对于驱动板和其上安装的VR投影仪器的使用角度的调整，从而通过在装置上设置投影高度调节机构和投影角度调节机构，提升了投影效果和VR展示效果；

（2）、该可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置通过安装有固定座、壳体、机架、驱动板和钢丝绳，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以利用连接挂环和连接挂钩构成的连接装配结构，将驱动板和钢丝绳进行拆卸或组装，便于装置的维护，另一方面使用者可以利用预留插条和预留插槽构成的插合连接结构，配合锁紧螺栓的锁紧固定作用，将固定座和壳体在机架上进行拆卸或组装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于拆装维护，增强了装置的实用性；

（3）、该可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置通过安装有预留气管、驱动板、导气板、吸附盘和基板，使得装置实际使用时，一方面驱动板运动时，其上固定的导向滑条会在基板上设置的导向滑槽内部滑动，从而利用导向滑条和导向滑槽构成的滑动导向结构，提升了驱动板运行时的平稳效果，另一方面通过在装配板的两侧皆和驱动板之间活动连接有伸缩臂，利用伸缩臂的连接限位作用，提升了驱动板的稳固性能，并且使用者可以打开预留气管上螺纹连接的密封塞，再通过预留气管利用抽气泵将导气板内部气体抽出，进而将和导气板内部相连通的两个吸附盘内部气体抽出，使得吸附盘底部的吸附孔内部产生负压，从而使得吸附盘和操作地面进行吸附固定，增强了装置的稳定性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置的导气板后视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置的驱动板正视剖面结构示意图；

图5为本实用新型一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置的基板侧视剖面结构示意图。

[0013] 图中：1、固定座；2、定滑轮；3、基板；4、导向滑槽；5、驱动板；6、装配板；7、机架；8、导气板；9、吸附盘；10、壳体；11、伺服电机；12、绕线辊；13、钢丝绳；14、锁紧螺栓；15、预留插槽；16、预留插条；17、预留气管；18、连接挂钩；19、连接挂环；20、导向滑条；21、电动伸缩杆；22、伸缩臂；23、预留沟。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015]      请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，包括固定座1、基板3、装配板6和机架7，机架7的底部固定有导气板8，且机架7的一端固定有基板3，机架7内部的顶端安装有固定座1，且固定座1的底部安装有定滑轮2，机架7内部的底端安装有壳体10，且壳体10内部的一端安装有伺服电机11，该伺服电机11的型号可为MR-J2S-10A，伺服电机11输出端壳体10的内部安装有绕线辊12，并且绕线辊12和定滑轮2之间缠绕有钢丝绳13，钢丝绳13远离绕线辊12的一端安装有驱动板5，且驱动板5上活动连接有装配板6，固定座1的顶部和壳体10的底部皆均匀焊接有预留插条16，机架7上均匀设置有与预留插条16相匹配的预留插槽15，且预留插条16上设置有与机架7连接的锁紧螺栓14；

使用时，使用者可以利用预留插条16和预留插槽15构成的插合连接结构，配合锁紧螺栓14的锁紧固定作用，将固定座1和壳体10在机架7上进行拆卸或组装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于拆装维护；

基板3和导气板8皆与机架7之间构成一体化焊接结构，导气板8内部的底端和吸附盘9内部的顶端相连通；

使其优化了装置的结构，通过焊接提升了装置整体结构的牢固性能；

驱动板5靠近基板3一端的两侧皆固定有导向滑条20，基板3上均匀设置有与导向滑条20相匹配的导向滑槽4；

使用时，伺服电机11启动，带动绕线辊12旋转，实现对于钢丝绳13的收放作用，进而带动和钢丝绳13尾端固定的驱动板5的上下运动，而驱动板5运动时，其上固定的导向滑条20会在基板3上设置的导向滑槽4内部滑动，从而利用导向滑条20和导向滑槽4构成的滑动导向结构，提升了驱动板5运行时的平稳效果；

驱动板5靠近基板3一端的中间位置处焊接有连接挂环19，钢丝绳13远离绕线辊12的一端固定有与连接挂环19相匹配的连接挂钩18，且连接挂环19横向贯穿基板3靠近绕线辊12的一端，基板3的中间位置处设置有与连接挂环19相匹配的预留沟23；

使用时，使用者可以利用连接挂环19和连接挂钩18构成的连接装配结构，将驱动板5和钢丝绳13进行拆卸或组装，便于装置的维护；

装配板6上均匀设置有螺纹安装孔，装配板6和驱动板5之间均匀活动连接有伸缩臂22，且伸缩臂22上方的装配板6和驱动板5之间活动连接有电动伸缩杆21，该电动伸缩杆21的型号可为NKLA22，伸缩臂22和电动伸缩杆21皆设置有2个；

使用时，启动电动伸缩杆21可以改变装配板6和驱动板5之间的张开角度，进而实现对于驱动板5使用角度的调整，并且通过在装配板6的两侧皆和驱动板5之间活动连接有伸缩臂22，利用伸缩臂22的连接限位作用，提升了驱动板5的稳固性能；

导气板8底部的两侧皆固定有吸附盘9，且吸附盘9的底部均匀设置有吸附孔，导气板8的一侧固定有预留气管17，预留气管17上螺纹连接有密封塞；

使用时，使用者可以打开预留气管17上螺纹连接的密封塞，再通过预留气管17利用抽气泵将导气板8内部气体抽出，进而将和导气板8内部相连通的两个吸附盘9内部气体抽出，使得吸附盘9底部的吸附孔内部产生负压，从而使得吸附盘9和操作地面进行吸附固定，增强了装置的稳定性。

[0016]     工作原理：使用时，外接电源，使用者首先将装置搬运至适宜的操作位置，然后使用者可以打开预留气管17上螺纹连接的密封塞，再通过预留气管17利用抽气泵将导气板8内部气体抽出，进而将和导气板8内部相连通的两个吸附盘9内部气体抽出，使得吸附盘9底部的吸附孔内部产生负压，从而使得吸附盘9和操作地面进行吸附固定，增强了装置的稳定性，继而使用者可以利用装配板6上设置的螺纹安装孔的作用，通过螺丝将VR投影仪器安装在装配板6上，然后使用者可以根据VR投影的效果和需求，一方面启动伺服电机11，带动绕线辊12旋转，实现对于钢丝绳13的收放作用，进而带动和钢丝绳13尾端固定的驱动板5的上下运动，从而实对于装配板6和其上安装的VR投影仪器的高度调节，另一方面使用者可以启动电动伸缩杆21，改变装配板6和驱动板5之间的张开角度，进而实现对于驱动板5和其上安装的VR投影仪器的使用角度的调整，从而通过在装置上设置投影高度调节机构和投影角度调节机构，提升了投影效果和VR展示效果，同时装置具体使用时，一方面驱动板5运动时，其上固定的导向滑条20会在基板3上设置的导向滑槽4内部滑动，从而利用导向滑条20和导向滑槽4构成的滑动导向结构，提升了驱动板5运行时的平稳效果，另一方面通过在装配板6的两侧皆和驱动板5之间活动连接有伸缩臂22，利用伸缩臂22的连接限位作用，提升了驱动板5的稳固性能，此外，一方面使用者可以利用连接挂环19和连接挂钩18构成的连接装配结构，将驱动板5和钢丝绳13进行拆卸或组装，便于装置的维护，另一方面使用者可以利用预留插条16和预留插槽15构成的插合连接结构，配合锁紧螺栓14的锁紧固定作用，将固定座1和壳体10在机架7上进行拆卸或组装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于拆装维护，增强了装置的实用性。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。