一种演唱会呈现用的互动舞台装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及互动舞台技术领域，具体为一种演唱会呈现用的互动舞台装置。

背景技术

[0002] 目前，我国演唱设备行业发展迅速，用于演唱的设备也多种多样，但是仍然面临着很多方面的难题，在演唱设备中舞台也是极为重要的一部分，现有的演唱会呈现用的互动舞台装置，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：首先，现有的演唱会呈现用的互动舞台装置，在使用过程中，没有突出设计，使得中心位置无法更加显眼；其次，现有的演唱会呈现用的互动舞台装置，在使用过程中，没有设置旋转结构，需要表演人员自行进行方位的调节；第三，现有的演唱会呈现用的互动舞台装置，在使用过程中，拼装操作较为复杂，使对装置使用时较为不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种演唱会呈现用的互动舞台装置，以解决上述背景技术中提出的中心位置无法更加显眼，没有设置旋转结构，拼装操作较为复杂等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种演唱会呈现用的互动舞台装置，包括舞台主体、第一拼搭块、第二拼搭块和底座，所述舞台主体内部的中间位置设置有通槽，且通槽的内部活动连接有环形卡板，所述通槽内部的底端设置有底座，所述底座的顶端设置有抬升板，且抬升板底端的两侧皆活动连接有第一支杆，所述舞台主体内部的一侧设置有第二拼搭块，且第二拼搭块一侧的两端皆固定连接有第二固定块，所述第二拼搭块的一侧设置有第一拼搭块，且第一拼搭块的一侧活动连接有套框，所述第一拼搭块一侧的顶端安装有控制面板。

[0005] 优选的，所述第一拼搭块一侧的两端皆固定连接有第一固定块，且第一固定块内部的顶端设置有插孔。

[0006] 优选的，所述抬升板底端的两侧皆固定连接有伸缩杆，且伸缩杆的底端固定连接有滑轮。

[0007] 优选的，所述第一支杆的底端活动连接有螺旋套，且螺旋套的底端活动连接有第二支杆，所述螺旋套的内部活动连接有螺旋杆，且螺旋杆的一侧安装有第一电机。

[0008] 优选的，所述底座顶端的外侧设置有滑轨，且底座顶端的中间位置活动连接有转动板。

[0009] 优选的，所述转动板底端的中间位置设置有转动轴，且转动板顶端的中间位置安装有第二电机。

[0010] 优选的，所述套框外部的两侧皆固定连接有固定螺母，且固定螺母的内部活动连接有限位螺栓。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种演唱会呈现用的互动舞台装置，通过在环形卡板的内部设置的抬升板，第一电机可以带动螺旋杆转动，则螺旋杆外部连接的螺旋套可以带动第一支杆与第二支杆在螺旋杆上移动，则第一支杆与第二支杆之间的角度会发生改变，则使第二支杆与第一支杆会推动抬升板进行高度的调节，从而使站在抬升板顶端的表演人员更加的显眼，达到突出目的。

[0012] （2）该种演唱会呈现用的互动舞台装置，通过在底座的顶端活动连接的转动板，第二电机可以带动转动板通过转动轴转动，从而使转动板顶端设置的抬升板可以相应的转动，且抬升板会带动伸缩杆底端连接的滑轮在滑轨上滑动，从而可以保证抬升板转动中的平稳性，则可以自动进行表演者表演位置的调节，方便了装置的使用，使表演者可以更方便的进行互动。

[0013] （3）该种演唱会呈现用的互动舞台装置，通过在第一拼搭块的一侧设置的第二拼搭块，将多个第一拼搭块与第二拼搭块靠近拼接后，第一固定块与第二固定块会紧贴，此时可以将套框套在第一固定块与第二固定块的外部，然后可以在固定螺母内部转动限位螺栓，则限位螺栓可以在固定螺母内部移动，并使限位螺栓插入插孔内部，从而实现第一拼搭块与第二拼搭块之间的固定安装，然后可以将环形卡板卡入通槽内部，从而实现装置的安装，则可以方便的对装置进行安装使用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种演唱会呈现用的互动舞台装置的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种演唱会呈现用的互动舞台装置的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种演唱会呈现用的互动舞台装置的抬升板正视结构示意图；

图4为本实用新型一种演唱会呈现用的互动舞台装置的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型一种演唱会呈现用的互动舞台装置的图3中B处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、舞台主体；101、通槽；102、环形卡板；2、控制面板；3、第一拼搭块；301、插孔；302、第一固定块；4、第二拼搭块；401、第二固定块；5、抬升板；501、第一支杆；502、伸缩杆；503、第二支杆；504、螺旋套；505、螺旋杆；506、第一电机；507、滑轮；6、底座；601、转动板；602、转动轴；603、第二电机；604、滑轨；7、套框；701、限位螺栓；702、固定螺母。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种演唱会呈现用的互动舞台装置，包括舞台主体1、第一拼搭块3、第二拼搭块4和底座6，舞台主体1内部的中间位置设置有通槽101，且通槽101的内部活动连接有环形卡板102，通槽101内部的底端设置有底座6，底座6顶端的外侧设置有滑轨604，且底座6顶端的中间位置活动连接有转动板601，转动板601底端的中间位置设置有转动轴602，且转动板601顶端的中间位置安装有第二电机603，第二电机603可以带动转动板601通过转动轴602转动，从而使转动板601顶端设置的抬升板5可以相应的转动，且抬升板5会带动伸缩杆502底端连接的滑轮507在滑轨604上滑动，从而可以保证抬升板5转动中的平稳性，则可以自动进行表演者表演位置的调节；

底座6的顶端设置有抬升板5，且抬升板5底端的两侧皆活动连接有第一支杆501，抬升板5底端的两侧皆固定连接有伸缩杆502，且伸缩杆502的底端固定连接有滑轮507，第一支杆501的底端活动连接有螺旋套504，且螺旋套504的底端活动连接有第二支杆503，螺旋套504的内部活动连接有螺旋杆505，且螺旋杆505的一侧安装有第一电机506，第二支杆503与第一支杆501会推动抬升板5进行高度的调节，从而使站在抬升板5顶端的表演人员更加的显眼，达到突出目的；

舞台主体1内部的一侧设置有第二拼搭块4，且第二拼搭块4一侧的两端皆固定连接有第二固定块401，第二拼搭块4的一侧设置有第一拼搭块3，第一拼搭块3一侧的两端皆固定连接有第一固定块302，且第一固定块302内部的顶端设置有插孔301，且第一拼搭块3的一侧活动连接有套框7，套框7外部的两侧皆固定连接有固定螺母702，且固定螺母702的内部活动连接有限位螺栓701，可以在固定螺母702内部转动限位螺栓701，则限位螺栓701可以在固定螺母702内部移动，并使限位螺栓701插入插孔301内部，从而实现第一拼搭块3与第二拼搭块4之间的固定安装；

第一拼搭块3一侧的顶端安装有控制面板2，控制面板2的输出端通过导线与第一电机506、第二电机603的输入端电连接，该第一电机506、第二电机603型号可以为YL-7112。

[0018] 工作原理：使用时，将多个第一拼搭块3与第二拼搭块4靠近拼接后，第一固定块302与第二固定块401会紧贴，此时可以将套框7套在第一固定块302与第二固定块401的外部，然后可以在固定螺母702内部转动限位螺栓701，则限位螺栓701可以在固定螺母702内部移动，并使限位螺栓701插入插孔301内部，从而实现第一拼搭块3与第二拼搭块4之间的固定安装，然后可以将环形卡板102卡入通槽101内部，从而实现装置的安装，则可以方便的对装置进行安装使用，第二电机603可以带动转动板601通过转动轴602转动，从而使转动板601顶端设置的抬升板5可以相应的转动，且抬升板5会带动伸缩杆502底端连接的滑轮507在滑轨604上滑动，从而可以保证抬升板5转动中的平稳性，则可以自动进行表演者表演位置的调节，方便了装置的使用，使表演者可以更方便的进行互动，第一电机506可以带动螺旋杆505转动，则螺旋杆505外部连接的螺旋套504可以带动第一支杆501与第二支杆503在螺旋杆505上移动，则第一支杆501与第二支杆503之间的角度会发生改变，则使第二支杆503与第一支杆501会推动抬升板5进行高度的调节，从而使站在抬升板5顶端的表演人员更加的显眼，达到突出目的。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。