1. 一种DC/AC电源适配器，包括适配器主体（1）、卡线块（3）、上保护套（5）和下保护套（6），其特征在于：所述适配器主体（1）外部的顶端活动连接有上保护套（5），且适配器主体（1）外部的底端活动连接有下保护套（6），所述适配器主体（1）一侧的中间位置设置有安装线槽（103），且安装线槽（103）的内部固定连接有多个电极柱（104），所述适配器主体（1）一侧的中间位置活动连接有连接板（2），且连接板（2）的顶端固定连接有拉环（202），所述上保护套（5）顶端的中间位置固定连接有卡线块（3），且保护套（5）的外部活动连接有弹性套圈（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种DC/AC电源适配器，其特征在于：所述适配器主体（1）一侧的中间位置固定连接有连接线（101），且适配器主体（1）两侧的两端皆设置有凹槽（102）。

3. 根据权利要求1所述的一种DC/AC电源适配器，其特征在于：所述连接板（2）的两侧皆固定连接有弹性绳（201），且连接板（2）的一侧固定连接有多个套筒（203），所述套筒（203）的内径大小与电极柱（104）的外径大小相匹配。

4. 根据权利要求1所述的一种DC/AC电源适配器，其特征在于：所述卡线块（3）内部的两侧皆固定连接有弹簧（301），且卡线块（3）内部顶端的两侧皆设置有滑动槽（303）。

5. 根据权利要求1所述的一种DC/AC电源适配器，其特征在于：所述弹簧（301）的一侧滑动连接有挤压块（302），且挤压块（302）顶端的一侧固定连接有拉杆（304）。

6. 根据权利要求1所述的一种DC/AC电源适配器，其特征在于：所述上保护套（5）内部底端的两侧皆设置有限位槽（502），且上保护套（5）外部的两侧皆设置有槽口（501）。

7. 根据权利要求1所述的一种DC/AC电源适配器，其特征在于：所述下保护套（6）顶端的两侧皆固定连接有限位柱（601），且下保护套（6）内部底端的两侧皆固定连接有凸块（602）。