一种DC/AC电源适配器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电源适配器技术领域，具体为一种DC/AC电源适配器。

背景技术

[0002] AC/DC电源适配器又叫外置电源，是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备，它能将100-240V交流电压转为电器设备正常工作的直流模式，现有的DC/AC电源适配器，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

1、现有的DC/AC电源适配器，在使用过程中，外部没有保护结构，容易在使用中受到碰撞而导致损坏；

2、现有的DC/AC电源适配器，在使用过程中，没有设置收线结构，使对其整理收放时较为不便；

3、现有的DC/AC电源适配器，在使用过程中，灰尘会进入接线槽内部，影响适配器的使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种DC/AC电源适配器，以解决上述背景技术中提出的外部没有保护结构，没有设置收线结构，灰尘会进入接线槽内部等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种DC/AC电源适配器，包括适配器主体、卡线块、上保护套和下保护套，所述适配器主体外部的顶端活动连接有上保护套，且适配器主体外部的底端活动连接有下保护套，所述适配器主体一侧的中间位置设置有安装线槽，且安装线槽的内部固定连接有多个电极柱，所述适配器主体一侧的中间位置活动连接有连接板，且连接板的顶端固定连接有拉环，所述上保护套顶端的中间位置固定连接有卡线块，且上保护套的外部活动连接有弹性套圈。

[0005] 优选的，所述适配器主体一侧的中间位置固定连接有连接线，且适配器主体两侧的两端皆设置有凹槽。

[0006] 优选的，所述连接板的两侧皆固定连接有弹性绳，且连接板的一侧固定连接有多个套筒，所述套筒的内径大小与电极柱的外径大小相匹配。

[0007] 优选的，所述卡线块内部的两侧皆固定连接有弹簧，且卡线块内部顶端的两侧皆设置有滑动槽。

[0008] 优选的，所述弹簧的一侧滑动连接有挤压块，且挤压块顶端的一侧固定连接有拉杆。

[0009] 优选的，所述上保护套内部底端的两侧皆设置有限位槽，且上保护套外部的两侧皆设置有槽口。

[0010] 优选的，所述下保护套顶端的两侧皆固定连接有限位柱，且下保护套内部底端的两侧皆固定连接有凸块。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种DC/AC电源适配器，通过在适配器主体外部的两侧设置的上保护套与下保护套，上保护套与下保护套可以通过凸块分别卡入适配器主体两侧的凹槽内部，且下保护套可以带动限位柱插入限位槽内部，且可以将弹性套圈套在两侧的槽口内部，从而实现上保护套与下保护套之间的安装连接，使适配器主体可以被包裹在其内部，从而实现对电源适配器的保护，避免了其在使用中受到碰撞而导致损坏。

[0012] （2）该种DC/AC电源适配器，通过在上保护套顶端的中间位置固定连接的卡线块，可以拉动两侧的拉杆带动挤压块在卡线块内部的两侧滑动，从而使挤压块可以挤压弹簧，此时可以将收卷后的连接线卡入卡线块内部，则挤压块会受到弹簧的弹力对连接线进行挤压，从而实现对连接线的限位固定，则可以方便的对电源适配器进行收放。

[0013] （3）该种DC/AC电源适配器，通过在适配器主体的一侧活动连接的连接板，连接板可以带动套筒卡入安装线槽内部，并可以使套筒套在电极柱的外部，从而使连接板可以对安装线槽进行遮挡，避免安装线槽内部进入较多灰尘影响使用，且弹性绳的设置，可以保证连接板卡入安装线槽内部不会掉落，且可以拉动拉环带动连接板从安装线槽内部脱离，对安装线槽进行接线安装使用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种DC/AC电源适配器的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种DC/AC电源适配器的适配器主体正视结构示意图；

图3为本实用新型一种DC/AC电源适配器的上保护套侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种DC/AC电源适配器的卡线块正视结构示意图；

图5为本实用新型一种DC/AC电源适配器的适配器主体仰视结构示意图。

[0015] 图中：1、适配器主体；101、连接线；102、凹槽；103、安装线槽；104、电极柱；2、连接板；201、弹性绳；202、拉环；203、套筒；3、卡线块；301、弹簧；302、挤压块；303、滑动槽；304、拉杆；4、弹性套圈；5、上保护套；501、槽口；502、限位槽；6、下保护套；601、限位柱；602、凸块。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种DC/AC电源适配器，包括适配器主体1、卡线块3、上保护套5和下保护套6，适配器主体1外部的顶端活动连接有上保护套5，上保护套5内部底端的两侧皆设置有限位槽502，且上保护套5外部的两侧皆设置有槽口501，且适配器主体1外部的底端活动连接有下保护套6，下保护套6顶端的两侧皆固定连接有限位柱601，且下保护套6内部底端的两侧皆固定连接有凸块602，上保护套5与下保护套6可以通过凸块602分别卡入适配器主体1两侧的凹槽102内部，且下保护套6可以带动限位柱601插入限位槽502内部；

适配器主体1一侧的中间位置设置有安装线槽103，且安装线槽103的内部固定连接有多个电极柱104，适配器主体1一侧的中间位置固定连接有连接线101，且适配器主体1两侧的两端皆设置有凹槽102，适配器主体1一侧的中间位置活动连接有连接板2，且连接板2的顶端固定连接有拉环202，连接板2的两侧皆固定连接有弹性绳201，且连接板2的一侧固定连接有多个套筒203，套筒203的内径大小与电极柱104的外径大小相匹配，使连接板2可以对安装线槽103进行遮挡，避免安装线槽103内部进入较多灰尘影响使用；

上保护套5顶端的中间位置固定连接有卡线块3，卡线块3内部的两侧皆固定连接有弹簧301，且卡线块3内部顶端的两侧皆设置有滑动槽303，弹簧301的一侧滑动连接有挤压块302，且挤压块302顶端的一侧固定连接有拉杆304，挤压块302会受到弹簧301的弹力对连接线101进行挤压，从而实现对连接线101的限位固定，则可以方便的对电源适配器进行收放；

上保护套5的外部活动连接有弹性套圈4，可以将弹性套圈4套在两侧的槽口501内部，从而实现上保护套5与下保护套6之间的安装连接。

[0018] 工作原理：使用时，连接板2可以带动套筒203卡入安装线槽103内部，并可以使套筒203套在电极柱104的外部，从而使连接板2可以对安装线槽103进行遮挡，避免安装线槽103内部进入较多灰尘影响使用，且弹性绳201的设置，可以保证连接板2卡入安装线槽103内部不会掉落，且可以拉动拉环202带动连接板2从安装线槽103内部脱离，对安装线槽103进行接线安装使用，上保护套5与下保护套6可以通过凸块602分别卡入适配器主体1两侧的凹槽102内部，且下保护套6可以带动限位柱601插入限位槽502内部，且可以将弹性套圈4套在两侧的槽口501内部，从而实现上保护套5与下保护套6之间的安装连接，使适配器主体1可以被包裹在其内部，从而实现对电源适配器的保护，避免了其在使用中受到碰撞而导致损坏，可以拉动两侧的拉杆304带动挤压块302在卡线块3内部的两侧滑动，从而使挤压块302可以挤压弹簧301，此时可以将收卷后的连接线101卡入卡线块3内部，则挤压块302会受到弹簧301的弹力对连接线101进行挤压，从而实现对连接线101的限位固定，则可以方便的对电源适配器进行收放。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。