一种可降低干扰的DC/DC电源交换器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及DC电源交换器技术领域，具体为一种可降低干扰的DC/DC电源交换器。

背景技术

[0002] 随着电子设备的普遍使用和家电的智能化发展，需要为家电内部的电子设备进行供电，以及对这些电子设备进行数据交换，大部分电气设备需要相对稳定的电压振幅以及相对稳定的频率，使用用于平滑的电容元件以及用于将通常经由交流电流或电压转换为直流电流或电压，来形成稳定的电源动力，现有的DC电源交换器在使用时仍有一些不足有待改进。

[0003] 现今市场上的此类DC电源交换器种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

（1）现有的此类DC电源交换器在使用时一般不便于快速的散热，从而严重的影响了DC电源交换器使用时的便利程度；

（2）现有的此类DC电源交换器在使用时一般不便于高效的抗干扰功能，从而大大的影响了DC电源交换器使用时的稳定性；

（3）现有的此类DC电源交换器在使用时一般不便于线缆可靠的固定，从而给日常使用带来了一定困扰。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，以解决上述背景技术中提出DC电源交换器不便于快速的散热，高效的抗干扰功能，线缆可靠的固定的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，包括交换器箱、支撑机构、卡座、限位块和屏蔽罩，所述交换器箱的内部设有屏蔽罩，且屏蔽罩一侧的交换器箱内壁上设有四组卡座，并且卡座的顶端与交换器箱固定连接，所述卡座的底端皆设有支撑机构，且支撑机构下方的交换器箱内部安装有卡紧座，并且卡紧座的外壁上设有卡紧机构，所述屏蔽罩一侧的交换器箱内部安装有线路板，且线路板的底端与交换器箱固定连接，并且线路板的顶端安装有处理器，所述处理器的顶端设有支撑架，且支撑架的内部设有四组加长螺栓，并且加长螺栓的顶端皆固定有限位块。

[0006] 优选的，所述限位块下方的加长螺栓表面套装有支撑弹簧，且支撑弹簧的底端与支撑架固定连接。

[0007] 优选的，所述支撑架的顶端安装有风扇，且风扇的底端与支撑架固定连接。

[0008] 优选的，所述支撑机构的内部依次设置有限位弹簧、支撑套、转接架以及限位杆，所述屏蔽罩一侧的卡座底端安装有限位杆，且限位杆的表面套装有支撑套，并且支撑套的外壁上安装有转接架，实现了DC电源交换器高效的抗干扰功能。

[0009] 优选的，所述支撑套上方的限位杆表面套装有限位弹簧，且限位弹簧的顶端与卡座固定连接。

[0010] 优选的，所述卡紧机构的内部依次设置有卡紧环、支架、螺母以及螺栓杆，所述卡紧座的外壁上安装有卡紧环，且卡紧环靠近卡紧座的一端安装有螺栓杆。

[0011] 优选的，所述螺栓杆一侧的卡紧座外壁上安装有支架，且支架的内部设有螺母，实现了DC电源交换器线缆可靠的固定。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该DC电源交换器不仅实现了DC电源交换器高效的抗干扰功能，增加了DC电源交换器线缆连接时的稳定性，而且降低了DC电源交换器元器件老化的速度；

（1）通过将外部线缆与线路板进行连接，当处理器长时间工作时会产生大量的热量，风扇对处理器进行鼓风散热，支撑架通过加长螺栓与线路板连接一起，在限位块的配合下，支撑弹簧对支撑架进行弹性支撑，支撑架对风扇和处理器进行支撑来加快处理器的散热，实现了DC电源交换器快速的散热，降低了DC电源交换器元器件老化的速度；

（2）通过将屏蔽罩安装在交换器箱的内部，屏蔽罩对DC电源交换器进行电磁防护来降低外部的干扰，限位杆与卡座固定一起，限位弹簧对支撑套弹性支撑，支撑套通过转接架与屏蔽罩进行连接，由限位杆对屏蔽罩进行弹性支撑，使屏蔽罩始终与交换器箱内壁接触，实现了DC电源交换器高效的抗干扰功能，方便了DC电源交换器内部元件的安装；

（3）通过将DC电源交换器的线缆插入卡紧环的内部，在卡紧座的支撑下，螺栓杆插入支架的内部，旋转螺母，在螺栓杆和螺母的配合下对螺栓杆进行夹紧，从而将卡紧环与卡紧座固定一起，卡紧环对线缆进行夹持，实现了DC电源交换器线缆可靠的固定，增加了DC电源交换器线缆连接时的稳定性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种可降低干扰的DC/DC电源交换器的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种可降低干扰的DC/DC电源交换器的风扇俯视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种可降低干扰的DC/DC电源交换器的卡紧机构剖视结构示意图；

图4为本实用新型一种可降低干扰的DC/DC电源交换器的支撑机构剖视结构示意图；

图5为本实用新型一种可降低干扰的DC/DC电源交换器的卡紧座侧视剖面结构示意图。

[0014] 图中：1、交换器箱；2、支撑机构；201、限位弹簧；202、支撑套；203、转接架；204、限位杆；3、卡座；4、卡紧座；5、卡紧机构；501、卡紧环；502、支架；503、螺母；504、螺栓杆；6、线路板；7、风扇；8、处理器；9、支撑架；10、加长螺栓；11、支撑弹簧；12、限位块；13、屏蔽罩。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，包括交换器箱1、支撑机构2、卡座3、限位块12和屏蔽罩13，交换器箱1的内部设有屏蔽罩13，且屏蔽罩13一侧的交换器箱1内壁上设有四组卡座3，并且卡座3的顶端与交换器箱1固定连接，卡座3的底端皆设有支撑机构2，且支撑机构2下方的交换器箱1内部安装有卡紧座4，并且卡紧座4的外壁上设有卡紧机构5，屏蔽罩13一侧的交换器箱1内部安装有线路板6，且线路板6的底端与交换器箱1固定连接，并且线路板6的顶端安装有处理器8，处理器8的顶端设有支撑架9，且支撑架9的内部设有四组加长螺栓10，并且加长螺栓10的顶端皆固定有限位块12，限位块12下方的加长螺栓10表面套装有支撑弹簧11，且支撑弹簧11的底端与支撑架9固定连接，支撑架9的顶端安装有风扇7，且风扇7的底端与支撑架9固定连接；

使用时通过将外部线缆与线路板6进行连接，当处理器8长时间工作时会产生大量的热量，风扇7对处理器8进行鼓风散热，支撑架9通过加长螺栓10与线路板6连接一起，在限位块12的配合下，支撑弹簧11对支撑架9进行弹性支撑，支撑架9对风扇7和处理器8进行支撑来加快处理器8的散热，实现了DC电源交换器快速的散热，降低了DC电源交换器元器件老化的速度；

支撑机构2的内部依次设置有限位弹簧201、支撑套202、转接架203以及限位杆204，屏蔽罩13一侧的卡座3底端安装有限位杆204，且限位杆204的表面套装有支撑套202，并且支撑套202的外壁上安装有转接架203，支撑套202上方的限位杆204表面套装有限位弹簧201，且限位弹簧201的顶端与卡座3固定连接；

使用时通过将屏蔽罩13安装在交换器箱1的内部，屏蔽罩13对DC电源交换器进行电磁防护来降低外部的干扰，限位杆204与卡座3固定一起，限位弹簧201对支撑套202弹性支撑，支撑套202通过转接架203与屏蔽罩13进行连接，由限位杆204对屏蔽罩13进行弹性支撑，使屏蔽罩13始终与交换器箱1内壁接触，实现了DC电源交换器高效的抗干扰功能，方便了DC电源交换器内部元件的安装；

卡紧机构5的内部依次设置有卡紧环501、支架502、螺母503以及螺栓杆504，卡紧座4的外壁上安装有卡紧环501，且卡紧环501靠近卡紧座4的一端安装有螺栓杆504，螺栓杆504一侧的卡紧座4外壁上安装有支架502，且支架502的内部设有螺母503；

使用时通过将DC电源交换器的线缆插入卡紧环501的内部，在卡紧座4的支撑下，螺栓杆504插入支架502的内部，旋转螺母503，在螺栓杆504和螺母503的配合下对螺栓杆504进行夹紧，从而将卡紧环501与卡紧座4固定一起，卡紧环501对线缆进行夹持，实现了DC电源交换器线缆可靠的固定，增加了DC电源交换器线缆连接时的稳定性。

[0017] 工作原理：使用时，首先通过将外部线缆与线路板6进行连接，当处理器8长时间工作时会产生大量的热量，风扇7对处理器8进行鼓风散热，支撑架9通过加长螺栓10与线路板6连接一起，在限位块12的配合下，支撑弹簧11对支撑架9进行弹性支撑，支撑架9对风扇7和处理器8进行支撑来加快处理器8的散热，实现DC电源交换器快速的散热，降低DC电源交换器元器件老化的速度，之后通过将屏蔽罩13安装在交换器箱1的内部，屏蔽罩13对DC电源交换器进行电磁防护来降低外部的干扰，限位杆204与卡座3固定一起，限位弹簧201对支撑套202弹性支撑，支撑套202通过转接架203与屏蔽罩13进行连接，由限位杆204对屏蔽罩13进行弹性支撑，使屏蔽罩13始终与交换器箱1内壁接触，实现DC电源交换器高效的抗干扰功能，方便DC电源交换器内部元件的安装，再通过将DC电源交换器的线缆插入卡紧环501的内部，在卡紧座4的支撑下，螺栓杆504插入支架502的内部，旋转螺母503，在螺栓杆504和螺母503的配合下对螺栓杆504进行夹紧，从而将卡紧环501与卡紧座4固定一起，卡紧环501对线缆进行夹持，实现DC电源交换器线缆可靠的固定，增加DC电源交换器线缆连接时的稳定性，来完成DC电源交换器的使用工作。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。