一种稳定性好的DCDC电源装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电源装置技术领域，具体为一种稳定性好的DCDC电源装置。

背景技术

[0002] DCDC电源装置是一种组合式电源，采用了先进的高频开关整流模块变换技术、智能控制技术和专业的防雷技术，能提供安全的稳定电源，广泛应用于各种交换设备、微波通信、移动基站和光纤传输等通信系统中，其输入电压低，输出电压高，功率大，体积小。

[0003] 现今市场上的此类DCDC电源装置种类繁多，基本可以工业生产使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的此类DCDC电源装置在安装过程中较为不便，难以根据工作人员的需要提供合适的安装方式，降低了DCDC电源装置前期的安装便捷性；

（2）现有的此类DCDC电源装置在安装完毕后，电源输出的稳定性较低，其工作可靠性有所降低；

（3）现有的此类DCDC电源装置在长时间工作后，其内部滞留有大量热量，导致装置内部的电器设备长期处于高温环境中工作，对装置的使用寿命造成不利影响。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种稳定性好的DCDC电源装置，以解决上述背景技术中提出装置安装便捷性较低、工作可靠性有限以及散热性能不佳的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种稳定性好的DCDC电源装置，包括电源柜、高频变压器、整流滤波器、输入波电路板和输出波电路板，所述电源柜内部的一侧安装有高频变压器，且高频变压器一侧的电源柜内部安装有整流滤波器，所述电源柜一侧的内壁上安装有中央处理器，且中央处理器一侧的电源柜内壁上安装有空气开关模块，所述电源柜内部的一端安装有降压单元，且降压单元的一侧电源柜内部安装有DC/DC电源变换模块，所述电源柜内部的一端安装有稳压器，所述电源柜一侧的内壁上安装有输入波电路板，所述电源柜顶端的一侧安装有支板，且支板表面的一侧安装有定位销，所述电源柜内部的一侧安装有输出波电路板，所述电源柜表面的一侧活动安装有门板，所述电源柜的一侧设置有装置主板。

[0007] 优选的，所述电源柜一侧的外壁上设置有散热槽，且散热槽一侧的电源柜外壁上安装有接头。

[0008] 优选的，所述电源柜一侧的外壁上安装有吸附箱,吸附箱设置有两组，且吸附箱内部的一侧安装有聚乙烯滤网，所述吸附箱一侧的外壁上安装有散热风扇。

[0009] 优选的，所述装置主板表面的一侧设置有第一安装孔,第一安装孔可与定位销螺纹配合，装置主板的表面的拐角位置处设置有第二安装孔。

[0010] 优选的，所述装置主板表面的两侧皆安装有连接架，且连接架表面的一侧设置有预制孔。

[0011] 优选的，所述装置主板一侧的外壁上固定有轨道,轨道设置有两组，且轨道表面的一侧滑动安装有导向滑块。

[0012] 优选的，所述连接架顶端的一侧固定有背板，且背板表面的一侧设置有内螺纹孔。

[0013] 优选的，所述导向滑块一侧的外壁上安装有连接块,连接块的一端与电源柜的外壁固定连接。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种稳定性好的DCDC电源装置不仅便于工作人员的安装以及后期维护的便捷性，提升电源装置的工作稳定性，还避免电源柜内部的电器零部件处于高温环境中，延长装置的使用寿命；

（1）通过设置有预制孔和轨道，将连接架的底端放置在安装面的顶端，随后取出螺钉将其依次打入预制孔的内部，从而利用连接架、装置主板为电源柜提供一个支撑架，在使用电源柜时，工作人员可手动上拉电源柜，使其带动背部的连接块、导向滑块在轨道上滑动，此时电源柜的相对高度被调节，高度确定完毕后，将定位销打入支板、第一安装孔的内部，从而完成电源柜的安装工作，使其便于工作人员的安装以及后期维护的便捷性；

（2）通过设置有高频变压器和整流滤波器，通过输入波电路板、输出波电路板以及DC/DC电源变换模块的相互配合，得到一个输出电压高、输出功率大的电源模块，在该过程中，经高频变压器隔离降压后通过整流滤波器输出直流，供设备使用，并通过稳压器进行电压的稳定，从而提升电源装置的工作稳定性；

（3）通过设置有吸附箱和聚乙烯滤网，在装置工作时，开启散热风扇进行工作，散热风扇可将电源柜内部的热空气通过吸附箱送出外部，散热槽起到气体交换的作用，该过程中吸附箱内部的聚乙烯滤网可起到防尘的作用，从而避免电源柜内部的电器零部件处于高温环境中，延长装置的使用寿命。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种稳定性好的DCDC电源装置的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种稳定性好的DCDC电源装置的后视结构示意图；

图3为本实用新型一种稳定性好的DCDC电源装置的侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种稳定性好的DCDC电源装置图3中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型一种稳定性好的DCDC电源装置的连接架俯视结构示意图；

图中：1、电源柜；2、高频变压器；3、整流滤波器；4、中央处理器；5、空气开关模块；6、降压单元；7、DC/DC电源变换模块；8、输入波电路板；9、定位销；10、输出波电路板；11、稳压器；12、门板；13、装置主板；14、第一安装孔；15、第二安装孔；16、内螺纹孔；17、连接架；18、支板；19、散热槽；20、接头；21、吸附箱；22、散热风扇；23、聚乙烯滤网；24、轨道；25、导向滑块；26、连接块；27、背板；28、预制孔。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种稳定性好的DCDC电源装置，包括电源柜1、高频变压器2、整流滤波器3、输入波电路板8和输出波电路板10，电源柜1内部的一侧安装有高频变压器2，且高频变压器2一侧的电源柜1内部安装有整流滤波器3，电源柜1一侧的内壁上安装有中央处理器4，且中央处理器4一侧的电源柜1内壁上安装有空气开关模块5，电源柜1内部的一端安装有降压单元6，且降压单元6的一侧电源柜1内部安装有DC/DC电源变换模块7，电源柜1内部的一端安装有稳压器11，电源柜1一侧的内壁上安装有输入波电路板8，电源柜1顶端的一侧安装有支板18，且支板18表面的一侧安装有定位销9，电源柜1内部的一侧安装有输出波电路板10，电源柜1表面的一侧活动安装有门板12，电源柜1的一侧设置有装置主板13；

通过输入波电路板8、输出波电路板10以及DC/DC电源变换模块7的相互配合，得到一个输出电压高、输出功率大的电源模块，在该过程中，经高频变压器2隔离降压后通过整流滤波器3输出直流，供设备使用，并通过稳压器11进行电压的稳定，从而提升电源装置的工作稳定性；

电源柜1一侧的外壁上设置有散热槽19，且散热槽19一侧的电源柜1外壁上安装有接头20；

装置主板13表面的一侧设置有第一安装孔14,第一安装孔14可与定位销9螺纹配合，装置主板13的表面的拐角位置处设置有第二安装孔15；

装置主板13表面的两侧皆安装有连接架17，且连接架17表面的一侧设置有预制孔28；

装置主板13一侧的外壁上固定有轨道24,轨道24设置有两组，且轨道24表面的一侧滑动安装有导向滑块25；

连接架17顶端的一侧固定有背板27，且背板27表面的一侧设置有内螺纹孔16；

导向滑块25一侧的外壁上安装有连接块26,连接块26的一端与电源柜1的外壁固定连接；

将连接架17的底端放置在安装面的顶端，随后取出螺钉将其依次打入预制孔28的内部，从而利用连接架17、装置主板13为电源柜1提供一个支撑架，在使用电源柜1时，工作人员可手动上拉电源柜1，使其带动背部的连接块26、导向滑块25在轨道24上滑动，此时电源柜1的相对高度被调节，高度确定完毕后，将定位销9打入支板18、第一安装孔14的内部，从而完成电源柜1的安装工作，使其便于工作人员的安装以及后期维护的便捷性；

电源柜1一侧的外壁上安装有吸附箱21,吸附箱21设置有两组，且吸附箱21内部的一侧安装有聚乙烯滤网23，吸附箱21一侧的外壁上安装有散热风扇22，该散热风扇22的型号可为MG140；

在装置工作时，开启散热风扇22进行工作，散热风扇22可将电源柜1内部的热空气通过吸附箱21送出外部，散热槽19起到气体交换的作用，该过程中吸附箱21内部的聚乙烯滤网23可起到防尘的作用，从而避免电源柜1内部的电器零部件处于高温环境中，延长装置的使用寿命。

[0018] 工作原理：使用时，首先将连接架17的底端放置在安装面的顶端，随后取出螺钉将其依次打入预制孔28的内部，从而利用连接架17、装置主板13为电源柜1提供一个支撑架，在使用电源柜1时，工作人员可手动上拉电源柜1，使其带动背部的连接块26、导向滑块25在轨道24上滑动，此时电源柜1的相对高度被调节，高度确定完毕后，将定位销9打入支板18、第一安装孔14的内部，从而完成电源柜1的安装工作，使其便于工作人员的安装以及后期维护的便捷性，通过输入波电路板8、输出波电路板10以及DC/DC电源变换模块7的相互配合，得到一个输出电压高、输出功率大的电源模块，在该过程中，经高频变压器2隔离降压后通过整流滤波器3输出直流，供设备使用，并通过稳压器11进行电压的稳定，从而提升电源装置的工作稳定性，在装置工作时，开启散热风扇22进行工作，散热风扇22可将电源柜1内部的热空气通过吸附箱21送出外部，散热槽19起到气体交换的作用，该过程中吸附箱21内部的聚乙烯滤网23可起到防尘的作用，从而避免电源柜1内部的电器零部件处于高温环境中，延长装置的使用寿命。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。