一种回流式污泥生化处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污泥处理技术领域，具体为一种回流式污泥生化处理装置。

背景技术

污泥处理是指对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程，泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。污水处理程度越高，就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水，否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。对现代化的污水处理厂而言，污泥的处理与处置已成为污水处理系统运行中最复杂、且花费最高的一部分，但是，现有的回流式污泥生化处理装置存在许多问题或缺陷：

第一，现有的回流式污泥生化处理装置没有预先对污水中的杂质进行絮凝，实用性不强；

第二，现有的回流式污泥生化处理装置不方便对污泥进行脱水浓缩，有待进一步优化；

第三，现有的回流式污泥生化处理装置没有对污水进行循环处理，实用性不强。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种回流式污泥生化处理装置以解决上述背景技术中提出的没有对水中的杂质进行絮凝、脱水浓缩不方便和没有对污水进行循环处理的目的。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种回流式污泥生化处理装置，包括储水箱、第二电机、机体和处理箱，所述机体的底部通过螺钉固定安装有支脚，所述机体的顶部通过螺钉固定安装有处理箱，且处理箱的底部设置有滤板，所述处理箱的顶部设置有出口，所述出口一侧的顶部通过螺钉固定安装有第一电机，所述第一电机的底部通过连轴器连接有第二齿轮，所述处理箱的内部通过轴承活动设置有第一旋转轴。

优选的，所述第一旋转轴的外部均匀设置有螺旋片，且第一旋转轴和螺旋片在处理箱的内部设置有三个，第一旋转轴的一端连接有第一齿轮，第一齿轮与第二齿轮相互啮合，螺旋片起到了脱水浓缩的目的。

优选的，所述机体的一侧放置有储水箱，处理箱顶部的一侧连接有第一连接管，第一连接管的一端连接到储水箱的内部，储水箱设置有控制面板，控制面板起到了控制的目的，

优选的，所述储水箱和机体之间设置有水泵，机体一侧的底部连接有出水管，水泵起到了提供动力的目的。

优选的，所述机体的一侧连接有第三连接管，第三连接管的一端连接在水泵的一端，水泵的另一端连接有第二连接管，第二连接管的另一端连接在储水箱的内部，第二连接管起到了连接的目的。

优选的，所述储水箱顶部的中心位置通过螺钉固定安装有第二电机，储水箱顶部靠近第二电机的一侧连接有加药口，储水箱的内部通过轴承活动连接有第二旋转轴，第二旋转轴的外部设置有搅拌片，第二电机的一端与第二旋转轴的一端相互连接，储水箱外部的左侧连接有进水管，第二电机起到了提供动力的目的。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该回流式污泥生化处理装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第二电机、加药口、搅拌片和第二旋转轴实现了对污水中的杂质进行絮凝，因此，使用时，通过加药口往储水箱中加入絮凝剂，进行使水中的杂质絮凝，通过启动第二电机，第二电机就会带动第二旋转轴转动，第二旋转轴就会带动搅拌片转动，搅拌片就会使水与污泥运送到处理箱中进行处理。

（2）通过设置有第一电机、第一旋转轴、螺旋片、第一齿轮和第二齿轮实现了对污泥进行脱水和浓缩方便的目的，因此，使用时，通过启动第一电机，第一电机就会带动第二齿轮转动，第二齿轮就会带动第一齿轮转动，第一齿轮就会带动第一旋转轴进行转动，第一旋转轴就会带动螺旋片进行转动，螺旋片就会使污泥提升进行挤压，当挤压到一定程度后，污泥从出口中排出，实现了对污泥处理方便的目的。

（3）通过设置有第二连接管、水泵和第三连接管实现了污水进行循环处理的目的，现有的装置在对污泥处理时，污水通过滤板流入到机体中，污水中可能还会有残留的污泥，然后通过启动水泵，水泵使水重新回到储水箱中进行再次处理，实现了对水进行循环，从而使水中的污泥处理的更好。

附图说明

图1为本实用新型回流式污泥生化处理装置的正视内部结构示意图；

图2为本实用新型回流式污泥生化处理装置的正视外部结构示意图；

图3为本实用新型回流式污泥生化处理装置的处理箱局部俯视结构示意图；

图4为本实用新型回流式污泥生化处理装置的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型回流式污泥生化处理装置的系统框图。

图中：1、第一电机；2、第一旋转轴；3、螺旋片；4、第一连接管；5、储水箱；6、第二电机；7、加药口；8、搅拌片；9、进水管；10、第二旋转轴；11、第二连接管；12、水泵；13、第三连接管；14、出水管；15、支脚；16、机体；17、出口；18、第一齿轮；19、第二齿轮；20、处理箱；21、控制面板；22、滤板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种回流式污泥生化处理装置，包括储水箱5、第二电机6、机体16和处理箱20，机体16的底部通过螺钉固定安装有支脚15，机体16的顶部通过螺钉固定安装有处理箱20，且处理箱20的底部设置有滤板22，处理箱20的顶部设置有出口17，出口17一侧的顶部通过螺钉固定安装有第一电机1，第一电机1的底部通过连轴器连接有第二齿轮19，处理箱20的内部通过轴承活动设置有第一旋转轴2；

第一旋转轴2的外部均匀设置有螺旋片3，且第一旋转轴2和螺旋片3在处理箱20的内部设置有三个，第一旋转轴2的一端连接有第一齿轮18，第一齿轮18与第二齿轮19相互啮合；

使用时，通过加药口7往储水箱5中加入絮凝剂，进行使水中的杂质絮凝，通过启动第二电机6，第二电机6就会带动第二旋转轴10转动，第二旋转轴10就会带动搅拌片8转动，搅拌片8就会使水与污泥运送到处理箱20中进行处理；

机体16的一侧放置有储水箱5，处理箱20顶部的一侧连接有第一连接管4，第一连接管4的一端连接到储水箱5的内部，储水箱5设置有控制面板21；

储水箱5和机体16之间设置有水泵12，机体16一侧的底部连接有出水管14；

机体16的一侧连接有第三连接管13，第三连接管13的一端连接在水泵12的一端，水泵12的另一端连接有第二连接管11，第二连接管11的另一端连接在储水箱5的内部；

现有的装置在对污泥处理时，污水通过滤板22流入到机体16中，污水中可能还会有残留的污泥，然后通过启动水泵12，水泵12使水重新回到储水箱5中进行再次处理，实现了对水进行循环，从而使水中的污泥处理的更好；

储水箱5顶部的中心位置通过螺钉固定安装有第二电机6，储水箱5顶部靠近第二电机6的一侧连接有加药口7，储水箱5的内部通过轴承活动连接有第二旋转轴10，第二旋转轴10的外部设置有搅拌片8，第二电机6的一端与第二旋转轴10的一端相互连接，储水箱5外部的左侧连接有进水管9；

使用时，通过启动第一电机1，第一电机1就会带动第二齿轮19转动，第二齿轮19就会带动第一齿轮18转动，第一齿轮18就会带动第一旋转轴2进行转动，第一旋转轴2就会带动螺旋片3进行转动，螺旋片3就会使污泥提升进行挤压，当挤压到一定程度后，污泥从出口17中排出，实现了对污泥处理方便的目的。

控制面板21的输出端通过导线与第一电机1、第二电机6和水泵12的输出入端电性连接，第一电机1的型号可为Y90S-2，第二电机6的型号可为Y90L-2，水泵12的型号可为JYQW。

工作原理：使用时，连接各个管道，进行工作，然后往储水箱5中通入水，通过加药口7往储水箱5中加入絮凝剂，进行使水中的杂质絮凝，通过启动第二电机6，第二电机6就会带动第二旋转轴10转动，第二旋转轴10就会带动搅拌片8转动，搅拌片8就会使水与污泥运送到处理箱20中进行处理，通过启动第一电机1，第一电机1就会带动第二齿轮19转动，第二齿轮19就会带动第一齿轮18转动，第一齿轮18就会带动第一旋转轴2进行转动，第一旋转轴2就会带动螺旋片3进行转动，螺旋片3就会使污泥提升进行挤压，当挤压到一定程度后，污泥从出口17中排出，实现了对污泥处理方便的目的，污水通过滤板22流入到机体16中，污水中可能还会有残留的污泥，然后通过启动水泵12，水泵12使水重新回到储水箱5中进行再次处理，实现了对水进行循环，从而使水中的污泥处理的更好。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。