1. 一种回流式污泥生化处理装置，包括储水箱（5）、第二电机（6）、机体（16）和处理箱（20），其特征在于：所述机体（16）的底部通过螺钉固定安装有支脚（15），所述机体（16）的顶部通过螺钉固定安装有处理箱（20），且处理箱（20）的底部设置有滤板（22），所述处理箱（20）的顶部设置有出口（17），所述出口（17）一侧的顶部通过螺钉固定安装有第一电机（1），所述第一电机（1）的底部通过连轴器连接有第二齿轮（19），所述处理箱（20）的内部通过轴承活动设置有第一旋转轴（2）。

2. 根据权利要求1所述的一种回流式污泥生化处理装置，其特征在于：所述第一旋转轴（2）的外部均匀设置有螺旋片（3），且第一旋转轴（2）和螺旋片（3）在处理箱（20）的内部设置有三个，第一旋转轴（2）的一端连接有第一齿轮（18），第一齿轮（18）与第二齿轮（19）相互啮合。

3. 根据权利要求1所述的一种回流式污泥生化处理装置，其特征在于：所述机体（16）的一侧放置有储水箱（5），处理箱（20）顶部的一侧连接有第一连接管（4），所述第一连接管（4）的一端连接到储水箱（5）的内部，储水箱（5）设置有控制面板（21）。

4. 根据权利要求1所述的一种回流式污泥生化处理装置，其特征在于：所述储水箱（5）和机体（16）之间设置有水泵（12），机体（16）一侧的底部连接有出水管（14）。

5. 根据权利要求1所述的一种回流式污泥生化处理装置，其特征在于：所述机体（16）的一侧连接有第三连接管（13），第三连接管（13）的一端连接在水泵（12）的一端，水泵（12）的另一端连接有第二连接管（11），第二连接管（11）的另一端连接在储水箱（5）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种回流式污泥生化处理装置，其特征在于：所述储水箱（5）顶部的中心位置通过螺钉固定安装有第二电机（6），储水箱（5）顶部靠近第二电机（6）的一侧连接有加药口（7），储水箱（5）的内部通过轴承活动连接有第二旋转轴（10），第二旋转轴（10）的外部设置有搅拌片（8），第二电机（6）的一端与第二旋转轴（10）的一端相互连接，储水箱（5）外部的左侧连接有进水管（9）。