1. 一种污水污泥的磁选除杂装置，包括箱体（1）、固定密封机构（4）、卡合转动机构（6）和拆装机构（9），其特征在于：所述箱体（1）的顶部连接设置有顶盖（2），且顶盖（2）的一端活动连接有合页（3），并且顶盖（2）的另一端连接设置有固定密封机构（4），所述顶盖（2）顶部的中间位置安装设置有电机（5），所述电机（5）的底部以及盖顶（2）底部的中间位置连接设置有卡合转动机构（6），并且箱体（1）的内部以及卡合转动机构（6）的底部连接设置有搅拌杆（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种污水污泥的磁选除杂装置，其特征在于：所述固定密封机构（4）的内部连接设置有活动板（401），且活动板（401）顶部一侧固定连接有固定块（402），并且顶盖（2）的一侧连接设置有固定槽（403），所述活动板（401）中间位置的一侧连接设置有第一弹簧（404），且活动板（401）的底部活动连接有活动轴（405）。

3. 根据权利要求1所述的一种污水污泥的磁选除杂装置，其特征在于：所述卡合转动机构（6）的内部连接设置有卡块（601），且卡块（601）的顶部连接设置有转杆（602），并且卡块（601）的底部以及搅拌杆（7）的顶部连接设置有卡槽块（603）。

4. 根据权利要求1所述的一种污水污泥的磁选除杂装置，其特征在于：所述卡合转动机构（6）底部的两侧以及搅拌杆（7）顶部的两侧皆连接设置有第一除杂板（8），且第一除杂板（8）的一端以及箱体（1）内部的两侧连接设置有拆装机构（9），并且第一除杂板（8）的底部安装设置有第一电磁阀（10）。

5. 根据权利要求1所述的一种污水污泥的磁选除杂装置，其特征在于：所述搅拌杆（7）的底部连接设置有支撑杆（11），且支撑杆（11）的底部以及箱体（1）内部的底部连接设置有第二除杂板（12），并且箱体（1）的底部连接设置有排液口（13），所述箱体（1）底部的两侧固定连接有支脚（14），且支脚（14）的内部以及第二除杂板（12）的一端固定安装有第二电磁阀（15）。

6. 根据权利要求4所述的一种污水污泥的磁选除杂装置，其特征在于：所述拆装机构（9）的内部连接设置有滑动板（901），且滑动板（901）的内部连接设置有固定销（902），并且滑动板（901）的一侧以及箱体（1）内部两侧皆连接设置有滑槽（903），所述固定销（902）的底部固定连接有撑座（904），且滑动板（901）的顶部以及固定销（902）顶部的外部连接设置有第二弹簧（905），并且滑动板（901）的一侧连接设置有拉环（906）。