一种污水污泥的磁选除杂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，具体为一种污水污泥的磁选除杂装置。

背景技术

[0002] 随着城镇化步伐加快，城市规模的增大以及城市建设的发展，人民生活水平的不断提高，随之而来城镇污水量与日俱增，各城镇为了保护和清洁水源，普遍建有污水处理厂，每日处理污水达数万至数百万吨，但是经过申请人调研发现，不少城镇现有的污水处理，尤其是污水污泥除杂装置依旧存在一定的问题和缺陷，比如，其一，现有的污水污泥除杂装置，除杂效率较低，无法满足现在人们的需求；其二，现有的污水污泥除杂装置，对于除杂设备拆卸困难，无法方便对其进行清洗和修检和更换；第三，现有的污水污泥除杂装置，装置封闭性较差，环保性以及卫生性较差。有必要对现有的污水污泥除杂装置进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种污水污泥的磁选除杂装置，以解决上述背景技术中提出的现有的污水污泥除杂装置，对于除杂设备难以进行拆卸，无法对其进行清洗和修检和更换等相关技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种污水污泥的磁选除杂装置，包括箱体、固定密封机构、卡合转动机构和拆装机构，所述箱体的顶部连接设置有顶盖，且顶盖的一端活动连接有合页，并且顶盖的另一端连接设置有固定密封机构，所述顶盖顶部的中间位置安装设置有电机，且电机的底部以及顶盖底部的中间位置连接设置有卡合转动机构，并且箱体的内部以及卡合转动机构的底部连接设置有搅拌杆，顶盖通过合页和固定密封机构的配合实现顶盖的开启和闭合，开启后的顶盖可实现污水和污泥灌入箱体的内部进行除杂工作，则顶盖关闭后可通过电机和卡合转动机构的配合实现带动搅拌杆的转动搅拌的工作，对箱体内部的污水和污泥进行充分的搅拌工作，避免杂质沉淀在箱体内部底部，最后从排液口处排出，从而影响其除杂的效率。

[0005] 优选的，所述固定密封机构的内部连接设置有活动板，且活动板顶部一侧固定连接有固定块，并且顶盖的一侧连接设置有固定槽，所述活动板中间位置的一侧连接设置有第一弹簧，且活动板的底部活动连接有活动轴，活动板可通过活动轴与箱体外部一侧活动连接的作用实现可在箱体外部的一侧进行以活动板底端为基础的转动，转动的同时可使固定块脱离固定槽的固定控制，则实现顶盖的开启工作，且活动板转动的同时会对第一弹簧进行拉伸，则当顶盖需要进行关闭时，可利用第一弹簧的回弹力使活动板以及固定块回弹复位至固定槽进行即可。

[0006] 优选的，所述卡合转动机构的内部连接设置有卡块，且卡块的顶部连接设置有转杆，并且卡块的底部以及搅拌杆的顶部连接设置有卡槽块，当顶盖闭合时，卡块卡入卡槽块的内部实现卡合，则电机启动可利用转杆的作用实现以卡合的卡块和卡槽块带动搅拌杆一同进行转动，则转动的搅拌杆可对箱体内部的污水和污泥进行充分的搅拌工作，避免杂质沉淀在箱体内部底部，最后从排液口处排出，从而影响其除杂的效率。

[0007] 优选的，所述卡合转动机构底部的两侧以及搅拌杆顶部的两侧皆连接设置有第一除杂板，且第一除杂板的一端以及箱体内部的两侧连接设置有拆装机构，并且第一除杂板的底部安装设置有第一电磁阀，第一除杂板的内端设置包裹在搅拌杆顶部的外部，则包裹的同时不妨碍搅拌杆的转动搅拌的工作，且不妨碍两个第一除杂板的拆装工作，第一除杂板通过第一电磁阀的控制实现对污水和污泥中的杂质进行磁选工作。

[0008] 优选的，所述搅拌杆的底部连接设置有支撑杆，且支撑杆的底部以及箱体内部的底部连接设置有第二除杂板，并且箱体的底部连接设置有排液口，所述箱体底部的两侧固定连接有支脚，且支脚的内部以及第二除杂板的一端固定安装有第二电磁阀，第二除杂板通过第二电磁阀的控制实现对污水和污泥中的杂质进行磁选工作。

[0009] 优选的，所述拆装机构的内部连接设置有滑动板，且滑动板的内部连接设置有固定销，并且滑动板的一侧以及箱体内部两侧皆连接设置有滑槽，所述固定销的底部固定连接有撑座，且滑动板的顶部以及固定销顶部的外部连接设置有第二弹簧，并且滑动板的一侧连接设置有拉环，当需要对第一除杂板进行拆卸时，利用手动拉动拉环，则拉动拉环的同时可利用滑槽的作用辅助带动滑动板在滑槽的内部以及固定销的外部向上移动，则第一除杂板的一端脱离了撑座和滑动板的夹持力度，方可实现第一除杂板的拆卸工作。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种污水污泥的磁选除杂装置，通过在活动板可通过活动轴与箱体外部一侧活动连接的作用实现可在箱体外部的一侧进行以活动板底端为基础的转动，转动的同时可使固定块脱离固定槽的固定控制，则实现顶盖的开启工作，且活动板转动的同时会对第一弹簧进行拉伸，则当顶盖需要进行关闭时，可利用第一弹簧的回弹力使活动板以及固定块回弹复位至固定槽进行即可；

（2）该种污水污泥的磁选除杂装置，通过在当顶盖闭合时，卡块卡入卡槽块的内部实现卡合，则电机启动可利用转杆的作用实现以卡合的卡块和卡槽块带动搅拌杆一同进行转动，则转动的搅拌杆可对箱体内部的污水和污泥进行充分的搅拌工作，避免杂质沉淀在箱体内部底部，最后从排液口处排出，从而影响其除杂的效率；

（3）该种污水污泥的磁选除杂装置，通过在当需要对第一除杂板进行拆卸时，利用手动拉动拉环，则拉动拉环的同时可利用滑槽的作用辅助带动滑动板在滑槽的内部以及固定销的外部向上移动，则第一除杂板的一端脱离了撑座和滑动板的夹持力度，方可实现第一除杂板的拆卸工作，则第一除杂板在安装时第一除杂板的一端放置在撑座顶部，松开对拉环拉力，利用第二弹簧的弹力助于滑动板的回弹复位，则滑动板将第一除杂板夹持在滑动板和撑座之间即可。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种污水污泥的磁选除杂装置正视结构示意图；

图2为本实用新型一种污水污泥的磁选除杂装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种污水污泥的磁选除杂装置图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种污水污泥的磁选除杂装置图1中C处放大结构示意图。

[0012] 图中：1、箱体；2、顶盖；3、合页；4、固定密封机构；401、活动板；402、固定块；403、固定槽；404、第一弹簧；405、活动轴；5、电机；6、卡合转动机构；601、卡块；602、转杆；603、卡槽块；7、搅拌杆；8、第一除杂板；9、拆装机构；901、滑动板；902、固定销；903、滑槽；904、撑座；905、第二弹簧；906、拉环；10、第一电磁阀；11、支撑杆；12、第二除杂板；13、排液口；14、支脚；15、第二电磁阀。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种污水污泥的磁选除杂装置，包括箱体1、固定密封机构4、卡合转动机构6和拆装机构9，所述箱体1的顶部连接设置有顶盖2，且顶盖2的一端活动连接有合页3，并且顶盖2的另一端连接设置有固定密封机构4，所述顶盖2顶部的中间位置安装设置有电机5，且电机5的底部以及顶盖2底部的中间位置连接设置有卡合转动机构6，并且箱体1的内部以及卡合转动机构6的底部连接设置有搅拌杆7，顶盖2通过合页3和固定密封机构4的配合实现顶盖2的开启和闭合，开启后的顶盖2可实现污水和污泥灌入箱体1的内部进行除杂工作，则顶盖2关闭后可通过电机5和卡合转动机构6的配合实现带动搅拌杆7的转动搅拌的工作，对箱体1内部的污水和污泥进行充分的搅拌工作，避免杂质沉淀在箱体1内部底部，最后从排液口13处排出，从而影响其除杂的效率。

[0015] 优选的，所述固定密封机构4的内部连接设置有活动板401，且活动板401顶部一侧固定连接有固定块402，并且顶盖2的一侧连接设置有固定槽403，所述活动板401中间位置的一侧连接设置有第一弹簧404，且活动板401的底部活动连接有活动轴405，活动板401可通过活动轴405与箱体1外部一侧活动连接的作用实现可在箱体1外部的一侧进行以活动板401底端为基础的转动，转动的同时可使固定块402脱离固定槽403的固定控制，则实现顶盖2的开启工作，且活动板401转动的同时会对第一弹簧404进行拉伸，则当顶盖2需要进行关闭时，可利用第一弹簧404的回弹力使活动板401以及固定块402回弹复位至固定槽403进行即可。

[0016] 优选的，所述卡合转动机构6的内部连接设置有卡块601，且卡块601的顶部连接设置有转杆602，并且卡块601的底部以及搅拌杆7的顶部连接设置有卡槽块603，当顶盖2闭合时，卡块601卡入卡槽块603的内部实现卡合，则电机5启动可利用转杆602的作用实现以卡合的卡块601和卡槽块603带动搅拌杆7一同进行转动，则转动的搅拌杆7可对箱体1内部的污水和污泥进行充分的搅拌工作，避免杂质沉淀在箱体1内部底部，最后从排液口13处排出，从而影响其除杂的效率。

[0017] 优选的，所述卡合转动机构6底部的两侧以及搅拌杆7顶部的两侧皆连接设置有第一除杂板8，且第一除杂板8的一端以及箱体1内部的两侧连接设置有拆装机构9，并且第一除杂板8的底部安装设置有第一电磁阀10，第一除杂板8的内端设置包裹在搅拌杆7顶部的外部，则包裹的同时不妨碍搅拌杆7的转动搅拌的工作，且不妨碍两个第一除杂板8的拆装工作，第一除杂板8通过第一电磁阀10的控制实现对污水和污泥中的杂质进行磁选工作。

[0018] 优选的，所述搅拌杆7的底部连接设置有支撑杆11，且支撑杆11的底部以及箱体1内部的底部连接设置有第二除杂板12，并且箱体1的底部连接设置有排液口13，所述箱体1底部的两侧固定连接有支脚14，且支脚14的内部以及第二除杂板12的一端固定安装有第二电磁阀15，第二除杂板12通过第二电磁阀15的控制实现对污水和污泥中的杂质进行磁选工作。

[0019] 优选的，所述拆装机构9的内部连接设置有滑动板901，且滑动板901的内部连接设置有固定销902，并且滑动板901的一侧以及箱体1内部两侧皆连接设置有滑槽903，所述固定销902的底部固定连接有撑座904，且滑动板901的顶部以及固定销902顶部的外部连接设置有第二弹簧905，并且滑动板901的一侧连接设置有拉环906，当需要对第一除杂板8进行拆卸时，利用手动拉动拉环906，则拉动拉环906的同时可利用滑槽903的作用辅助带动滑动板901在滑槽903的内部以及固定销902的外部向上移动，则第一除杂板8的一端脱离了撑座904和滑动板901的夹持力度，方可实现第一除杂板8的拆卸工作。

[0020] 工作原理：活动板401可通过活动轴405与箱体1外部一侧活动连接的作用实现可在箱体1外部的一侧进行以活动板401底端为基础的转动，转动的同时可使固定块402脱离固定槽403的固定控制，则实现顶盖2的开启工作，且活动板401转动的同时会对第一弹簧404进行拉伸，则当顶盖2需要进行关闭时，可利用第一弹簧404的回弹力使活动板401以及固定块402回弹复位至固定槽403进行即可，当顶盖2闭合时，卡块601卡入卡槽块603的内部实现卡合，则电机5启动可利用转杆602的作用实现以卡合的卡块601和卡槽块603带动搅拌杆7一同进行转动，则转动的搅拌杆7可对箱体1内部的污水和污泥进行充分的搅拌工作，避免杂质沉淀在箱体1内部底部，最后从排液口13处排出，从而影响其除杂的效率，当需要对第一除杂板8进行拆卸时，利用手动拉动拉环906，则拉动拉环906的同时可利用滑槽903的作用辅助带动滑动板901在滑槽903的内部以及固定销902的外部向上移动，则第一除杂板8的一端脱离了撑座904和滑动板901的夹持力度，方可实现第一除杂板8的拆卸工作，则第一除杂板8在安装时第一除杂板8的一端放置在撑座904顶部，松开对拉环906拉力，利用第二弹簧905的弹力助于滑动板901的回弹复位，则滑动板901将第一除杂板8夹持在滑动板901和撑座904之间即可。

[0021] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。