一种城市污水的无轴螺旋输送装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输送装置技术领域，具体为一种城市污水的无轴螺旋输送装置。

背景技术

[0002] 输送机分为很多种类，其中最常见的为螺旋输送机，螺旋输送机可以分为无轴螺旋输送机和有轴螺旋输送机，这两种输送机生产厂家在设计上对无轴螺旋输送机是采用了无中心轴设计，利用具有一定柔性的钢制螺旋来对物料进行推送，无轴螺旋输送它可以输送一些有轴螺旋输送机不能或者不容易输送的物料，比如颗粒状物料，温和的糊状物料，半流体和粘性物料，以及易缠绕和堵塞的物料。申请人经过长时间研究，发现现有的城市污水的无轴螺旋输送装置在使用时仍有一些不足，有待改进。

[0003] 现今此类输送装置基本可以满足城市污水处理的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

（1）现有的此类输送装置在使用时一般不便于对城市污水高效的输送，从而严重的影响了输送装置使用时的便利程度；

（2）现有的此类输送装置在使用时一般不便于输送装置稳定的传动，从而大大的影响了输送装置使用时的稳定性；

（3）现有的此类输送装置在使用时一般不便于对污水中的污物进行快速的破碎，大大的影响了输送装置使用时的可靠性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种新型城市污水的无轴螺旋输送装置，以解决上述背景技术中提出输送装置不便于对城市污水高效的输送，输送装置稳定的传动，对污水中的污物进行快速的破碎的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种城市污水的无轴螺旋输送装置，包括基座、输送箱、控制面板、联动齿轮和辅助齿轮，所述基座的顶端的中心位置处固定有输送箱，且输送箱外壁上安装有防护箱，并且防护箱的底端与基座固定连接，所述防护箱的内部设有螺旋叶，且螺旋叶一侧的输送箱外壁上安装有铰接座，并且基座远离铰接座的一端安装有支撑座，所述支撑座的内部设有伺服电机，且伺服电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，并且第一转轴一侧的支撑座顶端安装有传动箱，所述传动箱一侧的输送箱内部设有传动杆，且传动杆的一端延伸至螺旋叶的内部，支撑座下方的基座顶端安装有控制面板。

[0006] 优选的，所述传动箱的内部设有驱动齿轮，且驱动齿轮一侧的传动箱内部设有辅助齿轮，并且辅助齿轮一侧的传动箱内部设有联动齿轮。

[0007] 优选的，所述联动齿轮一侧的传动箱内部设有传动齿轮，且传动齿轮一侧的传动箱内部设有主动齿轮，实现了无轴螺旋输送装置稳定的传动。

[0008] 优选的，所述防护箱的顶端安装有破碎箱，且破碎箱的顶端安装有进料箱。

[0009] 优选的，所述破碎箱的外壁上安装有步进电机，且步进电机的输出端通过联轴器安装有第二转轴，并且第二转轴远离步进电机的一端安装有驱动杆。

[0010] 优选的，所述驱动杆一侧的破碎箱内部设有破碎刀，且破碎刀的一端与驱动杆固定连接，实现了无轴螺旋输送装置对污水中的污物进行快速的破碎。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该输送装置不仅实现了无轴螺旋输送装置对城市污水高效的输送，加快了输送装置的工作速度，而且延长了无轴螺旋输送装置的使用寿命；

（1）通过将城市污水送入进料箱的内部，破碎箱将城市污水中的生活垃圾进行破碎，操作控制面板打开伺服电机，在支撑座的支撑下，伺服电机驱动第一转轴转动，在传动箱内部的齿轮传动下驱动传动杆转动，传动杆驱动螺旋叶旋转，在输送箱的支撑下，在防护箱的防护下，在铰接座对螺旋叶的配合下，螺旋叶将城市污水进行输送，实现了无轴螺旋输送装置对城市污水高效的输送，加快了输送装置的工作速度；

（2）通过在传动箱的支撑下，第一转轴驱动主动齿轮转动，主动齿轮驱动传动齿轮转动，传动齿轮驱动联动齿轮转动，联动齿轮驱动辅助齿轮旋转，在辅助齿轮的传动下驱动驱动齿轮旋转，驱动齿轮带动传动杆转动，从而由传动杆驱动螺旋叶旋转，实现了无轴螺旋输送装置稳定的传动，延长了无轴螺旋输送装置的使用寿命；

（3）通过城市污水送入进料箱的内部，操作控制面板打开步进电机,步进电机驱动第二转轴转动，第二转轴驱动驱动杆旋转，驱动杆带动破碎刀转动，在破碎箱的支撑下，破碎刀对破碎箱内部大颗粒的城市污水进行破碎，来方便无轴螺旋输送装置进行排污，实现了无轴螺旋输送装置对污水中的污物进行快速的破碎，避免了输送装置内部管道发生堵塞。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种城市污水的无轴螺旋输送装置的三维立体结构示意图；

图2为本实用新型一种城市污水的无轴螺旋输送装置的传动箱三维立体剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种城市污水的无轴螺旋输送装置的正视结构示意图；

图4为本实用新型一种城市污水的无轴螺旋输送装置的破碎刀侧视剖面结构示意图。

[0013] 图中：1、基座；2、输送箱；3、控制面板；4、支撑座；5、第一转轴；6、伺服电机；7、传动箱；8、传动杆；9、螺旋叶；10、防护箱；11、进料箱；12、破碎箱；13、铰接座；14、驱动齿轮；15、主动齿轮；16、传动齿轮；17、联动齿轮；18、辅助齿轮；19、破碎刀；20、驱动杆；21、第二转轴；22、步进电机。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种城市污水的无轴螺旋输送装置，包括基座1、输送箱2、控制面板3、联动齿轮17和辅助齿轮18，基座1的顶端的中心位置处固定有输送箱2，且输送箱2外壁上安装有防护箱10，并且防护箱10的底端与基座1固定连接，防护箱10的内部设有螺旋叶9，且螺旋叶9一侧的输送箱2外壁上安装有铰接座13，并且基座1远离铰接座13的一端安装有支撑座4，支撑座4的内部设有伺服电机6，伺服电机6的型号可以为MR-J3S-20A，且伺服电机6的输出端通过联轴器安装有第一转轴5，并且第一转轴5一侧的支撑座4顶端安装有传动箱7，传动箱7一侧的输送箱2内部设有传动杆8，且传动杆8的一端延伸至螺旋叶9的内部，支撑座4下方的基座1顶端安装有控制面板3；

使用时通过将城市污水送入进料箱11的内部，破碎箱12将城市污水中的生活垃圾进行破碎，操作控制面板3打开伺服电机6，在支撑座4的支撑下，伺服电机6驱动第一转轴5转动，在传动箱7内部的齿轮传动下驱动传动杆8转动，传动杆8驱动螺旋叶9旋转，在输送箱2的支撑下，在防护箱10的防护下，在铰接座13对螺旋叶9的配合下，螺旋叶9将城市污水进行输送，实现了无轴螺旋输送装置对城市污水高效的输送，加快了输送装置的工作速度；

传动箱7的内部设有驱动齿轮14，且驱动齿轮14一侧的传动箱7内部设有辅助齿轮18，并且辅助齿轮18一侧的传动箱7内部设有联动齿轮17，联动齿轮17一侧的传动箱7内部设有传动齿轮16，且传动齿轮16一侧的传动箱7内部设有主动齿轮15；

使用时通过在传动箱7的支撑下，第一转轴5驱动主动齿轮15转动，主动齿轮15驱动传动齿轮16转动，传动齿轮16驱动联动齿轮17转动，联动齿轮17驱动辅助齿轮18旋转，在辅助齿轮18的传动下驱动驱动齿轮14旋转，驱动齿轮14带动传动杆8转动，从而由传动杆8驱动螺旋叶9旋转，实现了无轴螺旋输送装置稳定的传动，延长了无轴螺旋输送装置的使用寿命；

防护箱10的顶端安装有破碎箱12，且破碎箱12的顶端安装有进料箱11，破碎箱12的外壁上安装有步进电机22，步进电机22的型号为MR-J2S-20A，且步进电机22的输出端通过联轴器安装有第二转轴21，并且第二转轴21远离步进电机22的一端安装有驱动杆20，驱动杆20一侧的破碎箱12内部设有破碎刀19，且破碎刀19的一端与驱动杆20固定连接；

使用时通过城市污水送入进料箱11的内部，操作控制面板3打开步进电机22,步进电机22驱动第二转轴21转动，第二转轴21驱动驱动杆20旋转，驱动杆20带动破碎刀19转动，在破碎箱12的支撑下，破碎刀19对破碎箱12内部大颗粒的城市污水进行破碎，来方便无轴螺旋输送装置进行排污，实现了无轴螺旋输送装置对污水中的污物进行快速的破碎，避免了输送装置内部管道发生堵塞。

[0016] 工作原理：使用时，外接电源，首先通过将城市污水送入进料箱11的内部，破碎箱12将城市污水中的生活垃圾进行破碎，操作控制面板3打开伺服电机6，在支撑座4的支撑下，伺服电机6驱动第一转轴5转动，在传动箱7内部的齿轮传动下驱动传动杆8转动，传动杆8驱动螺旋叶9旋转，在输送箱2的支撑下，在防护箱10的防护下，在铰接座13对螺旋叶9的配合下，螺旋叶9将城市污水进行输送，实现无轴螺旋输送装置对城市污水高效的输送，加快输送装置的工作速度，之后通过在传动箱7的支撑下，第一转轴5驱动主动齿轮15转动，主动齿轮15驱动传动齿轮16转动，传动齿轮16驱动联动齿轮17转动，联动齿轮17驱动辅助齿轮18旋转，在辅助齿轮18的传动下驱动驱动齿轮14旋转，驱动齿轮14带动传动杆8转动，从而由传动杆8驱动螺旋叶9旋转，实现无轴螺旋输送装置稳定的传动，延长无轴螺旋输送装置的使用寿命，再通过城市污水送入进料箱11的内部，操作控制面板3打开步进电机22,步进电机22驱动第二转轴21转动，第二转轴21驱动驱动杆20旋转，驱动杆20带动破碎刀19转动，在破碎箱12的支撑下，破碎刀19对破碎箱12内部大颗粒的城市污水进行破碎，来方便无轴螺旋输送装置进行排污，实现无轴螺旋输送装置对污水中的污物进行快速的破碎，避免输送装置内部管道发生堵塞，来完成输送装置的使用工作。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。