1. 一种装配式桥梁预制构件工业化生产线，包括支撑架（1）、侧模板（5）、行走车（8）和浇筑线主体（9），其特征在于：所述浇筑线主体（9）的两侧皆固定有龙门吊轨道（13），浇筑线主体（9）内部的一侧固定有工作轨道（16），所述浇筑线主体（9）内部的另一侧固定有所述回程轨道（14），所述浇筑线主体（9）的内部依次设置有钢筋骨架绑扎区（18）、钢筋骨架置入区（19）、合模浇筑区（20）、养护区（15）和张拉横移区（21），回程轨道（14）靠近钢筋骨架绑扎区（18）一端的浇筑线主体（9）上设置有修复区（17），所述合模浇筑区（20）的内部均匀固定有底座（10），所述底座（10）的顶部安装有支撑架（1），并且支撑架（1）的内部安装有侧模板（5），所述侧模板（5）的内部安装有预制构件（4）和内模板（22），且预制构件（4）的底部安装有底模板（7），所述底模板（7）的底部安装有与工作轨道（16）相匹配的行走车（8），预制构件（4）上方的支撑架（1）上安装有第一拉杆（3），且预制构件（4）下方的支撑架（1）上安装有第二拉杆（6）。

2.

根据权利要求1所述的一种装配式桥梁预制构件工业化生产线，其特征在于：所述支撑架（1）和底座（10）皆设置有2个，且支撑架（1）和底座（10）之间皆均匀活动连接有驱动油缸（2）。

3. 根据权1所述的一种装配式桥梁预制构件工业化生产线，其特征在于：所述第一拉杆（3）和第二拉杆（6）的两端皆焊接有螺纹限位柱（24），螺纹限位柱（24）上螺纹连接有锁紧螺母（23），支撑架（1）和底模板（7）上皆均匀设置有与螺纹限位柱（24）相匹配的插孔。

4. 根据权利要求1所述的一种装配式桥梁预制构件工业化生产线，其特征在于：所述底模板（7）和行走车（8）通过螺丝构成拆卸安装结构，支撑架（1）和侧模板（5）通过螺丝构成拆卸安装结构。

5. 根据权利要求1所述的一种装配式桥梁预制构件工业化生产线，其特征在于：所述底座（10）的一端皆均匀活动连接有限位支脚（11），且限位支脚（11）上均匀设置有固定螺栓（12），限位支脚（11）的底部设置有防滑橡胶垫。

6. 根据权1所述的一种装配式桥梁预制构件工业化生产线，其特征在于：所述底座（10）和支撑架（1）的外侧壁皆设置有聚砜刚性层，底模板（7）和侧模板（5）上皆设置有纳米陶瓷抗粘层。