1. 一种断路器绝缘筒结构，包括绝缘筒（1）、位于绝缘筒（1）一端的上帽（2）以及设置在绝缘筒（1）侧壁上的伞裙（3）和触臂套筒（4）；其特征在于：所述上帽（2）的一侧也连接有触臂套筒（4），所述上帽（2）由内至外包括有环氧树脂（5）和陶瓷纤维（6），且位于触臂套筒（4）内的出线端搭接面（41）和位于绝缘筒（1）内的导电体上均镀设有银层（7）。

2．根据权利要求1所述的断路器绝缘筒结构，其特征在于：在所述陶瓷纤维（6）和所述环氧树脂（5）之间还填充有纳米颗粒（8）。

3．根据权利要求1所述的断路器绝缘筒结构，其特征在于：所述触臂套筒（4）包括上触臂套筒（42）和下触臂套筒（43）；所述上触臂套筒（42）与所述上帽（2）浇筑为一体，并与所述绝缘筒（1）进行可拆卸连接；所述下触臂套筒（43）与所述绝缘筒（1）的出线端浇筑为一体。

4．根据权利要求3所述的断路器绝缘筒结构，其特征在于：所述上帽（2）与绝缘筒（1）的连接处的径面和端面上均设置有密封圈（9）。

5．根据权利要求3或4所述的断路器绝缘筒结构，其特征在于：所述下触臂套筒（43）上也设置有所述伞裙（3）。

6．根据权利要求1所述的断路器绝缘筒结构，其特征在于：所述伞裙（3）为多个，且串联设置；所述伞裙（3）包括扩伞裙（31）和窄伞裙（32），且相邻两个扩伞裙（31）之间分布有至少一个窄伞裙（32）。

7．根据权利要求6所述的断路器绝缘筒结构，其特征在于：所述扩伞裙（31）的上端斜面倾斜度大于所述窄伞裙（32）的上端斜面倾斜度。

8．根据权利要求1所述的断路器绝缘筒结构，其特征在于：所述绝缘筒（1）的筒壁也采用为环氧树脂（5）和陶瓷纤维（6）的复合设计，所述触臂套筒（4）的筒壁内设置有空腔（44），并在空腔（44）内填充有氮气。