1. 一种小型化12kV高压电流互感器，包括铁芯和包覆在铁芯外部的一次绕组（1），一次绕组（1）成环围绕在二次绕组（2）的外壁上，所述铁芯、一次绕组（1）和二次绕组（2）整体注塑在环氧树脂件（3）中；其特征在于：所述一次绕组（1）绕制完成后的截面为正方形，且一次绕组（1）的外部由玻璃丝包带；所述环氧树脂件（3）的A端注塑有安装嵌件（4），且所述A端临近于所述二次绕组（2）；所述环氧树脂件（3）上、靠近其A端的一对称两侧向内凹进形成第一凹部（5），并在凹部（5）上设有用于与二次绕组（2）连接的二次端子（6）；所述环氧树脂件（3）的B端设置有用于与一次绕组（1）连接的一次端子（7），且所述环氧树脂件（3）上、靠近其B端的另一对称两侧向内凹进形成第二凹部（8）；所述环氧树脂件（3）的一对称两侧为一次绕组（1）长度方向的两侧，环氧树脂件（3）的另一对称两侧为一次绕组（1）厚度方向的两侧。

2. 根据权利要求1所述的小型化12kV高压电流互感器，其特征在于：还包括一计量绕组（9），所述计量绕组（9）与所述二次绕组（2）同轴，所述一次绕组（1）成环围绕在计量绕组（9）的外壁上，所述第一凹部（5）上还设置有用于与计量绕组（9）连接的计量端子（10），所述计量端子（10）与所述二次端子（6）并列间隔排布。

3. 根据权利要求2所述的小型化12kV高压电流互感器，其特征在于：所述计量绕组（9）绕制在纳米铁基芯上。

4. 根据权利要求1所述的小型化12kV高压电流互感器，其特征在于：所述二次绕组（2）绕制的铁芯为微晶铁芯。

5. 根据权利要求1或4所述的小型化12kV高压电流互感器，其特征在于：还包括一硅钢芯，所述硅钢芯与铁芯并排布置；所述二次绕组（2）的一部分仅绕制在铁芯上，另一部分同时绕制在铁芯和硅钢芯上，所述二次绕组（2）整体为环状结构。

6. 根据权利要求1所述的小型化12kV高压电流互感器，其特征在于：所述环氧树脂件（3）的A端、位于所述安装嵌件（4）的外围设置有一凹环（11），并在所述凹环（11）内设置有橡胶圈（12）。

7. 根据权利要求1所述的小型化12kV高压电流互感器，其特征在于：所述一次绕组（3）由软铜带绕制而成。

8. 根据权利要求1所述的小型化12kV高压电流互感器，其特征在于：所述环氧树脂件（3）的中部部位与第一凹部（5）和第二凹部（8）的过渡面设置为倾斜面，并在环氧树脂件（3）的外部包裹设置有绝缘硅胶外套。